| Cresterea capacitatii sursei subterane pentru sistemul de alimentare cu apa existent in s.Baimaclia, raionul Cantemir. Obiect nr.22/2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-3

A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire si ventilare) (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан обратный из нержавеющей стали Ф100мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,06 |  |  |
|  | 21112363025100к |  | Grila ventilatie - Клапан обратный из нержавеющей стали Ф100мм Обратный клапан RSK-100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка из стали тонколистовой нерж. Ф100мм, S=1.0мм по серии 5.804-49 Р100P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 21112363150p100p |  | Grila ventilatie Заслонка из стали тонколистовой нерж. Ф100мм, S=1.0мм по серии 5.804-49 Р100P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка из стали тонколистовой нерж. 100x100мм, S=1.0мм по серии 5.804-49 Р100x100P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 21112363150p100100 |  | Grila ventilatie Заслонка из стали тонколистовой нерж. 100x100мм, S=1.0мм по серии 5.804-49 Р100x100P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка из стали тонколистовой нерж. 150x100мм, S=1.0мм по серии 5.804-49 Р150x100P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 21112363150p150100 |  | Grila ventilatie Заслонка из стали тонколистовой нерж. 150x100мм, S=1.0мм по серии 5.804-49 Р150x100P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 5 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .(Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющ. 100х100 S=0,5mm) 4м |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,69 |  |  |
|  | 26261473700090,5*1 |  | Canale de ventilare metalice* Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющ. S=0,5mm ГОСТ 19903-91) |  |  | m2 |  | 1,62 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,24 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 24,24 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 24,24 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 0,97 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |  |
| 6 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .(Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющ. 100х150 S=0,5mm) 2м |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 26261473700090,5*1 |  | Canale de ventilare metalice* Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющ. S=0,5mm ГОСТ 19903-91) |  |  | m2 |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 15,15 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 15,15 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 15,15 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
| 7 | VA22A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющ. Ф100 S=1,0mm) 1м |  |  | m2 |  | 0,314 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2626147370009*1 |  | Canale de ventilare metalice* 1mm нерж. *** |  |  | m2 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,76 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4,76 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,76 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |  |
| 8 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .(Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющ. Ф150 S=0,5mm) 4м |  |  | m2 |  | 1,88 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,16 |  |  |
|  | 26261473700090,5*1 |  | Canale de ventilare metalice* Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющ. S=0,5mm ГОСТ 19903-91) |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,48 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 28,48 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 28,48 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,14 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
| 9 | VC35C |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Узел прохода вентканала через стену Ф180 мм Серия 5.904-51 S=0,5 мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,88 |  |  |
|  | 28112363100301801 |  | Preaplin si piesa de trecere etansa - Узел прохода вентканала через стену Ф180 мм Серия5.904-51 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 10 | VC35C |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Узел прохода вентканала через стену Ф220 мм Серия 5.904-51 S=0,5 мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 28112363100302201 |  | Preaplin si piesa de trecere etansa - Узел прохода вентканала через стену Ф220 мм Серия5.904-51 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка щелевые регулируемые нержавеющие МВ100х100 Vents) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 21112363100100 |  | Grila ventilatie - Решетка щелевые регулируемые нержавеющие МВ100х100 Vents |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка щелевые регулируемые нержавеющие МВ150х100 Vents) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,12 |  |  |
|  | 21112363150100 |  | Grila ventilatie - Решетка щелевые регулируемые нержавеющие МВ150х100 Vents |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 13 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка щелевые регулируемые нержавеющие МВн150х100 Vents) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,06 |  |  |
|  | 21112363150100н |  | Grila ventilatie - Решетка щелевые регулируемые нержавеющие МВн150х100 Vents |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 14 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Вставка гибкая Ф150, ВВГ150, Vents) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,76 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2523155700368150 |  | Suport elstic - Вставка гибкая Ф150, ВВГ150, Вентс |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 15 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Вставка гибкая Ф100, ВВГ100, Vents) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,88 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2523155700368100 |  | Suport elstic -Вставка гибкая Ф100, ВВГ100, Vents |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 16 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан обратный из нержавеющей стали Ф150мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 21112363025150kк |  | Grila ventilatie - Клапан обратный из нержавеющей стали Ф150мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 17 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой стальной муфтовый Ф15) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420510015 |  | Robinet cu mufa - Кран шаровой стальной муфтовый Ф15 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 18 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (труба Ф15х2,8 ВГП Ц оцинк ГОСТ 3262-91) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2521216701000152,8 |  | Teava din otel труба Ф15х2,8 ВГП Ц оцинк ГОСТ 3262-91 |  |  | m |  | 2,03 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 19 | Pret |  | Лючки питометрические нержавеющие САНТЕХПРОЕКТ |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 99990131 |  | Лючки питометрические нержавеющие САНТЕХПРОЕКТ |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 20 | IzH07A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Пластины самоклеющиеся теплоизоляционные, S=25 мм ARMAFLEX AF) |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 26821626113051125 |  | Пластины самоклеющиеся теплоизоляционные, S=25 мм ARMAFLEX AF |  |  | m2 |  | 4,94 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
| 21 | IzI07B1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare |  |  | m2 |  | 5,76 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |
|  | 27104036013002 |  | Tabla zincata b=0,5 mm |  |  | kg |  | 15,34 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,35 |  |  |
| 22 | IzI07B2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare |  |  | m2 |  | 5,76 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,19 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 51,84 |  |  |
| 23 | VB28A |  | Deflector circular (Дефлектор из стали тонколистовой нерж. TD150, Ф150) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,17 |  |  |
|  | 7deflector150*10 |  | Дефлектор из стали тонколистовой нерж. TD150, Ф150 https://4elements.md/ru/turbodeflektor-okrashennyy-metall-korichn-d-150-era-ru/ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
| 24 | Pret |  | Сетка из нержавеющей стали №2,5 |  |  | m2 |  | 0,80 |  |  |
|  | 0000120311102.5 |  | Сетка из нержавеющей стали №2,5 |  |  | m2 |  | 0,80 |  |  |
| 25 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (металл для крепления) |  |  | kg |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 37,44 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 2,88 |  |  |
| 26 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,036 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 27 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,036 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 28 | RCsB29R |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (Пробивка отв. в стене Ду 180 (П1)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut. |  | 0,36 |  |  |
| 29 | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Пробивка отв. в стене Ду 220 (B1,BE1) ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 5001000100135220 |  | Freza cu carota diamanta D220 |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut. |  | 0,39 |  |  |
| 30 | RCsB28G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Пробивка отв. в стене 450x380mm (ПK1) 1шт.) |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
| 31 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
| 32 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная S=0.5mм ГОСТ 19903-91 в стене 450x380mm с заделкой герметиком кислотоупорным) |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430226102460*1 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 герметик кислотоупорный |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
| 33 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная S=0.5mм ГОСТ 19903-91 в стене Ф180 с заделкой герметиком кислотоупорным, 2 шт.) |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430226102460*1 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 герметик кислотоупорный |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (montare) (pret inclusin in compl. Конвектор ECH/AS-1500 ER, 3 buc) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VC07B |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (Настенно-оконный кондиционер) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,41 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,15 |  |  |
| 36 | VC04B |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw (Канальный вентилятор) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,27 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,85 |  |  |
| 37 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Приточная установка) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut. |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
| 38 | VC14A |  | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie (EMM-5-35) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,29 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,24 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 24,24 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 1,20 |  |  |
| 39 | 11-04-001-04 |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 1 (Металлоконструкции для укрытия кондиционера из cтали тонколистовой и уголка 50х50х5мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,15 |  |  |
|  | 1011314 |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 501 |  | Masa utilajului Металлоконструкции для укрытия кондиционера из cтали тонколистовой и уголка 50х50х5мм |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pretul firmei |  | Настенно-оконный кондиционер типа ЗИМА с 1блоком N=0.727кВт,с креплением и отводом конденсата Ф100 2м, Gree GJC07AA-E3MNC1A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9600001 |  | Настенно-оконный кондиционер типа ЗИМА с 1блоком N=0.727кВт,с креплением и отводом конденсата Ф100 2м, Gree GJC07AA-E3MNC1A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 | Pretul firmei |  | Вентилятор канальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием с тиристорным регулятором, Ф150мм, Р=200Па,N=95Вт, VKM-150 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9600003 |  | Вентилятор канальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием с тиристорным регулятором, Ф150мм, Р=200Па,N=95Вт, VKM-150 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 42 | Pretul firmei |  | Приточная установка в комплекте с фильтром, калорифером, датчиками температуры воздуха, с вентилятором, N=0,062kW, U=220V, Q=1,8kW, VPA-100-1,8-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9013223031 |  | Приточная установка в комплекте с фильтром, калорифером, датчиками температуры воздуха, с вентилятором, N=0,062kW, U=220V, Q=1,8kW, VPA-100-1,8-1 https://vents-shop.com.ua/pritochnaya-ustanovka-vents-vpa-100-1-8-1/ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 43 | Pretul firmei |  | Клапан воздухоприточный регулируемый для установки в рамах окон, ЕММ-5-35 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 900100020055 |  | Клапан воздухоприточный регулируемый для установки в рамах окон, ЕММ-5-35 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pretul firmei |  | Конвектор электрический 1,5 kW ELECTROLUX ECH/AS-1500 ER из нержавеющей стали |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 90132230120011 |  | Конвектор электрический 1,5 kW ELECTROLUX ECH/AS-1500 ER из нержавеющей стали |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |