| Reparația sectoarelor de drum afectate de calamnitățile naturale în localitatea Sarata Razesi, raionul Leova. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03E2 | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor de ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt argilos inmuiat cu apă, descarcare în autovehicule teren catg.I. | 100 m3 | 8,600 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km. | T | 1118,000 |
| 3 | TsC21B1 | Săpătura mecanica sâcu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II. | 100 m3 | 4,500 |
| 4 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederuluyi de pina la 175 CP, in teren catg II. | 100 m | 34,000 |
| 5 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv. | 100 m3 | 6,900 |

| 6 | DE15A | Sapatura în platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintelor. | m3 | 410,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | DA04A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, în impietruiri fara adunarea materialului. | 100 m3 | 8,500 |  |
| 8 | # DA12A | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare si innoiroire. | m3 | 1 700,000 |  |

Conducătorul Grupului de lucru                                                  Serghei BOSTAN