| Reparatia str. Stefan cel Mare (de la Casa Ofiterilor pina la str. N. Testemiteanu), mun. Balti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul rutier |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 | m2 | 5 582,0000 |
| 2 | TsI50A7 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 1 228,0400 |
| 3 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din asfalt frezat, cu 4% ciment | m3 | 669,8400 |
| 4 | TsI50A7 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 1 540,6300 |
| 5 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica h=12cm (amestecul stabilizat- se exclude pozitia "amestec optimal") | m3 | 669,8400 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 4,4700 |
| 7 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu agregat mare Hmed=8cm | t | 1 066,1600 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,2300 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16) | m2 | 5 582,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Drumurile de acces |  |  |
| 10 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 576,0000 |
| 11 | TsI50A7 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 26,5000 |
| 12 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 102,5000 |
| 13 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 576,0000 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,4610 |
| 15 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu agregat mare Hmed=8cm | t | 110,0200 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,2300 |
| 17 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16) | m2 | 576,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Amenajarea parcarii |  |  |
| 18 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 231,0000 |
| 19 | TsI50A7 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 26,6000 |
| 20 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 23,1000 |
| 21 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 231,0000 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,1850 |
| 23 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu agregat mare Hmed=8cm | t | 44,1200 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0920 |
| 25 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16) | m2 | 231,0000 |