|  | Caiet de sarcini IMSP DMDV pentru Lucrări de Reparatia fatadelor Dispensarului Municipal Dermato-Venerologic din str. Columna, 47, mun. Chisinau |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2 Lucrari reparatie in locul demolarii anexelor (denumirea lucrării) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie la acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. d/o | Cod CPV | Denumire serviciilor de proiectare/lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  | 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 40,00 |  |  |  |
|  | 2 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. Consum rigle - 0.10 m3 | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 4 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) asemanator cu cele existente Material marunt=1,0500 | m2 | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Executarea golului usa |  |  |  |  |  |
|  | 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,40 |  |  |  |
|  | 6 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,80 |  |  |  |
|  | 7 | TsI50B4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km | t | 4,80 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  | 8 | RpCG18B1 | Strapungeri in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm, pentru strapungeri executate mecanizat (cu burghiu HITLI) Materiale marunte=1,0300 | buc | 2,00 |  |  |  |
|  | 9 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (boiandrug usa) | kg | 45,00 |  |  |  |
|  | 10 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,045 |  |  |  |
|  | 11 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m | m3 | 0,20 |  |  |  |
|  | 12 | CK12A | Usi metalice termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (600x2100(h) mm) | m2 | 1,26 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Finisarea peretilor existenti |  |  |  |  |  |
|  | 13 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 122,00 |  |  |  |
|  | 14 | CF05A | Tencuieli aplicate la pereti de 3 cm grosime, executate pe plase sudate d=5 mm, ochi 100x100 mm, driscuite, cu mortar de ciment M 100, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti | m2 | 87,00 |  |  |  |
|  | 15 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 87,00 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  | 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30,00 |  |  |  |
|  | 17 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 22,00 |  |  |  |
|  | 18 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 | m2 | 22,00 |  |  |  |
|  | 19 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (glaf de stringere a hidroizolatiei) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m | 18,50 |  |  |  |
|  | 20 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m | 18,50 |  |  |  |
|  | 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu Amorsa-grund Supraton Akwa | m2 | 117,00 |  |  |  |
|  | 22 | CI22B | Placaj din placute din beton (factura gen piatra de Cosauti) (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pentru lucrari exterioare, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 1,50 |  |  |  |
|  | 23 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (glaf briu) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m | 11,60 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  | 24 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m | 6,50 |  |  |  |
|  | 25 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (rost dintre cladire si constructie) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 4. Executarea pavajului din beton (S=95 m2) |  |  |  |  |  |
|  | 26 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (sol existent impreuna cu moloz) | 100 m3 | 0,38 |  |  |  |
|  | 27 | TsI50B4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km | t | 62,70 |  |  |  |
|  | 28 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile pina la densitatea 1.65 tn/m3 | m3 | 38,00 |  |  |  |
|  | 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 9,50 |  |  |  |
|  | 30 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa din armatura clasa A500C diametru 10 mm celula palasa 100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 | 95,00 |  |  |  |
| Reparatia fatadelor Dispensarului Municipal Dermato-Venerologic din str. Columna, 47, mun. Chisinau Formular Nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural-constructive (194/17-SAC)

(denumirea lucrării)

Capitolul 1. Lucrari de pregatire pl. 7-9

| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumire serviciilor de proiectare/lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 |  | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scara de intrare) | m3 | 3,20 |  |  |
| 2 |  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (scara exterioara) | m2 | 5,20 |  |  |
| 3 |  | RpCL22A | Desfacerea balustradei la scari | m | 3,00 |  |  |
| 4 |  | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra decorativa la soclu) | m2 | 43,50 |  |  |
| 5 |  | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (ancadrament ferestre si usi) | m | 60,00 |  |  |
| 6 |  | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (elemente de decor stilpi si cornisa) | m | 32,00 |  |  |
| 7 |  | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (jgheaburi si burlane) | m | 72,10 |  |  |
| 8 |  | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 5,25 |  |  |
| 9 |  | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (copertina) | kg | 116,30 |  |  |
| 10 |  | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (poarta) | kg | 270,00 |  |  |
| 11 |  | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 13,85 |  |  |
| 12 |  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (materiale demontate si demolate) | t | 13,85 |  |  |
| 13 |  |  | Nota: Volumul si costul materialelor demontate se apreciaza prin act bilateral intre beneficiar si antreprenor | - | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Pridvor pl. 17 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 14 |  | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,20 |  |  |
| 15 |  | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 0,80 |  |  |
| 16 |  | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 1,65 |  |  |
| 17 |  | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7,5/M100) | m3 | 0,75 |  |  |
| 18 |  | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa Bc 15/M 200 (W6, F100) | m3 | 2,10 |  |  |
| 19 |  | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,10 |  |  |
| 20 |  | CB32A | Cofraj pierdut din polistiren expandat (,,Penoplex" 20mm) pentru pereti pentru conditii normale de constructie. | m2 | 3,72 |  |  |
| 21 |  | CC02O | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 152,44 |  |  |
| 22 |  | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,46 |  |  |
| 23 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 0,97 |  |  |
| 24 |  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,16 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 25 |  | CH06A | Mina curenta metalica montata, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=48x2mm (poz.3, SA16) | m | 3,00 |  |  |
| 26 |  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (email cu efect ciocan) | m2 | 0,50 |  |  |
| 27 |  | CI24A | Placarea treptelor cu placi tip Klincher gosimea sub 15 mm (podest - Cotto Crema 30x30cm) SA13 | m2 | 1,80 |  |  |
| 28 |  | CI24A | Placarea treptelor cu placi tip Klincher gosimea sub 15 mm (trepte - Cotto Crema St. Pro) | m2 | 3,15 |  |  |
| 29 |  | CI24A | Placarea treptelor cu placi tip Klincher gosimea sub 15 mm (contratrepte - Cotto Crema Pods 14.8x30) | m2 | 5,13 |  |  |
| 30 |  | CI21A | Placarea peretilor cu placitip Klincher: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Semir Beige 30x30cm) | m2 | 1,41 |  |  |
| 31 |  | CI08C2 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mici de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv | m2 | 2,18 |  |  |
| 32 |  | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (profil de aluminiu flexibil) | m | 5,35 |  |  |
| 33 |  | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4,33 |  |  |
| 34 |  | SA17D | Teava din material plastic PE, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Copertina pl. 16, 18 |  |  |  |  |
| 35 |  | CL26A | Rame metalice gata confectionate (ОП1,ОП2, poz.1,2,4) | kg | 267,64 |  |  |
| 36 |  | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bolt M16x300 cu piulita) | buc | 12,00 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 37 |  | CL26A | Rame metalice gata confectionate (copertina) (poz. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | kg | 147,18 |  |  |
| 38 |  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 14,50 |  |  |
| 39 |  | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (policarbonat 8mm) | m2 | 5,10 |  |  |
| 40 |  | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 3,50 |  |  |
| 41 |  | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat (consola decorativa, SA16) | kg | 55,33 |  |  |
| 42 |  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,92 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 4. Fatada pl. 11-15 |  |  |  |  |
| 43 |  | СF59F | Placarea suprafetelor cu placi din aschii de lemn imbibate cu ciment (ЦСП 12mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 17,60 |  |  |
| 44 |  | CK30A | Masca-usa pentru conducte gata confectionata din rama metalica (usa de revizie 500x500mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 45 |  | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Tehnofas g=50mm) | m2 | 18,98 |  |  |
| 46 |  | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Tehnofas g=70mm) | m2 | 16,10 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 47 |  | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Tehnofas g=100mm) | m2 | 2,30 |  |  |
| 48 |  | RpCI23A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (glaf la ferestre, l=150mm) | m | 11,52 |  |  |
| 49 |  | RpCI23A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (scurgere de protectie, l=150mm) | m | 3,04 |  |  |
| 50 |  | RpCI23A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (scurgere de protectie, l=120mm) | m | 13,30 |  |  |
| 51 |  | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii finisajului, prin curatire cu perie de sirma | m2 | 200,70 |  |  |
| 52 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (,,Tuffuhgpuht") | m2 | 11,50 |  |  |
| 53 |  | RpCJ21C | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T (reparatie 5% fatada) | m2 | 11,50 |  |  |
| 54 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (,,Tuffuhgpuht") - soclu | m2 | 42,00 |  |  |
| 55 |  | CI21A | Placarea peretilor cu placitip Klincher: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Semir Beige 30x30cm) - soclu | m2 | 42,00 |  |  |
| 56 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (,,Tuffuhgpuht") | m2 | 252,30 |  |  |
| 57 |  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glet ,,Fasad") | m2 | 252,30 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 58 |  | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (glet ,,Fasad") | m2 | 252,30 |  |  |
| 59 |  | RpCJ27C | Diverse lucrari - plasa din fibre de sticla (160) aplicat pe suprafetele, lipit cu adeziv | m2 | 252,30 |  |  |
| 60 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (,,Tuffuhgpuht") | m2 | 25,56 |  |  |
| 61 |  | CI21A | Placarea peretilor cu placitip Klincher: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Cotto Crema Pods 14.8x30) | m2 | 1,16 |  |  |
| 62 |  | CI21A | Placarea peretilor cu placitip Klincher: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Semir Beige ele 24.5x6.6mm sm) | m2 | 24,40 |  |  |
| 63 |  | CK18C | Montarea profilurilor de colt perforate din aluminiu | m | 311,40 |  |  |
| 64 |  | CK18C | Montarea profilurilor de colt perforate din aluminiu | m | 11,60 |  |  |
| 65 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (,,Tuffuhgpuht") - sub vopsea | m2 | 226,74 |  |  |
| 66 |  | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea silicata ,,Silicon Fassadenfarbe") | m2 | 226,74 |  |  |
| 67 |  | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm | m | 49,00 |  |  |
| 68 |  | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 26,00 |  |  |
| 69 |  | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 317,00 |  |  |
| 70 |  | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (grilaje de fereastra) | kg | 231,31 |  |  |
| 71 |  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 8,10 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 5. Poarta pl. 16, 16.1 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 72 |  | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (la fundatii de poarta) | m3 | 3,10 |  |  |
| 73 |  | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 1,98 |  |  |
| 74 |  | TRI1AA03F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pamint surplus) | t | 1,96 |  |  |
| 75 |  | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,96 |  |  |
| 76 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm | m3 | 0,26 |  |  |
| 77 |  | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/M 200 | m3 | 1,20 |  |  |
| 78 |  | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 8,30 |  |  |
| 79 |  | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,54 |  |  |
| 80 |  | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 5,02 |  |  |
| 81 |  | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m | 1,20 |  |  |
| 82 |  | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi otel (greutate totala - 241.73 kg) | m2 | 9,31 |  |  |
| 83 |  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 13,62 |  |  |
|  | Reparatia fatadelor Dispensarului Municipal Dermato-Venerologic din str. Columna, 47, mun. Chisinau Formular Nr.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (194/17-SAC)

- (denumirea lucrării)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire serviciilor de proiectare/lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capitolul 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=35mm) | m3 | 7,00 |  |
| 2 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (fundatie din piatra sparta h=100mm) | m2 | 200,00 |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,27 |  |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 43,59 |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,27 |  |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |  |
| 6 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 200,00 |  |
| 7 | Dl112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 200,00 |  |
| 8 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi ,,Avantaj" Caramida 100x200x40mm) | m2 | 200,00 |  |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 5,00 |  |
|  |  | Capitolul 3. Amenajare |  |  |  |
| 10 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 2,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,00 |  |
|  |  | Capitolul 4. Inverzire |  |  |  |
| 12 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (buxus) | buc | 8,00 |  |
| 13 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren (Hosta) | 100 buc | 0,18 |  |
| 14 | TsH175C | Saparea terenului compactat la adincime, cm: pina la 15 cm, teren tare | 100m2 | 0,90 |  |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,90 |  |

Grupul de lucru:

Petru Bulgac     - director       - președinte

Vasile Morcov  - vice director – membru

Liubovi Egorova – contabil șef – membru

Oleg Babără         - intendent     - membru

Profira Adeșcenco – as.med.șefă - secretar