Formularul Nr.1 și 5

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, r-nul Cimișlia.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului |  |  |  |
| 0 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 |  | 0,335 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 1 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 53,450 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 2 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului | 100 m3 |  | 0,335 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile |  |  |  |
| 3 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor) | m |  | 5,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 4 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2 | 100m2 |  | 66,900 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 13,380 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  |  | 2. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier pe trumul principal din beton ciment |  |  |  |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m) | m3 |  | 669,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 7 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 |  | 6 690,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 |  |
| 8 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg |  | 185,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001001134 | diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 |  |
| 9 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 5mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg |  | 19 164,060 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 5 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 10 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conform SM EN 206, h=0.15 m) | m3 |  | 919,880 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 |  |
|  | 1422102205512-450 | Beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conform SM EN 206 | m3 | 1,0300 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 |  |
|  | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 |  |
|  | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 |  |
|  | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 |  |
|  | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 |  |
| 11 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare) | m |  | 1 230,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |  |
| 12 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  | 1 230,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |
| 13 | material | Mastic bituminos | kg |  | 1 107,000 |
|  | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 14 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (15cmx3cm) (rosturi transversale de dilatatie) | m |  | 132,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |  |
| 15 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  | 132,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |
| 16 | material | Nisip bitumat (piatra sparta LA20, fr. 4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0,8) | kg |  | 1 188,000 |
|  | 10119951-12 | Nisip bitumat (piatra sparta si mastic bituminos, in proportie de 3:0,8 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Capitolul IV. Amenajarea acceselor laterale din beton ciment |  |  |  |
| 17 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2 | 100m2 |  | 1,920 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 18 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 |  | 0,384 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m) | m3 |  | 19,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 20 | DA17B | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 |  | 192,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132601130-55 | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat | m2 | 1,1000 |  |
| 21 | PD04A | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m | kg |  | 21,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001001134 | diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm | kg | 1,0000 |  |
| 22 | PD04A | Montarea Plaselor VR cu diam. de 5mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm | kg |  | 600,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 27106020100-7 | Plasa VR cu diam. 5 mm, ochi 100x100mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 23 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conform SM EN 206, h=0.15 m) | m3 |  | 28,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 |  |
|  | 1422102205512-450 | Beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conform SM EN 206 | m3 | 1,0300 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3150 |  |
|  | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 |  |
|  | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 |  |
|  | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,5810 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 |  |
|  | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 |  |
| 24 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi de comprimare) | m |  | 36,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |  |
| 25 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  | 36,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |
| 26 | material | Mastic bituminos | kg |  | 32,400 |
|  | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 4. Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=0.5m |  |  |  |
| 27 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 1 115,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |