CAIET DE SARCINI

Privind achiziția de lucrări de reparație a unei porțiuni de drum
Beneficiar: Primăria satului Sărățica Nouă, raionul Leova (p. 1)

1. OBIECTUL LUCRĂRILOR

Obiectul achiziției constă în executarea lucrărilor de reparație și reprofilare a unei porțiuni de drum local din satul Sărățica Nouă, raionul Leova (p. 1), în strictă conformitate cu volumele și tehnologiile prevăzute în documentația de deviz (p. 1).

2. MATERIALE UTILIZATE ȘI CERINȚE DE CALITATE

Toate materialele puse în operă de către Antreprenor trebuie să dețină certificate de conformitate, pașapoarte de calitate și rapoarte de încercări de laborator, respectând următoarele specificații din devizul de resurse (p. 2):

- Piatră spartă pentru drumuri (roci magmatice), fracția 40-63 mm (p. 2): Se va utiliza pentru stratul de fundație și reprofilare (p. 1). Piatra trebuie să fie curată, fără incluziuni de argilă, pământ vegetal sau alte corpuri străine (pp. 1-2).

- Savură pentru drumuri, fracția -25 mm (p. 2): Destinată lucrărilor de împănare, înnoire și reparare a suprafețelor impietruite (pp. 1-2).

- Nisip sortat nespălat de râu și lacuri (0,0 - 7,0 mm) (p. 3): Utilizat ca material de adaos și așezare conform normelor tehnologice (pp. 3-4).

- Apă industrială (p. 3): Se va asigura transportul cu autocisterne proprii pentru umezirea optimă a straturilor în timpul compactării (pp. 3-4).

3. SPECIFICAȚII TEHNICE PE TIPURI DE LUCRĂRI (CONFORM FORMULARULUI NR. 7)

Poziția 1: Scarificarea mecanică a platformei drumului (Cod: DA04A) — Cantitate: 3,750 (100 m³) (p. 1)

- Lucrarea se execută obligatoriu cu autogreder cu o putere de până la 175 CP (p. 3).

- Adâncimea de scarificare a împietruirii existente va fi de cel puțin 5 cm (p. 1).

- Procesul se va realiza pe adâncimea necesară asigurării profilelor transversale și longitudinale, fără adunarea materialului existent (p. 1).

Poziția 2: Săpătură mecanică la rigole (Cod: TsC17B) — Cantitate: 6,800 (100 m) (p. 1)

- Se vor executa șanțuri/rigole de evacuare a apelor cu secțiune triunghiulară (pp. 1, 4).

- Adâncimea standard a rigolei va fi de 0,40 m (pp. 1, 4).

- Săpătura se execută mecanic în teren de categoria II (pp. 1, 4). Șanțurile trebuie să asigure scurgerea liberă a apelor pluviale din zona drumului.

Poziția 3: Compactarea mecanică a umpluturilor (Cod: TsD08B1) — Cantitate: 1,120 (100 m³) (p. 1)

- Compactarea se va face mecanic cu compactor pe pneuri static autopropulsat cu o masă cuprinsă între 10,1 – 16 tone (pp. 1, 4).

- Lucrările se vor executa în straturi succesive cu grosimea de 15-25 cm după compactare (pp. 1, 4).

- Pământul coeziv utilizat va fi compactat până la obținerea gradului de compactare cerut de normative (pp. 1, 4).

Poziția 4: Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă (Cod: DA12A) — Cantitate: 225,000 m³ (p. 1)

- Așternerea pietrei sparte (fracția 40-63 mm) se face strict mecanic cu autogrederul (pp. 1-3).

- Lucrarea include obligatoriu operațiunile de împănare (cu savură -25 mm) și înnoire (pp. 1-2).

- Stratul va fi umezit uniform cu autocisterna și compactat cu rulouri valțuri de 14 tone (pp. 3-4).

Poziția 5: Repararea drumurilor împietruite (Cod: RpDA08B) — Cantitate: 1 250,000 m² (p. 1)

- Suprafețele care prezintă cedări sau gropi se vor repara utilizând piatră spartă sau savură (p. 1).

- Se va asigura profilarea corectă a pantei transversale pentru a nu permite stagnarea apei pe platforma drumului.

4. UTILAJUL MINIM SOLICITAT ANTREPRENORULUI

Pentru asigurarea calității și a termenelor, ofertantul trebuie să demonstreze accesul (proprietate/chirie) la următoarele utilaje (p. 3):

- Autogreder cu puterea de până la 175 CP (p. 3).

- Compactor pe pneuri static autopropulsat (10,1 - 16 t) (p. 3).

- Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri de 14 tone (p. 3).

- Autocisternă dotată cu dispozitiv de stropire (capacitate 5-8 t) (p. 3).

Întocmit:
Grupul de lucru al Primăriei Sărățica Nouă