CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de organizarea si amenajarea spatiului destinat parcarii in spatiul cu nr. cadastral 0300112.012.
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare
	
	
	

	
	
	1.1. Demolarea bordurii existente 
	
	
	

	1
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m
	
	238,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 2
	PJ05B


	(demontarea fundatiei din beton)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	
	8,300

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 3
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor)
	100 m3
	
	0,104

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 4
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	25,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 5
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,104

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente a parcarii
	
	
	

	6
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar)
	m3
	
	819,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 7
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar)
	100 m3
	
	8,190

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 8
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	1 310,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 9
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	8,190

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
	
	
	

	
	
	2.1.  Lucrari de terasament
	
	
	

	10
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3
	
	7,880

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 11
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	1 457,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 12
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	7,880

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 13
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	
	28,400

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 14
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	5,680

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 
	
	2.2. Lucrari de consolidare
	
	
	

	15
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	
	0,350

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 16
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	52,200

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 17
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	
	35,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 18
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	
	2,320

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 19
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	2,320

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	

	 
	
	3. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier al parcarii
	
	
	

	20
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat drenant din amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 conform SR-EN 13242+A1: 2008, H - 20 cm)
	m3
	
	568,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 conform SR-EN 13242+A1: 2008
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 21
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar din depozit)
	100 m3
	
	5,640

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 22
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	902,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 23
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( Executia stratului de fundatie din piatra sparta de la demolare, h = 20 cm) (piatra sparta pret zero)
	m3
	
	564,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463d
	Piatra  sparta  de la demolare (Pret zero)
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463d
	Piatra  sparta  de la demolare (Pret zero)
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 24
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12 m)  (fara utilizarea compactorului, autocisternei  si apei) ) (compactorul, autocisterna si apa din norma se exclude)
	m3
	
	336,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	 25
	DA21C


	Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment  CEM II 32,5R, 4% dinmasa amestecului (consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=20 cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din materiale stabilizate C5/6
	100 m3
	
	5,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	

	
	2651122100002
	Ciment CEM II 32,5R
	t
	8,8000
	

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,1500
	

	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,5000
	

	 26
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3
	
	84,000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000
	

	 27
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	
	28,000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 28
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	5,600

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 29
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (Piatra de pavaj vibropresata, h= 10 cm conform  SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 ,  tip Bobina ) culoare gri
	m2
	
	2 740,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	266111280065-55
	Piatra de pavaj vibropresata, h= 10 cm conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip Bobina)
	m2
	1,0150
	

	
	26511221000271
	Ciment  CEM II 32.5R
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment  CEM II 32.5R
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 
	
	4. Capitolul IV.  Montarea bordurii
	
	
	

	30
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	7,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 31
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)
	m
	
	10,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37 XF4, BR100.30.15
	m
	1,0050
	

	 32
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)  (bordure existente) (PRET ZERO)
	m
	
	190,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	26661228002e
	Bordura din beton  BR100.30.15 (existenta) (PRET ZERO)
	m
	1,0050
	

	 33
	
	Beton C16/20 XF2 (se scade din  norma DE10E), conform proiectului
	m3
	
	-1,600

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	1,0000
	

	 
	
	5. Capitolul V. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect
	
	
	

	34
	PJ08B


	Darimarea partiala a elementelor de beton
	m3
	
	0,045

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,4000
	

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	5,9000
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	3,7480
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,8700
	

	 35
	RpAcF34A


	Demontarea capacelor la camine
	buc
	
	1,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,2000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2200
	

	 36
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2  la edificiile artificiale
	m3
	
	0,095

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-1620
	Beton C16/20 XF2
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 37
	AcE08C


	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capac nou cu rama din fonta 40t)
	buc
	
	1,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	2,2000
	

	
	1232345654345224-0
	Capac din fonta cu rama 40t
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	36,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300
	

	
	2661126420769-16
	Placa din beton CPA-150/62.5/12 
	m3
	0,2700
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 
	
	6. Capitolul VI. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale
	
	
	

	
	
	6.1. Amenajarea rigolei pe acostament si casiuri pe taluze
	
	
	

	38
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	0,510

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 39
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	0,260

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 40
	DE16B


	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (elemente BR 50.30.15)
	buc
	
	8,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,1900
	

	
	26661220800611
	Bloc BR 50. 30.15
	buc
	1,0070
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0600
	

	 41
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C16/20  XF2 la edificiile artificiale, (Turnarea casiului pe acostament si pentru montarea pietrei de bordura)
	m3
	
	0,620

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C16/20
	Beton C16/20 XF2
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 
	
	6.2. Amenajarea rigolei carosabile in lungul borduri din beton monolit H=16cm, (PC 0+22 - PC 0+88)
	
	
	

	42
	DI141A


	Curatirea suprafetei prin suflare cu compresor manual
	m2
	
	23,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	

	 43
	PD04A


	Montarea plaselor din armatura A240 cu diam. de 6 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm
	kg
	
	71,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020100-7
	Plasa A240 cu diam. 6 mm, ochi 100x100mm
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 44
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale, (Turnarea rigolei carosabile), H=16cm
	m3
	
	3,700

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37; XF4,XC4,XD3
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 45
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura  (Rost transversal de dilatatie cu pasul de 4,5 m), cu dimensiunea de 5x1,5cm
	m
	
	4,900

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600
	

	 46
	RpAr6A


	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (rost transversal)  (masticul bituminos din norma se exclude)
	m
	
	4,900

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,0190
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,0400
	

	 47
	material


	Mastic bituminos
	kg
	
	4,000

	
	10119951-1
	Mastic bituminos
	kg
	1,0000
	

	 
	
	6.3. Amenajarea caminului de descarcare din beton monolit 3.0x3.0m
	
	
	

	48
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (cu incarcarea a 9 m3)
	100 m3
	
	0,200

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 49
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	5,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 50
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	16,740

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 51
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	0,090

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 52
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, h=15 cm
	m3
	
	1,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 53
	PD04A


	Montarea armaturilor A240, diam. 8 mm (carcase)
	kg
	
	542,900

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020010
	Armatura A240
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 54
	PC04A


	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat
	m2
	
	47,000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,3700
	

	
	2010102903543
	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942
	m3
	0,0070
	

	
	2010102907905
	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m
	m3
	0,0090
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti
	m2
	0,0600
	

	
	2746133803143
	Sirma moale obisnuita  D=3 mm
	kg
	0,0330
	

	
	2874145886954
	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111
	kg
	0,0620
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,1000
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1500
	

	 55
	PB06A


	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea caminului de descarcare, cu beton C30/37 XF4 XC4 XD3)
	m3
	
	7,750

	
	71230110200
	Betonist
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2400
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003720
	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)
	h-ut
	0,3570
	

	 56
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	
	27,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5640
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 57
	TsD02B1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP ( Umplutura cu pamant de la excavare)
	100 m3
	
	0,160

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,8400
	

	 58
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	0,160

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 
	
	7. Capitolul VII. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
	
	
	

	59
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)
	buc
	
	2,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0760
	

	
	2811106301794-135
	Stilp metalic confectionat industrial  SCM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 60
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.40)
	buc
	
	1,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0760
	

	
	281110630994-135
	Stilp metalic confectionat industrial  SCM 2.40
	buc
	1,0000
	

	 61
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700
	buc
	
	2,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-7001
	 Indicator de forma triunghiulara, A-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 62
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B-700
	buc
	
	2,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-70016
	 Indicator de forma dreptunghiulara, B-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 63
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2
	
	181,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	1243454657
	Microbile
	kg
	0,3500
	

	
	24301261087201
	Email alb
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare 
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	


	

	


2

