| Statie de epurare, statie de pompare, retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Nrusova, situat in intravilan, extravilan, s. Chetroasa, s. Ciopleni, com. Hru(Nr.Ob.7/2023-B) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-2-1s

Alimentare cu energie electrica.Statia de epurare biologica. (l=200m) (Marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. КТП-6/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=40m) |  |  | m3 |  | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,520 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,640 |  |  |
| 3 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 (M 200) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,725 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C12/15 (M 200) |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  |  | Total КТП-6/0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. BЛ-6kV (L=0.170km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat terminali A10 . cu traverse , cu un singur picior cu o proptea (CB105) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,800 |  |  |
|  | 446-2013 |  | Stilpi din beton armat CB105 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 3,720 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton intermediari П10 cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (СВ-105) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,400 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 446-2013 |  | Stilpi din beton armat CB105 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 2,340 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |  |
| 6 | 33-04-003-3 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (СВ-105) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,110 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 446-2013 |  | Stilpi din beton armat CB105 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 3,010 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,610 |  |  |
| 7 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton , cu un singur picior (Подкос СВ-105) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 446-2013 |  | Stilpi din beton armat CB105 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
| 8 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,840 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 2,640 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 2,640 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,640 |  |  |
| 9 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat П-3И (0.045m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,930 |  |  |
|  | 446-2021 |  | Placi din beton armat П-3И |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 1,890 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  |  |  |  | Total BЛ-6kV (L=0.170km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. KЛ-0,4kV (L=0.030km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
| 11 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 12 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 10,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,705 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,260 |  |  |
| 13 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,275 |  |  |
| 14 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=10m) |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,630 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
| 15 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,910 |  |  |
| 16 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=110мм |  |  | 1 km |  | 0,004 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,532 |  |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
| 17 | 34-02-054-2 |  | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5 (d=20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 101-08120 |  | Sirma de otel, destinatie generala, diametru 20,0 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
| 18 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 (M 200) |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,863 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C12/15 (M 200) |  |  | m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total KЛ-0,4kV (L=0.030km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. КТП-6/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | M1H05B |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  |  | t |  | 0,925 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 24,513 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,321 |  |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 0,925 |  |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 5,550 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 5,550 |  |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,093 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,555 |  |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,148 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,231 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,463 |  |  |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  | 2922140006901 |  | Pod rulant 15-20 tf |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
| 20 | 08-03-482-17 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,990 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1019247 |  | Ulei de turbina |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 21 | 33-04-027-1 |  | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,010 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
| 22 | 33-04-027-2 |  | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,050 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 2,140 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 1,710 |  |  |
| 23 | 08-01-062-1 |  | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,500 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019184 |  | Scoabe metalice |  |  | kg |  | 7,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009809 |  | Indicator de tehnica securitatii |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
| 25 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
| 26 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,170 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,373 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 27 | 10-08-019-04 |  | Foto releu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
| 29 | 08-03-521-15 |  | -Declansator de putere tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 30 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
| 31 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 32 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,790 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 33 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,116 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 34 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,461 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,111 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,702 |  |  |
| 35 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,500 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,123 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
| 36 | 3332023-51 |  | Cablu ВВГ 4х10mm2 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 3332023-51 |  | Cablu ВВГ 4х10mm2 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
| 37 | 3332023-47 |  | Cablu ВВГ 5х10mm2 (0.74kg/m) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 3332023-47 |  | Cablu ВВГ 5х10mm2 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
| 38 | 4440074-02 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 4440074-02 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КТП-6/0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. ВЛ-6кВ (L=0.170km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33-04-009-6 |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (AC70) |  |  | 1 km |  | 0,170 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,729 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 502-9079 |  | Conductori neizolati AC70 |  |  | m |  | 510,000 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,285 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 2,519 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,486 |  |  |
| 40 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm(Заземляющее устройство) |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,195 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
| 41 | 3350434-02 |  | Oшиновка , провод АС-70 (Izolarea suspensiei in linie) (foaia 7) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3350434-02 |  | Oшиновка, провод АС-70 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
| 42 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,460 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,620 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
| 43 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (foaia 5) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 44 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,690 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,710 |  |  |
| 45 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,880 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 4,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 46 | 08-01-015-1 |  | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,900 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 14,900 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 47 | 33-04-015-1 |  | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (foaia 5) |  |  | 10 m |  | 1,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |  |
| 48 | 08-01-043-1 |  | Deconector tripolar, tensiune 35 kV la curent pina la 1000 А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,300 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,580 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,700 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 5,030 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |  |
|  | 331006 |  | Masini de taiat tevi |  |  | h-ut |  | 0,490 |  |  |
| 49 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub descarcator |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,244 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |  |
| 50 | 3350538-01 |  | Устройство ответвительное концевое УОК |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3350538-01 |  | Устройство ответвительное концевое УОК |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
| 51 | 3350538-02 |  | Устройство ответвительное промежуточное УОП |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3350538-02 |  | Устройство ответвительное промежуточное УОП |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
| 52 | 201-9266-011 |  | Bratari din otel X1 (2kg) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 201-9266-011 |  | Bratari din otel X1 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 53 | 201-9266-02 |  | Bratari din otel X2 (1.4kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-9266-02 |  | Bratari din otel X2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 54 | 201-9266-07 |  | Bratari din otel X7 (0.7kg) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-9266-07 |  | Bratari din otel X7 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 55 | 201-9266-08 |  | Bratari din otel X8 (0.8kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-9266-08 |  | Bratari din otel X8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 56 | 500-9051-02 |  | Capac K- 6 |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 500-9051-02 |  | Capac K- 6 |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
| 57 | 335000537-10 |  | Nod de fixare a proptelei УКП |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 335000537-10 |  | Nod de fixare a proptelei УКП |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
| 58 | 3350537-7 |  | Urechiuse У1 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3350537-7 |  | Urechiuse У1 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
| 59 | 335000516-040 |  | Clema A2А-70 (Зажим апаратный) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 335000516-040 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare A2А-70 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 60 | 3350516-47 |  | Clema de conexiune PS-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3350516-47 |  | Clema de conexiune PS-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 61 | 3350516-37 |  | Clema de conexiune PA |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 3350516-37 |  | Clema de conexiune PA |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 62 | 201-92612-11 |  | Consola PA1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-11 |  | Сonsola PA1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 63 | 201-92612-12 |  | Consola PA2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-12 |  | Consola PA2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 64 | 201-92612-42 |  | Consola PA3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92612-42 |  | Consola PA3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 65 | 201-92612-41 |  | Consola PA4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-41 |  | Consola PA4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 66 | 201-92612-5 |  | Consola PA5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-92612-5 |  | Consola PA5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 67 | 335000434 |  | Conductor de legare la pamant ЗП1 |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 335000434 |  | Сonductor de legare la pamant ЗП1 |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-6кВ (L=0.170km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. КЛ-0,4kV (L=0.030km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
| 69 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,090 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 70 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,164 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,616 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,616 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,148 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,533 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
| 71 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,860 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
| 72 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,989 |  |  |
| 73 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,110 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
| 74 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,953 |  |  |
| 75 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,960 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
| 76 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,410 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
| 77 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 78 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,380 |  |  |
| 79 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,464 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,066 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,328 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,640 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,514 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,494 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
| 80 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,505 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,098 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 81 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,180 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,412 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,196 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 82 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 83 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,310 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 84 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
| 85 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 86 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,360 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,668 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,089 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,952 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,952 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,540 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,210 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
| 87 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,015 |  |  |
|  | 1011606 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
| 88 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: otel cornier |  |  | t |  | 0,038 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,838 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,618 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,618 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,038 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,045 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
| 89 | 3332019-23 |  | Cablu AПвзБбШп-1 3х4mm2 (0.213kg/m) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 3332019-23 |  | Cablu AПвзБбШп-1 3х4mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
| 90 | 3332019-22 |  | Cablu AПвзБбШп-1 5х6mm2 (0.369kg/m) |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 3332019-22 |  | Cablu AПвзБбШп-1 5х6m2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
| 91 | 3335108-07 |  | Manson terminal |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 3335108-07 |  | Manson terminal |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 92 | 4440074-02 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40мм |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 4440074-02 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
| 93 | 4440074-6 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=25мм |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 4440074-6 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=25mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
| 94 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 130,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 130,000 |  |  |
| 95 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
| 96 | 33400171-022 |  | Corp de iluminare stradala CD218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33400171-022 |  | Corp de iluminare stradala CD218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 97 | 333890161 |  | Consola cu 1 brat KC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 333890161 |  | Consola cu 1 brat KC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 98 | 201-9266-15 |  | Bratari din otel X15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-9266-15 |  | Bratari din otel X15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 99 | 201-9266-20 |  | Bratari din otel X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 201-9266-20 |  | Bratari din otel X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 100 | 33400201-48 |  | Lampa LED-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33400201-48 |  | Lampa LED-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 101 | 3331017-84 |  | Fir electric PV1 1.5 albastru |  |  | m |  | 0,270 |  |  |
|  | 3331017-84 |  | Fir electric PV1 1.5 albastru |  |  | m |  | 0,270 |  |  |
| 102 | 444019-173 |  | Teava din otel apa-gaz d=20mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 444019-173 |  | Teava din otel apa-gaz d=20mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
| 103 | 3370027 |  | Cutie de ramificatie У614У2 (10 cleme) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370027 |  | Cutie de ramificatie У614У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4kV (L=0.030km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. КТП-6/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 55510113-1 |  | Substatie de transformare completa KTП-25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55510113-1 |  | Substatie de transformare completa KTП-25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 105 | 5551016-1 |  | Transformator de forta, ТМГ-25/10-У1; 10/04 У/Zn-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551016-1 |  | Transformator de forta, ТМ-25/10-У1; 10/04 У/Zn-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 106 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 107 | 5550236-5 |  | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550236-5 |  | Intreruptor automat cu 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 108 | 130-1007-9 |  | Detensionatoare ОПС1 B 3Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 130-1007-9 |  | Detensionatoare ОПС1-B 3Р, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP10-3-B) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 109 | 55600079-3 |  | Demaror magnetic ПМА-0247У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55560079-3 |  | ПМА-0247У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 110 | 337000412-2 |  | Releu foto ФP-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 337000412-2 |  | Releu foto ФP-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 111 | 555053-05 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 555053-05 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 112 | 55501552-10 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-60A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-10 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-60A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 113 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 114 | 5551011-4 |  | Intreruptor de sarcina BP32-3Р 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551011-4 |  | Intrerupator de sarcina BP32-3Р 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КТП-6/0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. ВЛ-6кВ (L=0.170km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 12345611-2 |  | Separator РЛНДз-1-10/200 У1 cu mecanizm de actionare ПРНЗ-10У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12345611-2 |  | Separator РЛНДз-1-10/200 У1 cu mecanizm de actionare ПРНЗ-10У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 116 | 555302711-2 |  | Constructii sub descarcator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555302711-2 |  | Constructii sub descarcator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 117 | 555-100015-9 |  | Decuplator-siguranta 1 pol, CUT-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 555-100015-9 |  | Decuplator-siguranta 1 pol , polimer CUT-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 118 | 201-92860-6 |  | Traversa M2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92860-6 |  | Traversa M2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 119 | 201-92612-11 |  | Consola PA1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-11 |  | Сonsola PA1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 120 | 3350537-71 |  | Urechiuse У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 3350537-71 |  | Urechiuse У1 |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
| 121 | 3350516-37 |  | Clema de conexiune PA |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3350516-37 |  | Clema de conexiune PA |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 122 | 3350516-38 |  | Clema de conexiune PS-1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3350516-38 |  | Clema de conexiune PS-1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 123 | 335000516-02 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare A2-А |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 335000516-02 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare A2-А |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 124 | 201-9041-2 |  | Verigi intermediare ПРT-7 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 201-9041-2 |  | Verigi intermediare ПРT-7 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 125 | 335000434 |  | Conductor de legare la pamant ЗП1 |  |  | m |  | 1,500 |  |  |
|  | 335000434 |  | Сonductor de legare la pamant ЗП1 |  |  | m |  | 1,500 |  |  |
| 126 | 33501514-03 |  | (Cерьга) СРC-7-17 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 33501515-03 |  | (Cерьга) СРC-7-17 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 127 | 3350516-12 |  | Clema de sustinere PGN-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3350516-12 |  | Clema de stringere PGN-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 128 | 110-9038-11 |  | Izolator ШФ-20Г |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 110-9038-11 |  | Izolatori ШФ-20Г |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
| 129 | 110-9037-21 |  | Izolatori PS70-E |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 110-9037-21 |  | Izolatori PS70-E |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 130 | 3350516-3 |  | Dispozitiv de stringere НБ-2-6 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3350516-3 |  | Dispozitiv de stringere НБ-2-6 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 131 | 201-92863 |  | Traversa TM3 (21kg) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-92863 |  | Traversa TM3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 132 | 201-92862-10 |  | Traversa TM6 (23kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92862-10 |  | Traversa TM6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 133 | 201-92865 |  | Traversa TM5 (17.3kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92865 |  | Traversa TM5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 134 | 201-92862-1 |  | Traversa TM2 (10.9kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92862 |  | Traversa TM2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-6кВ (L=0.170km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. KЛ-0,4kV (L=0.030km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 5550224-04 |  | Cutie de semnalizare ЯУЭ 0642 dim:600*400*250 IP54 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550224-04 |  | Сutie de forta ЯУЭ 0642 dim:600*400*250 IP54 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 136 | 3336107-6 |  | Comutator de pachet ПП3-40/Н2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3336107-6 |  | Comutator de pachet ПП3-405/Н3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total KЛ-0,4kV (L=0.030km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |