| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1786539134868 -- Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1786539134868 din 12.08.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mașină de spălat pardoseli condusă manual, cu acumulator de tip Mop, |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mașină de spălat pardoseli condusă manual, cu acumulator de tip Mop |  |  |  | Mașină de spălat pardoseli condusă manual, cu acumulator de tip Mop: - Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) nu mai puțin de 1800 - Randament practic pe suprafață (m²/h) nu mai puțin de 1200 - Tracțiune avansare prin roțirea periei - Tipul perii disc - Viteza periilor (rpm) nu mai puțin de 350 - Presiunea periilor (kg) nu mai puțin de 19 - Lățime de lucru perii (mm) 460 - Rezervor apă curată / reciclată (l) nu mai puțin de 4 (l) de apă curată - Timp de utilizare cu acumulator complet încărcat (minute) nu mai puțin de 45 - Tipul bateriei litiu-ion interschimbabilă - Cantitate 1-2 bucăți - Tensiune (V) nu mai puțin de 24V - Capacitate. (Ah) nu mai puțin de 7,5 Аh - Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min) 60-80 min - Platforma bateriei externă - Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V) 110-240V, 50/60 gerts - Nivelul presiunii acustice (dB(A)) nu mai mult de 72 dB - Dimensiuni (L x l x Î) (cm) (Î -cu mâner extins) nu mai mult de 50 x 55 x 120 - Greutate cu accesorii (kg) nu mai mult de 30 kg (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților) |  |  |
| Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ________________________________ În calitate de: _______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |