CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Centrul de Sănătate Comrat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Centrul de Sănătate Comrat

3. Obiectul achiziţiilor  Реконструкция сетей канализации и сетей водоснабжения  ПМСУ ЦЗ Комрат  ( Реконструкция сетей водопровода ПМСУ ЦЗ Комрат)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Здание поликлиники. Водопровод

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Водопровод |  |  |  |  |
| 1 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соед.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля ) | set | 6,000 |  |  |
| 2 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Задвижка с прорезиновым клином фланцевая ф65) | buc | 3,000 |  |  |
| 3 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Клапан обратный ф50) | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Клапан обратный ф32) | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Клапан обратный ф15) | buc | 7,000 |  |  |
| 6 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентильзапорный муфтовый ф15) | buc | 32,000 |  |  |
| 7 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ф20) | buc | 14,000 |  |  |
| 8 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25) | buc | 8,000 |  |  |
| 9 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль запорный муфтовый ф32) | buc | 3,000 |  |  |
| 10 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиль запорный муфтовый ф50) | buc | 4,000 |  |  |
| 11 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Муфта переходная из ковкого чугуна ф50x65) | buc | 2,000 |  |  |
| 12 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Муфта переходная из ковкого чугуна ф32x20) | buc | 4,000 |  |  |
| 13 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Муфта переходная из ковкого чугуна ф25x15) | buc | 12,000 |  |  |
| 14 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Муфта переходная из ковкого чугуна ф20x15) | buc | 6,000 |  |  |
| 15 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф50x25) | buc | 12,000 |  |  |
| 16 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф65x50) | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф50x32) | buc | 3,000 |  |  |
| 18 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф50x20) | buc | 8,000 |  |  |
| 19 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф20x15) | buc | 14,000 |  |  |
| 20 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф25x20) | buc | 13,000 |  |  |
| 21 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф50) | buc | 15,000 |  |  |
| 22 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф32) | buc | 5,000 |  |  |
| 23 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф25) | buc | 16,000 |  |  |
| 24 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф20) | buc | 10,000 |  |  |
| 25 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф15) | buc | 12,000 |  |  |
| 26 | SA32G | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 75 mm (Муфта переходная сталь - полиэтилен ф65х75) | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | SA32B | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 25 mm (Муфта переходная сталь - полиэтилен ф15х20) | buc | 92,000 |  |  |
| 28 | SA32B | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 25 mm (Муфта переходная сталь - полиэтилен ф20х25) | buc | 4,000 |  |  |
| 29 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena ф15) | buc | 75,000 |  |  |
| 30 | 0 | Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L-0.5 | buc | 80,000 |  |  |
| 31 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" | m | 30,000 |  |  |
| 32 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" | m | 40,000 |  |  |
| 33 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" | m | 80,000 |  |  |
| 34 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 45,000 |  |  |
| 35 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" | m | 80,000 |  |  |
| 36 | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m | 10,000 |  |  |
| 37 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 285,000 |  |  |
| 38 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 28,500 |  |  |
| 39 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 285,000 |  |  |
| 40 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 45,700 |  |  |
| 41 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф20x1.9 Ру=1.6 МПа | m | 750,000 |  |  |
| 42 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф25x2,5 Ру=1.6 МПа | m | 65,000 |  |  |
| 43 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 815,000 |  |  |
| 44 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 81,500 |  |  |
| 45 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 815,000 |  |  |
| 46 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 11,000 |  |  |
| 47 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,572 |  |  |
| 48 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, Маты мин ватные tralan- LAM 040 ламин фольгой | m2 | 4,000 |  |  |
| 49 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi d20 ) | m | 400,000 |  |  |
| 50 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi d25 ) | m | 25,000 |  |  |
| 51 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем двойной для ф20) | buc | 500,000 |  |  |
| 52 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем двойной для ф25) | buc | 20,000 |  |  |
| 53 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф50 L=0,3m 40шт.) | kg | 41,000 |  |  |
| 54 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене ф100 (для прохода тр-ов)) | buc | 125,000 |  |  |
| 55 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий) | buc | 125,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Ввод водопровода |  |  |  |  |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,200 |  |  |
| 57 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,150 |  |  |
| 58 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE80PN8 SDR13,6, Ф75 (ввод) ) | m | 9,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Демонтаж |  |  |  |  |
| 59 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж оцинкованных стальных труб, диаметр 15-25) | m | 1 025,000 |  |  |
| 60 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Демонтаж оцинкованных стальных труб, диаметр 50) | m | 25,000 |  |  |
| 61 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (Демонтаж оцинкованных стальных труб, диаметр 80) | m | 45,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 62 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Водомер для холодной воды, класс С диаметр 32 мм) | buc | 1,000 |  |  |
| 63 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Водомер для холодной воды, класс С диаметр 20 мм) | buc | 2,000 |  |  |
| 64 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Водомер для холодной воды, класс С диаметр 15 мм) | buc | 6,000 |  |  |
| 65 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф50) | buc | 1,000 |  |  |
| 66 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф32) | buc | 2,000 |  |  |
| 67 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф15) | buc | 6,000 |  |  |
| 68 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для манометра 3КЧ-53-76) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Водомер для холодной воды, класс С диаметр 32 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Водомер для холодной воды, класс С диаметр 20 мм | buc | 2,000 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Водомер для холодной воды, класс С диаметр 15 мм | buc | 22,000 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый ф50 | buc | 1,000 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый ф32 | buc | 2,000 |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый ф15 | buc | 7,000 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Огнетушитель углекислотный ОГУ-5 | buc | 24,000 |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Манометр общего назначения ОБМ-100 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Здание поликлинники    Канализация

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Канализация К1 |  |  |  |  |
| 1 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком) | buc | 7,00 |  |  |
| 2 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным) | buc | 36,00 |  |  |
| 3 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника) | buc | 36,00 |  |  |
| 4 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф50) | m | 50,00 |  |  |
| 5 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф100) | m | 60,00 |  |  |
| 6 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Тройник полипропиленовый ф50) | buc | 16,00 |  |  |
| 7 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник полипропиленовый ф100) | buc | 20,00 |  |  |
| 8 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник полипропиленовый ф100х50) | buc | 43,00 |  |  |
| 9 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ревизия полипропиленовая ф100) | buc | 15,00 |  |  |
| 10 | SA30C | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm (Отвод из чугунных труб 45* ф100) | buc | 16,00 |  |  |
| 11 | SA30A | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul pina la 65 mm, inclusiv (Отвод из чугунных труб 45* ф50) | buc | 28,00 |  |  |
| 12 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Хомут противопожарный ф100) | buc | 16,00 |  |  |
| 13 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm | piesa | 28,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Демонтаж |  |  |  |  |
| 14 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 6,00 |  |  |
| 15 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 33,00 |  |  |
| 16 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 25,00 |  |  |
| 17 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 60,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |