CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul președintelui raionului Strășeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul președintelui raionului Strășeni

3. Obiectul achiziţiilor:  Construcția Oficiului Medicilor de Familie Recea, din s.Recea, r-nul Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 4,80 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,80 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,05 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,20 |
| 5 |  | Cablu electric cu conductor de aluminiu cu izola.ie din polivinilhlorid cu sec.iunea 4x16 mm2 cu funie metalica AВВГнг-т-0.66 | m | 20,00 |
| 6 |  | Clema de ancora | buc | 2,00 |
| 7 |  | Clema de derivare. | buc | 4,00 |
| 8 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 BZUM-TF-01-63 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Separator de sarcina 3P, In=63A BH-32/3P/63A | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Contor electronic U=380 V, In=5-60A. ZMR 110ACe | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator automat 3P. In=C25 A VA47-29/3P/C25A | buc | 1,00 |
| 12 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,06 |
| 13 |  | Jgheab metalic 50x50 | m | 6,00 |
| 14 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,25 |
| 15 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x10 mm2 ВВГнг-LS-0.66 | m | 25,00 |
| 16 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 5m (exclusiv otel, macara , camion) | 10 buc | 0,30 |
| 17 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (exclusiv otel, macara , camion, suport corp de iluminat) | 100 m | 0,03 |
| 18 |  | Otel rotund d20 mm | m | 18,00 |
| 19 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (4x30 mm) | 100 m | 0,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Cutie de evidenta BZUM-TF-01-63/380V | buc | 1,00 |
| 21 |  | Separator de sarcina 3P, In=63A BH-32/3P/63A | buc | 1,00 |
| 22 |  | Contor electronic U=380 V, In=5-60A. ZMR 110ACe | buc | 1,00 |