| Constructia retelei de canalizare in satul Buteni, raionul Hincesti | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15-22-A-1-TH.S 2-8-3

Statie de pompare SPC-1 (TH)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie montare |  |  |
| 1 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta d150x100mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274111510 | Reductie din fonta d150x100mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601015 | Garnituri cauciuc cu insertii d150mm | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 2 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa dn 150mm (Kman si mec =1.5) | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713150 | Capat flansa dn 150mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 3 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm. Flansa libera | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,020 |
|  | 28752744001150 | Flansa din otel d150 | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,190 |
| 4 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm. Flansa libera | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274400110 | Flansa libera d100mm | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,400 |
| 5 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din fonta d100mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110100 | Cot din fonta d100mm | buc | 1,000 |
|  | 251373660110 | Garnituri cauciuc cu insertii D100 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | M1A01A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona | t | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 24,440 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 1,200 |
|  | 2874115822996 | Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115840651 | Piulita hexag. M24 | buc | 4,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,200 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,250 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,200 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 7 | Pret de piata | Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS, Di2200 H=7,5 m.l. (Q=38,5m3/h, H=135m, N=35 kWt) In set cu 2 pompe (1lucru+1rezerva),(NEMO pump NM090BT03S18B 30kW sau analog), panou de comanda cu 2 convertizatoare de frecventa pentru montaj intern, senzor de nive4-20mA, cos de impuritati p-u solide mai mici de 5mm, inclusiv punerea in functiune | buc | 1,00 |
|  | 11022023001 | Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS, Di2200 H=7,5 m.l. (Q=38,5m3/h, H=135m, N=35 kWt) In set cu 2 pompe (1lucru+1rezerva) | buc | 1,000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.