| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Ventilare, Climatizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de ventilare drepte) | m2 | 3,00 |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de ventilare circulare) | m2 | 10,00 |
| 3 | VA13A2 | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate | m2 | 3,00 |
| 4 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL б=50mm | m2 | 7,00 |
| 5 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 25,00 |
| 6 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,02 |
| 7 |  | Скотч, лентa | buc | 2,00 |
| 8 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан круглый CICSV 250 L) | buc | 1,00 |
| 9 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Обратный клапан круглый CARCE 250) | buc | 1,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка 200*200 однорядная TM100) | buc | 4,00 |
| 11 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод AF-019 163 д162 мм (изол.) | m | 3,00 |
| 12 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm (K=18; grosimea peretelui 300mm) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare |  |  |
| 13 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,00 |
| 14 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,00 |
| 15 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер электрический СВ 250-6,0 (400V) 6 кВт ) | buc | 1,00 |
| 16 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | buc | 2,00 |
| 17 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Automatica ventilare |  |  |
| 18 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,00 |
| 19 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Канальный датчик типа "Sistemair" TG-K 330 0-300C) | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Регулятор температур типа "Systemair" Pulser M) | buc | 1,00 |
| 21 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Диф. Манометр PS 500) | buc | 1,00 |
| 22 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 16 automate) | buc | 1,00 |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C2A) | buc | 2,00 |
| 24 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10A) | buc | 1,00 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 2P C16A) | buc | 1,00 |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (магнитный пускатель 3-х полюсный 25A) | buc | 1,00 |
| 27 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 15,00 |
| 28 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 40,00 |
| 29 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1mm) | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Climatizare |  |  |
| 30 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (12000 BTU) | buc | 2,00 |
| 31 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (24000 BTU, conditioner existent) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare |  |  |
| 32 |  | Вентилятор канальный RVK 250E2 sileo 1ph/230V L=360 м2/ч, 250 Pa | buc | 2,00 |
| 33 |  | Глушитель круглый AZC50 250 900 | buc | 2,00 |
| 34 |  | Калорифер электрический СВ 250-6,0 (400V) 6 кВт | buc | 1,00 |
| 35 |  | Гибкая вставка круглая RFC 250 45-60-45 | buc | 2,00 |
| 36 |  | Кассета фильтр CFGCG 250 300 300 | buc | 1,00 |
| 37 |  | Фильтр гофрированный FICG 250 300 300 | buc | 1,00 |
| 38 |  | Светофор круглого сечения TRPC45 250 0,5 mm | buc | 2,00 |
| 39 |  | Пена монтажная 750 гр. | buc | 1,00 |
| 40 |  | DT Консоль L 30*30*3*300 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Automatica ventilare |  |  |
| 41 |  | Электропривод типа "Belimo" TF 230 |  | 1,00 |
| 42 |  | Канальный датчик типа "Sistemair" TG-K 330 0-300C |  | 1,00 |
| 43 |  | Регулятор температур типа "Systemair" Pulser M |  | 1,00 |
| 44 |  | Диф. Манометр PS 500 |  | 1,00 |
| 45 |  | Коробка соединительная д100мм |  | 5,00 |
| 46 |  | Шкаф металлический с монтажной панелью, IP54, 400*400 | buc | 1,00 |
| 47 |  | Intrerupator automat 1P C2A | buc | 2,00 |
| 48 |  | Intrerupator automat 1P C10A | buc | 1,00 |
| 49 |  | Intrerupator automat 2P C16A | buc | 1,00 |
| 50 |  | магнитный пускатель 3-х полюсный 25A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Climatizare |  |  |
| 51 |  | Conditioner INVENTER 12000 BTU |  | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.