# CAIET DE SARCINI PENTRU SISTEMUL DE RAFTURI PALEȚI

# SA FRANZELUȚA

Rafturile pentru paleți sunt utilizate pentru stocarea marfurilor amplasate pe europaleti 800 x 1200 mm

Numărul de niveluri: 4 (0+3)

- Încărcare pe nivel nu mai puțin: 3200 kg

- Rafturile trebuie sa fie vopsite cu pulbere polimer în câmp electrostatic.

- Adâncime: 1050 – 1100 mm

Cantitatea totală de locuri pentru paleți: 720 loc paleți

- Parametrii Ramă

- Parametrii  ramă nu mai puțin 90 x 70 mm pe montant

- Grosimea metalului nu mai mică de 2 mm

- Cantitatea  67 rame

- Dimensiuni: 5000 mm (H) x 1050 mm (D)

- Rama asamblată include: 2 stâlpi, balci diagonale și bare orizontale, șuruburi și piulițe, plăci de bază HD 90, plăci de nivelare, ancore

- Capacitate de încărcare pe secție nu mai puțin de 9 900 kg

- Parametrii traversă

- Traversă capacitatea nu mai puțin de 3200 kg /nivel (pentru 3 paleți)

- Grosimea traversei nu mai puțin de 120 mm x 50 mm

- Lungime: 2700 mm

- Cantitate: 360 traverse

- Conector Rame

- Dimensiune: 200 mm

- Cantitate: 60 bucăți

- Protecții rame

- 67 buc.

- Termeni și Condiții:

- Garanție: 12 luni de la data montării

- Livrarea și montarea incluse in preț

- Termen de livrare și montare: 30  zile lucrătoare din dată semnerii contractului.