## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și str. București.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Statutul de protecție - Imobilul cu nr. cadastral 0100520182 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 279 (cu adresa Chișinău, bd. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice din Chișinău.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-4

Construcții din beton armat (CBA).

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Fundații cota -0.500 și 3.600 (CBA4,5,6) |  |  |
|  | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint în spatii limitate, avind sub 1,00 m latime și maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de Fundații, santuri, canale etc., executate în cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 11,000 |
|  | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata și batuta bine, în cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pământului de straturi cu maiul de mina | m3 | 3,730 |
|  | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin asezare | t | 12,700 |
|  | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adauga | t | 12,700 |
|  | TsH92B | Încărcarea în auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 12,700 |
|  | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km | t | 12,700 |
|  | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,073 |
|  | CA02B2 | Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 6/7,5 (sapa sub Fundații) | m3 | 1,300 |
|  | RCsB02D | Beton armat C12/15(M200) preparat cu betoniera pe șantier turnat în cofraje cu mijloace clasice la fundații continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la clădiri existnte (Fundații) | m3 | 4,170 |
|  | RCsC01A | Confectionarea și montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte până la 3,00 m inaltime | m2 | 30,000 |
|  | RCsD02B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru Fundații și radiere | kg | 344,480 |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton (P1...P5, nod F) | kg | 136,160 |
|  | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (elemente de ancorare d20x430mm cu filet, saiba M20 și piulita M20) | buc | 16,000 |
|  | RCsB05A | Beton armat C12/15 în cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (nod F, CBA5,6) | m3 | 0,120 |
|  | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, Fundații pahar și Fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,200 |
|  |  | Capitol 2. Rame monolite (CBA7...CBA11) |  |  |
|  | RMA19A | Saparea de santuri verticale în zidarie din piatra, în vederea inscrierii de stalpi (samburi) din beton armat, inglobati în grosimea zidului: sectiunea santului pana la 0,09 mp inclusiv (sect. 7-7 ... 10-10, 14-14) | m | 48,300 |
|  | RMA23B | Saparea de locase, gauri sau strapungeri în zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului peste 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m (latime 0,6m, sect.C-C, Rm3) | m3 | 0,210 |
|  | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin asezare | t | 5,600 |
|  | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adauga | t | 5,600 |
|  | TsH92B | Încărcarea în auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,600 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 5,600 |
|  | CA02B2 | Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 6/7,5 (sapa sub grinda) | m3 | 0,620 |
|  | RCsB04B | Beton armat C16/20(M250) preparat cu betoniera pe șantier turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existnte (stilpi, grinzi, centuri) | m3 | 17,000 |
|  | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 42,000 |
|  | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 83,000 |
|  | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc (stilpi) | kg | 256,070 |
|  | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc (stilpi) | kg | 668,330 |
|  | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc (grinzi) | kg | 931,970 |
|  | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc (grinzi) | kg | 1 112,820 |
|  | RMA28B | Forari în zidarie de piatra sau beton pentru dornuri cu adancime < 50 cm (gauri d20mm și l=150mm, nod A, CBA8a) | buc | 16,000 |
|  |  | Capitol 3. Centura monolite (CBA pl.38,39,40) |  |  |
|  | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existente - centura din beton C16/20 | m3 | 24,870 |
|  | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de până la 20 m inaltime | m2 | 81,000 |
|  | RCsD01D2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere centralizate pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 706,920 |
|  | RCsD02D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere centralizate pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 472,720 |
|  | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (gauri d=22...26mm, adincime 150...200mm) | buc | 216,000 |
|  | RMA30A | Matare gauri cu mortar de ciment cu adaos de aracet pentru dornuri cu adancimea < 50 cm: zidarie de caramida | buc | 216,000 |
|  |  | Capitol 4. Stilpi metalici St-1,-2,-3 ( CBA pl.41-44) |  |  |
|  | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 1 838,440 |
|  | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (elemente de ancorare d20x380mm cu filet, saiba M20 și piulita M20) | buc | 48,000 |
|  | CL57B | Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi=33buc, Pi2=22buc | kg | 986,590 |
|  | CL41A | Zincarea pieselor inglobate în conditii de șantier | m2 | 34,530 |
|  | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga. Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 62,640 |
|  |  | Capitol 5. Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,4" (CBA12a,13) |  |  |
|  | RCsF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 11,050 |
|  | RCsB04B | Beton armat C16/20 preparat cu betoniera pe șantier turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existnte | m3 | 0,700 |
|  | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 7,000 |
|  | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc (buiandrug) | kg | 12,790 |
|  | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc (buiandrug) | kg | 56,810 |
|  | RMB09B | Zidarie de epoca în elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, în cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: moloane brute cioplite din gros pe șantier (inclusiv curatirea pietrelor din urma demontarilor care vor fi reutilizate, exclusiv cost piatra) | m3 | 8,770 |
|  | RCsJ01A | Prepararea mortarelor pentru tencuieli și sape: mortar de var marca M4-T preparat cu malaxorul în șantier (preparare mortar pe baza de var hidraulic NHL5) | m3 | 2,280 |
|  | RCsU11B | Dibluri metalice (elemente de ancorare incastrate în zidaria existenta d10mm, A400, l=900) | buc | 15,000 |
|  | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti și diafragme cu greutatea până la 3 kg/mp (5BpI, 150x150mm, 23,0m2) | kg | 44,760 |
|  | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (elemente de ancorare în corpul zidariei pentru sustinerea plasei, d10mm, A400, l=660mm, 54buc) | kg | 21,990 |
|  | RCsJ12A k=2 | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar M150 și grosimea 30-40mm) | m2 | 23,000 |
|  | TsH92B | Încărcarea în auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (materiale din demontari) | t | 4,100 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 4,100 |
|  | CB14A | Schela metalica tubulara pentru Lucrări pe suprafete verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 67,600 |
|  |  | Capitol 6. Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,G" |  |  |
|  | RCsF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 12,420 |
|  | RMB09B | Zidarie de epoca în elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, în cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: moloane brute cioplite din gros pe șantier (inclusiv curatirea pietrelor din urma demontarilor care vor fi reutilizate, exclusiv cost piatra) | m3 | 11,730 |
|  | RCsJ01A | Prepararea mortarelor pentru tencuieli și sape: mortar de var marca M4-T preparat cu malaxorul în șantier (preparare mortar pe baza de var hidraulic NHL5) | m3 | 3,050 |
|  | RCsU11B | Dibluri metalice (elemente de ancorare incastrate în zidaria existenta d10mm, A400, l=900) | buc | 42,000 |
|  | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti și diafragme cu greutatea până la 3 kg/mp (5BpI, 150x150mm, 39,6m2) | kg | 77,060 |
|  | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (elemente de ancorare în corpul zidariei pentru sustinerea plasei, d10mmA400, l=660mm, 70buc) | kg | 28,510 |
|  | RCsJ12A k=2 | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar M150 și grosimea 30-40mm) | m2 | 39,600 |
|  | TsH92B | Încărcarea în auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (materiale din demontari) | t | 1,240 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 1,240 |
|  | CB14A | Schela metalica tubulara pentru Lucrări pe suprafete verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 26,280 |
|  |  | Capitol 7. Consolidare pereti existenti (CBA25 ... 32) |  |  |
|  | RCsB21C k=2.67 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (gaura în perete din piatra d12mm, l=800mm) | buc | 237,000 |
|  | RCsB21C k=2.0 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (gaura în perete din piatra d12mm, l=600mm) | buc | 167,000 |
|  | RCsB21C k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (gaura în perete din piatra d12mm, l=400mm) | buc | 21,000 |
|  | RCsB21C k=3.83 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (gaura în perete din piatra d12mm, l=1150mm) | buc | 16,000 |
|  | CL26A | Rame metalice gata confectionate (elemente metalice de consolidare L100x7, -6x100) | kg | 4 853,680 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 170,000 |
|  | RMA31B k=1.6 | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=840mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=800mm) | buc | 237,000 |
|  | RMA31B k=1.2 | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=640mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=600mm) | buc | 167,000 |
|  | RMA31B | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=440mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=400mm) | buc | 21,000 |
|  | RMA31B k=2.3 | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=1190mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=1150mm) | buc | 16,000 |
|  | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul până la 3/4" (executare filet d=12mm) | buc | 882,000 |
|  | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti și diafragme cu greutatea până la 3 kg/mp (plasa tip 5BpI, 150x150mm) | kg | 4 226,000 |
|  | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (element de fixare a armaturii montat în perete, d10, l=200mm) | buc | 8 452,000 |
|  | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (diblu metalic M12x150) | buc | 305,000 |
|  | RCsJ12A k=1.5 | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (tencuia cu mortar M150 de 30mm la pereti consolidati cu plasa) pereti exteriori sub nivelul pământului și pereti interiori consolidati (CBA32) | m2 | 2 113,000 |
|  | RCsJ27D | Diverse Lucrări la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (Adaos hidrofug - 1% din masa cimentului pentru pregatirea mortarului) | kg | 327,720 |
|  | RCsE03A | Izolatii hidrofuge, pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade la subsoluri sau acoperisuri de beton executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (hidroizolare cu mastic de bitum a peretilor exteriori sub nivelul pământului) | m2 | 275,830 |
|  |  | Capitol 8. Amplasare grinzi metalice și planseu monolit cota 0.000, 3600, 4.080 (CBA14 ...Cba24) |  |  |
|  | RMA23B | Saparea de locase, gauri sau strapungeri în zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului peste 0,09 m2; adancimea locasului peste 0,30 m (sect.4-4, 7-7) | m3 | 2,320 |
|  | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin asezare | t | 4,860 |
|  | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adauga | t | 4,860 |
|  | TsH92B | Încărcarea în auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,860 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 4,860 |
|  | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (grinzi metalice Bm1 ... Bm4, CBA20) | kg | 18 539,200 |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton (elemente metalice de jonctiune poz1...9, CBA20) | kg | 564,430 |
|  | CL57B | Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (piese inglobate Pi1 ... Pi4) | kg | 711,300 |
|  | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga. Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 454,040 |
|  | RCsB05A | Beton armat B16/20 în cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare strapungeri din perete dupa montare grinzi metalice, CBA19) | m3 | 2,700 |
|  | RCsB04D | Beton marfa (C16/20) procurat din statii și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existente (planseu) | m3 | 56,600 |
|  | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti și placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 472,000 |
|  | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 944,000 |
|  | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 404,260 |
|  | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 7 414,430 |
|  | RCsB04D | Beton marfa (C16/20) procurat din statii și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existente (centura, CBA21) | m3 | 2,080 |
|  | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 8,840 |
|  | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 49,140 |
|  | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 123,080 |
|  |  | Capitol 9. Acoperis (CBA) |  |  |
|  |  | Capitol 9.1. Acoperis (CBA pl.45-63) |  |  |
|  | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura - grinzi Gr 1-3,P1-3 (inclusiv saibe d6 = 66buc, piulite d6 =66buc) | kg | 15 612,160 |
|  | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura - carcas T-1 | kg | 2 305,600 |
|  | CL26A | Rame metalice gata confectionate - cornier Cr-1-3 (63*6,80*8) | kg | 242,220 |
|  | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura - C1 | kg | 3 091,400 |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton - eclise Pi 1-7 | kg | 389,140 |
|  | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 649,220 |
|  | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (contrasteriala din sipci 40x30mm) | m3 | 0,860 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,860 |
|  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - eclise | m3 | 0,067 |
|  |  | Capitol 9.2. Fragment 1(7buc) (CBA pl.64-66) |  |  |
|  | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curatirea caramizilor | m3 | 4,100 |
|  | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existente - planseu din beton C15 | m3 | 2,604 |
|  | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti și placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 7,000 |
|  | RCsD01D2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere centralizate pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 246,890 |
|  | CL57A | Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi-2 | kg | 85,680 |
|  | CL57B | Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1 | kg | 58,940 |
|  | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura - carcas | kg | 741,860 |
|  | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga. Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 26,000 |
|  | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,470 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,470 |
|  |  | Capitol 9.3. Puturi de ventilare (CBA pl.45) |  |  |
|  | CL26A | Rame metalice gata confectionate - carcas pentru consolidare | kg | 654,800 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 23,000 |
|  | CL57B | Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 56,400 |
|  | CL41A | Zincarea pieselor inglobate în conditii de șantier | m2 | 2,000 |
|  | CD73B | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. -gr.10cm (cu poliuretan) | m2 | 24,120 |
|  |  | Capitol 10. Scari interioare |  |  |
|  |  | Capitol 10.1. Scara Sc1(PL-70) și Sc2 (PL-83-86) |  |  |
|  | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (stilpi metalici Sm1, CBA15,20) | kg | 677,240 |
|  | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga. Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 23,350 |
|  | RMA23B | Saparea de locase, gauri sau strapungeri în zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului peste 0,09 mp; adancimea locasului peste 0,30 m (20buc, Nod ,,B" pl.77) | m3 | 0,300 |
|  | RCsB05A | Beton armat B16/20 în cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare strapungeri din perete dupa elemente metalice, CBA19) | m3 | 0,300 |
|  | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 3 599,880 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv (un strat de grund anticoroziv GF-021 și doua straturi de email alchidic PF-011) | t | 3,600 |
|  | CL57A | Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi1 | kg | 78,000 |
|  | RCsB04B | Beton armat C16/20/M250 preparat cu betoniera pe șantier turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existnte (trepte la scara) | m3 | 2,970 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, Fundații pahar și Fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 44,890 |
|  | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în Fundații continue și radiere | kg | 253,700 |
|  | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (diblu M12x150) | buc | 16,000 |
|  | CA03E | Beton turnat în Fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) -Nod "L" (PL-84) | m3 | 2,970 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, Fundații pahar și Fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,800 |
|  | Capitol 10.2. Sc-3 (PL-87.88), Sc-4 (PL-89-92), Sc-5 (PL-98) |  |  |  |
|  | TsA02B | Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la Fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,000 |
|  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,900 |
|  | CA03E | Beton turnat în Fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 9,410 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, Fundații pahar și Fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 31,800 |
|  | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în Fundații continue și radiere | kg | 159,820 |
|  | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în Fundații continue și radiere | kg | 279,140 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 150x150 | kg | 59,490 |
|  |  | Capitol 10.3. Perete de sprijin Ps1-Sc4 (PL-93,94) |  |  |
|  | TsA02B | Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la Fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 11,600 |
|  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,800 |
|  | CA02A | Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 | m3 | 0,520 |
|  | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în Fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20.Perete | m3 | 3,330 |
|  | CA04F | Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, C16/20 | m3 | 2,730 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, Fundații pahar și Fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 30,000 |
|  | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 62,200 |
|  | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 88,800 |
|  | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la Fundații și radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 20,120 |
|  | Capitol 10.4. Scara C-1,C-2,C-3,C-6 (PL-80,81,82,94,95,96,97,99) |  |  |  |
|  | TsA02B | Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la Fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 26,640 |
|  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,820 |
|  | CA02A | Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 | m3 | 0,570 |
|  | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în Fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20.Perete | m3 | 3,870 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, Fundații pahar și Fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 31,700 |
|  | CA04F | Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, C16/20 (stilpi, centura) | m3 | 2,570 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, Fundații pahar și Fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,800 |
|  | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 65,100 |
|  | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 101,600 |
|  | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la Fundații și radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 25,650 |
|  | CA03D | Beton turnat în Fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 -Rampa S-1 | m3 | 9,340 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, Fundații pahar și Fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 41,210 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plase 5Br1 | kg | 75,970 |
|  | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în Fundații continue și radiere | kg | 130,050 |
|  | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în Fundații continue și radiere | kg | 307,450 |
|  | Capitol 11. Shema de consolidare a buiandrugilor (CBA pl.33,34) |  |  |  |
|  | RMA20B | Sapare de santuri orizontale în ziduri masive din piatra, în vederea inscrierii de centuri ingropate sau de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat: sectiunea santului 0,045-0,09 mp inclusiv | m | 110,000 |
|  | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - очистка штрабы | m2 | 78,100 |
|  | RCsJ34A применит. | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка штраб | m2 | 78,100 |
|  | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existente - centura CM-1 din beton C16/20 | m3 | 6,000 |
|  | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de până la 20 m inaltime | m2 | 33,000 |
|  | RCsD01D2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere centralizate pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 209,000 |
|  | RCsD02D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere centralizate pentru Fundații și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 836,000 |
|  | RCsD08B | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti și diafragme cu greutatea peste 3 kg/m2 - plasa 5Bp-I 50*50 pentru consolidare (CBA pl.35,36,37) | kg | 1 215,200 |
|  | Capitol 12. Consolidarea peretilor despartitori (СВА, pl-100) |  |  |  |
|  | CA04F | Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Buiandrugi, B20 | m3 | 0,250 |
|  | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la constructii cu inaltimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 8,800 |
|  | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereti și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,300 |
|  | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 41,200 |
|  | RCsB21A K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de până la 20 до 25 см | buc | 157,000 |
|  | VC34A | Confectionarea și montarea dispozitivului de sustinere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de până la 5 kg Sc1,2,3 | kg | 151,000 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv (un strat de grund anticoroziv GF-021 și doua straturi de email alchidic PF-011) | t | 0,150 |
|  | Capitol 13. Lucrări de terasamente soclu sub cota terenului (CBA32,67) |  |  |  |
|  | TsC61B | Sapatura mecanica a pământului cu excavator cu o cupa inversa cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare în autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,890 |
|  | TsA04H1 | Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avind sub 1,00 m latime și maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la Fundații, canale, drumuri , în pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu | m3 | 81,000 |
|  | RCsA06B | Umplutura de pamint, executata în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata și batuta bine, în cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pământului de straturi cu placa vibratoare | m3 | 270,000 |
|  | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km | t | 472,000 |
|  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (incarcare pamint din rezerva) | 100 m3 | 2,700 |
|  | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km | t | 475,500 |
|  | CL26A | Rame metalice gata confectionate (element metalic E1 pentru consolidare sapatura – 2 buc, CBA67) | kg | 174,600 |
|  | CR06A | Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziilor, din scinduri de rasinoase (captusire cu scindura g=50 mm) | m2 | 4,500 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-5

Soluții arhitecturale (SA)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demisol, cota -3.30 |  |  |
|  | RCsF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice până la 1 mc la un punct de lucru (goluri de usi în pereti) | m3 | 3,600 |
|  | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie -zidarie din blocul de calcar | m3 | 24,000 |
|  | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curatirea caramizilor -de caramida | m3 | 24,000 |
|  | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curatirea caramizilor -de calcar | m3 | 20,000 |
|  | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacerea tencuielilor interioare g=5cm) | m2 | 872,000 |
|  | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-piatra sparta (h=100mm) | m2 | 359,000 |
|  | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.80mm | m2 | 359,000 |
|  | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 359,000 |
|  | TsA05E1 | Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, până la 6 m adincime, cu evacuare manuala la Fundații, subsoluri, canale etc., în pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (deschidere incaperi subsol prin sapare și evacuare pamint) | m3 | 12,000 |
|  | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-cerdacullui existente | m3 | 16,500 |
|  | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn) | m2 | 19,500 |
|  | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn) | m2 | 42,500 |
|  | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanța cu încărcătură până la 200 kg | t | 341,370 |
|  | TsH92B | Încărcarea în auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную | t | 341,370 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 15 km | t | 341,370 |
|  | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,020 |
|  |  | Capitolul 1.2. La cota 0.00 |  |  |
|  | RCsF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice până la 1 mc la un punct de lucru (goluri de usi în pereti) | m3 | 4,000 |
|  | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curatirea caramizilor -din blocul de calcar | m3 | 7,500 |
|  | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curatirea caramizilor -de caramida V=21+18+21=60m3 | m3 | 60,000 |
|  | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacerea tencuielilor interioare g=5cm) | m2 | 989,000 |
|  | RCsH33A | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura și indepartarea materialelor rezultate | m2 | 376,600 |
|  | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-cerdacullui existente | m3 | 11,000 |
|  | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn) | m2 | 74,500 |
|  | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn) | m2 | 62,400 |
|  | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanța cu încărcătură până la 200 kg | t | 320,890 |
|  | TsH92B | Încărcarea în auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную | t | 320,890 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 15 km | t | 320,890 |
|  | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 3,060 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontare acoperisului |  |  |
|  | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (tigla ceramica) | m2 | 570,000 |
|  | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie) | m2 | 97,000 |
|  | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (tigla ceramica la cota +3.10) | m2 | 11,500 |
|  | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 667,000 |
|  | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 75,480 |
|  | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 63,000 |
|  | RCsH33A | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura și indepartarea materialelor rezultate | m2 | 390,000 |
|  | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curatirea caramizilor- din blocul de calcar pentru centura | m3 | 15,000 |
|  | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-elemente decor | m2 | 6,500 |
|  | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane gr.100mm fatade S=700+200(soclu) | m2 | 900,000 |
|  | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanța cu încărcătură până la 200 kg | t | 285,100 |
|  | TsH92B | Încărcarea în auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную | t | 285,100 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 15 km | t | 285,100 |
|  | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,690 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de constructie mai jos de cota 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Usi |  |  |
|  | RCsO29A | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat (UE4,4.1) | m2 | 4,540 |
|  | RCsO29A | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat UE5 | m2 | 2,704 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu înălțimi până la 35 m UE7 | m2 | 4,400 |
|  | CK40A | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (pentru usa antiincendiare) | m2 | 4,360 |
|  | CK03C | Usi din lemn interioare în doua canaturi, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu înălțimi până la 35 m UI3 | m2 | 5,280 |
|  | RCsO29A | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat (UI4*) | m2 | 2,200 |
|  | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc și usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu înălțimi până la 35 m UI6* | m2 | 1,890 |
|  | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,000 |
|  | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare în clădiri (Хромированная ручка для входных металлических дверей) | buc | 9,000 |
|  | CK33C | Broasca aplicata (Замок накладной) | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ferestre |  |  |
|  | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 și 2,5 mp inclusiv -F-3,6 | m2 | 12,870 |
|  | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului până la 1,00 mp inclusiv -F-4 | m2 | 5,810 |
|  | CK07A | Glafuri până la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=450mm gr.40mm | m | 19,180 |
|  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=210mm | m | 19,180 |
|  |  | Capitolul 2.3. Gauri în peretii. |  |  |
|  | RCsF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale până la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,990 |
|  |  | Capitolul 2.4. Рodele (SA, PL-3) |  |  |
|  |  | Tip P1 S=21.6m2 | * |  |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300mm) | m3 | 6,480 |
|  | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la Fundații și radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 21,600 |
|  | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm | m2 | 21,600 |
|  | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -21,600 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100х100mm | kg | 60,050 |
|  | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 21,600 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm | m2 | 21,600 |
|  | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 21,600 |
|  | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 21,600 |
|  | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 23,110 |
|  |  | Tip P2 S=370.5 m2 |  | 0,000 |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300mm) | m3 | 111,150 |
|  | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la Fundații și radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 370,500 |
|  | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm | m2 | 370,500 |
|  | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -370,500 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100х100 | kg | 1 085,590 |
|  | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 370,500 |
|  | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 370,500 |
|  | CG11A2 k=2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente în plus sau în minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura în cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 370,500 |
|  |  | Capitolul 2.5. Finisaj interioare |  |  |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3 mm | m2 | 492,300 |
|  | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -492,300 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor S=492.3x2 | m2 | 951,800 |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru Lucrări la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor | m2 | 492,300 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 69,300 |
|  | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 423,000 |
|  |  | Peretii- plan demisol |  |  |
|  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 790,900 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=790.9-58.2=732.7m2 | m2 | 732,700 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 732,700 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor S=732.7x2=1465.4 m2 | m2 | 1 465,400 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 732,700 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 274,700 |
|  | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 458,000 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -Fotolaboratoria | m2 | 58,200 |
|  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) | m | 95,820 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 37,280 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 37,280 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,280 |
|  |  | Capitolul 2.6. Alte Lucrări |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6.1. Cerdac C-1 (PL-40) și copertina Cp-1 |  |  |
|  | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 10,000 |
|  | CG11A2 k=2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente în plus sau în minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura în cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 10,000 |
|  | RpIzB47Aприменительj | Prelucrarea caramizilor și pieselor refractare prin slefuire în vederea schimbarii formei și a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile | m2 | 10,000 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de până la 20 cm | buc | 10,000 |
|  | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM1 | kg | 73,500 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,280 |
|  | RCsB21C К=1,67 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под M10) | buc | 8,000 |
|  | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare și constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confectionate, la înălțimi până la 35 m, cu greutatea până la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков | t | 0,094 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,094 |
|  | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0.045 m3) | m2 | 5,100 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,045 |
|  | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 5,100 |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris Drenaj | m3 | 0,250 |
|  | AcA07A | Montarea în pamint, în exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm Tub de drenaj d=50 | m | 1,200 |
|  |  | Capitolul 2.6.2. Cerdac C-2 (PL-41) |  |  |
|  | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 16,700 |
|  | CG11A2 k=2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente în plus sau în minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura în cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 16,700 |
|  | RpIzB47Aприменительj | Prelucrarea caramizilor și pieselor refractare prin slefuire în vederea schimbarii formei și a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile | m2 | 16,700 |
|  | CC03A | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp (5Bp100x100-4.4kg/m2) | kg | 74,800 |
|  | RpCM10A | Placaje din marmura și travertin cu grosime până la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti și stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel și mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb și praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor până la 0,2 mp/buc inclusiv -placi din piatra de cosauti | m2 | 17,000 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de până la 20 cm | buc | 19,000 |
|  | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM2 | kg | 228,200 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,228 |
|  |  | Capitolul 2.6.3. Cerdac C-3,3.1 |  |  |
|  | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 20,000 |
|  | CG11A2 k=2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente în plus sau în minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura în cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 20,000 |
|  | RpIzB47Aприменительj | Prelucrarea caramizilor și pieselor refractare prin slefuire în vederea schimbarii formei și a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile | m2 | 20,000 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de până la 20 cm | buc | 16,000 |
|  | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-3 | kg | 96,000 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,096 |
|  |  | Capitolul 2.6.4. Cerdac C-4 (PL-42) |  |  |
|  | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 20,000 |
|  | CG11A2 k=2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente în plus sau în minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura în cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 20,000 |
|  | RpIzB47Aприменительj | Prelucrarea caramizilor și pieselor refractare prin slefuire în vederea schimbarii formei și a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile | m2 | 20,000 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de până la 20 cm | buc | 28,000 |
|  | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-4 | kg | 112,200 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,112 |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris Drenaj | m3 | 0,250 |
|  | AcA07A | Montarea în pamint, în exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm Tub de drenaj d=50 | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.6.5. Cerdac C-5 |  |  |
|  | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 5,000 |
|  | CG11A2 k=2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente în plus sau în minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura în cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 5,000 |
|  | RpIzB47Aприменительj | Prelucrarea caramizilor și pieselor refractare prin slefuire în vederea schimbarii formei și a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile | m2 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.6.6. Cerdac C-6, Scara Sc5 (PL-43) |  |  |
|  | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 18,500 |
|  | CG11A2 k=2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente în plus sau în minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura în cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 18,500 |
|  | RpIzB47Aприменительj | Prelucrarea caramizilor și pieselor refractare prin slefuire în vederea schimbarii formei și a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile | m2 | 18,500 |
|  | CC03A | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp (5Bp100x100-4.4kg/m2) Fragment "A" | kg | 13,200 |
|  | RpCM10A | Placaje din marmura și travertin cu grosime până la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti și stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel și mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb și praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor până la 0,2 mp/buc inclusiv -placi din piatra de cosauti | m2 | 3,000 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de până la 20 cm | buc | 16,000 |
|  | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 36,940 |
|  | Preti de firma | Costul Ingraditura IM-1 | m | 5,300 |
|  | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-5 | kg | 66,000 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,066 |
|  |  | Capitolul 2.6.7. Scara Sc6, Sc7 |  |  |
|  | CG04B1 | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba și uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat în 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, în incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 15,000 |
|  | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în incaperi mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 15,000 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de până la 20 cm | buc | 16,000 |
|  | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 55,760 |
|  | Preti de firma | Costul Ingraditura IM-2 | m | 8,480 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de constructie mai sus de cota 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Acoperis |  |  |
|  |  | Nod.a (SA, PL-18) |  |  |
|  | CE30C | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (podina 600x50mm, SA20) | m2 | 64,800 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 3,240 |
|  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolatie) | m2 | 583,000 |
|  | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime-Placa din oxid magneziu gr.12mm | m2 | 583,000 |
|  | CE01A | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp., inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (9.2 buc/m2) | m2 | 583,000 |
|  | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (bare 50x50 mm grosime, S=583,0m3-64.8m2=) V=4.513, la constructii obisnuite. | m2 | 518,200 |
|  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,513 |
|  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (contra vaporilor) | m2 | 550,000 |
|  | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri și plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, în, cinepa, etc.), simplu asezate în poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate până la 20 % - placi vata minerala gr.150mm, 35kg/m3 | m2 | 520,000 |
|  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -anticondensat | m2 | 520,000 |
|  | СF60E | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea până la 4 m: tavane fara izolatie-gr.12.5mm antifoc | m2 | 520,000 |
|  | CE01B | Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 m2, inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.-Coama din argila arsa | m | 116,000 |
|  | RCsP24C | Elemente de retinere a zapezii, montate de acoperis din oale | buc | 136,000 |
|  | RCsI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla d=125mm | m | 63,000 |
|  | RCsI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 15,000 |
|  | RCsI22F | Glafuri și copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 și 100 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm, 8buc/m.l.) Nod 4 | m | 108,000 |
|  |  | Canale de ventilare (PL-17) | * |  |
|  | CL26A | Rame metalice gata confectionate (L50x5 - 71.6m) | kg | 269,930 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,270 |
|  | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,260 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,260 |
|  | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=40mm) | m2 | 10,250 |
|  | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat (poz.4) | m2 | 10,500 |
|  | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat (poz.5) | m2 | 4,100 |
|  |  | Turla-fragment 1 (SA, PL-27.1) 7buc. |  |  |
|  | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (120x21 mm), la constructii obisnuite. | m2 | 52,080 |
|  |  | Capitolul 3.2. Gauri în peretii. |  |  |
|  | RCsF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale până la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 2,380 |
|  | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curatirea caramizilor | m3 | 0,015 |
|  |  | Capitolul 3.3. Peretii despartion |  |  |
|  | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, în incaperi cu inaltime: până la 4 m | 100m2 | 1,070 |
|  | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, în incaperi cu inaltime: până la 4 m (влагостойкий) | 100m2 | 1,030 |
|  | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea până la 4 m, zidarie ordinara (Sc1) gr.200mm | m3 | 9,430 |
|  | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea până la 4 m (g=80mm, sect a-a, SA, PL-23) | m2 | 76,000 |
|  | CD72F | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea până la 4 m (g=200mm, nod.B, PL-23) | m2 | 52,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Usi |  |  |
|  | RCsO29E | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar în doua canaturi (UE1, UE2, UE6) | m2 | 48,640 |
|  | RCsO29E | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar în doua canaturi UE3 | m2 | 7,930 |
|  | CK05A | Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe și foi de usi la constructii cu înălțimi până la 35 m Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe și foi de usa la constructii cu înălțimi până la 35 m SV1 | m2 | 6,440 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu înălțimi până la 35 m UI4,5,6,7,8,8* | m2 | 62,450 |
|  | CK03C | Usi din lemn interioare în doua canaturi, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu înălțimi până la 35 m UI2 | m2 | 8,280 |
|  | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc și usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu înălțimi până la 35 m UI7.1 | m2 | 1,680 |
|  | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,000 |
|  | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare în clădiri (Хромированная ручка для входных металлических дверей) | buc | 37,000 |
|  | CK33C | Broasca aplicata (Замок накладной) | buc | 37,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Ferestre. |  |  |
|  | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp -F-1,2,5 | m2 | 60,780 |
|  | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 și 2,5 m2 inclusiv GHL F7 | m2 | 13,440 |
|  | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului până la 1,00 m2 inclusiv F-8 | m2 | 1,600 |
|  | CK07A | Glafuri până la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=450mm gr.40mm | m | 23,240 |
|  | CE23B | Glafuri și copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы по оси А шир.500мм, т.0,8 мм | m | 5,700 |
|  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=210 mm | m | 23,160 |
|  |  | Capitolul 3.6. Vitralii |  |  |
|  | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate în zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice -V-1.2 | m2 | 22,250 |
|  |  | Capitolul 3.7. Рodele (SA, PL-3) |  |  |
|  |  | Tip P3 S=45m2 |  |  |
|  | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (podea din polistirolbeton g=55 mm) | m2 | 45,000 |
|  | CG22A5 k=4.5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) | m2 | -45,000 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30 mm | m2 | 45,000 |
|  | CG19A | Pardoseli din marmura, gata fasonate și finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curățarea și spalarea cu apa, executate în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Покрытие-гранитная плитка толщ. 30мм | m2 | 45,000 |
|  |  | Tip P4 S=116 m2 |  |  |
|  | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 m2 (podea din polistirolbeton g=55mm) | m2 | 116,000 |
|  | CG22A5 k=4.5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) | m2 | -116,000 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30 mm | m2 | 116,000 |
|  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 25,000 |
|  | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 91,000 |
|  | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 124,120 |
|  |  | Tip P5 s=494.7m2 |  |  |
|  | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 m2 (podea din polistirolbeton g=50mm) | m2 | 494,700 |
|  | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 m2, diferenta în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) | m2 | -494,700 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30 mm | m2 | 494,700 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în incaperii mai mare de 16 m2 | m2 | 494,700 |
|  |  | Tip P6 S=32.2 m2 |  |  |
|  | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 m2 (podea din polistirolbeton g=40 mm) | m2 | 32,200 |
|  | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) | m2 | -32,200 |
|  | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la Fundații și radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 32,200 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm | m2 | 32,200 |
|  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 32,200 |
|  |  | Tip P7 S=96.2m2 |  |  |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm | m2 | 96,200 |
|  | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -96,200 |
|  | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 96,200 |
|  |  | Capitolul 3.8. Finisaj interioare |  |  |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm -tavan cota 0.00 | m2 | 335,580 |
|  | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -335,380 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 335,380 |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru Lucrări la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor | m2 | 335,380 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 335,380 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 335,380 |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru Lucrări la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor -ghips carton (mansarda) | m2 | 429,200 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 429,200 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 429,200 |
|  |  | Peretii- la cota 0.00 |  |  |
|  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 798,000 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- placi din ipsos. | m2 | 359,000 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti și tavane interioare | m2 | 263,000 |
|  | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec la pereti (tencuire decorativa tip ,,Tina") | m2 | 263,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 180,000 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 180,000 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 532,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 532,000 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor S=532x2=1064m2 | m2 | 1 064,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 532,000 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 532,000 |
|  |  | Peretii- mansarda +3.60;+4.08 |  |  |
|  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 223,000 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- placi din ipsos. | m2 | 278,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 202,000 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor S=202x2=404 m2 | m2 | 404,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 438,000 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 202,000 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 86,000 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.3mm (по гипсокартону) S=76+52x2 | m2 | 180,000 |
|  | CF51Bk=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta în plus sau în miniu pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -180,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor S=180x2 | m2 | 360,000 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 802,000 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 180,000 |
|  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) | m | 235,220 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 52,720 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 52,720 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti și tavane interioare | m2 | 52,720 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor . | m2 | 52,720 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,720 |
|  |  | Capitolul 3.9. Finisarea exterioara. |  |  |
|  | RCsJ25A1 | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind până la 5 cm iesitura din cimpul peretelui și 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T în cimp continuu, pentru Lucrări noi de tencuieli (refaceri totale) - soclu | m2 | 182,550 |
|  | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti și diafragme cu greutatea până la 3 kg/mp 5Vr 150x150 (1.95kg/m2) | kg | 356,000 |
|  | RCsJ12A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 182,550 |
|  | RCsR01A | Zugraveli interioare al peretilor și tavanelor în doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 182,550 |
|  | RCsJ25A1 | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind până la 5 cm iesitura din cimpul peretelui și 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T în cimp continuu, pentru Lucrări noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 | 510,000 |
|  | CF17C | Diverse Lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 510,000 |
|  | RCsJ12A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 510,000 |
|  | RCsR01A | Zugraveli interioare al peretilor și tavanelor în doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 510,000 |
|  | CB14A | Schela metalica tubulara pentru Lucrări pe suprafete verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 900,000 |
|  |  | Capitolul 3.10. Alte Lucrări |  |  |
|  |  | Capitolul 3.10.1. Dulap DRI-8buc. (SA, PL-49) |  |  |
|  | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 1,400 |
|  | CM02D | Geamuri laminate riglate la luminatoare, tabachere, etc. la ochiuri peste 0,5 mp inclusiv, livrate la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit și cuie | m2 | 10,400 |
|  | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare în clădiri Balama de usa | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 3.10.2. Usi pentru panouri electrice |  |  |
|  | CK06B | Usi din lemn în doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente Uei-1,2 | m2 | 7,150 |
|  |  | Capitolul 3.10.3. Scara Sc1.2.3 |  |  |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de până la 20 cm (IM-3-10) | buc | 69,000 |
|  | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 158,920 |
|  | Preti de firma | Costul Ingraditura IM-3-10 | m | 22,800 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de până la 20 cm -Bs1-5 | buc | 102,000 |
|  | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 129,540 |
|  | Preti de firma | Costul bara de sprijinire Bs1-Bs5 | m | 34,000 |
|  | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-8 | kg | 165,000 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,170 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (compoz.5;6) 30mm | m2 | 13,500 |
|  | CG19A | Pardoseli din marmura, gata fasonate și finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curățarea și spalarea cu apa, executate în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Покрытие-гранитная плитка толщ. 30мм | m2 | 13,500 |
|  | CI20A | Ceruirea și lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate | m2 | 13,500 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-6

Soluții arhitecturale (SA). Restaurare fațadă

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Fragment 1 (SA, PL-27) |  |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor (tip Baumit ,,PutzFestiger")-sablon3,4,5,6 | m2 | 34,60 |
|  | R8B01A | Restaurare și reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var și ciment (sau var): pereti netezi | m2 | 34,60 |
|  | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fatade plane - glafuri (glet pe baza de var) tip,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 34,60 |
|  | R10A03A | Zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti | 10 m2 | 3,46 |
|  | R10A03I | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti | 10 m2 | 3,46 |
|  |  | Fragment 4 (SA, PL-28) |  |  |
|  | RCsN05G | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T și stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (Profilul -sablon1,2) | m | 53,50 |
|  |  | Fragment 2 (SA, PL-29,30,31) sablon 7,8,9,17,10 |  |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor (tip Baumit ,,PutzFestiger") | m2 | 53,02 |
|  | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fatade plane (glet pe baza de var) tip ,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 53,02 |
|  | R10A03A | Zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti | 10 m2 | 5,30 |
|  | R10A03I | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti | 10 m2 | 5,30 |
|  | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fatade plane - glafuri (glet pe baza de var) tip,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 28,42 |
|  | R10A03A | Zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti | 10 m2 | 2,84 |
|  | R10A03I | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti (glafuri) | 10 m2 | 2,84 |
|  |  | Fragment 3,5 (SA, PL-30,31) |  |  |
|  | RCsN05G | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T și stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (sablon 11,12,13) | m | 47,20 |
|  | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fatade plane (glet pe baza de var) tip ,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 6,74 |
|  | R10A03A | Zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti | 10 m2 | 0,67 |
|  | R10A03I | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti (glafuri) | 10 m2 | 0,67 |
|  |  | Karniz (SA,PL-31) |  |  |
|  | RCsN05G | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T și stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (sablon 16) | m | 44,00 |
|  |  | Fronton (SA, PL-33) |  |  |
|  | RCsN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi și ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (sablon 18,19) | m | 8,90 |
|  | R12A08A | Restaurarea decorului arhitectonic modelat și taierea reliefului care a pierdut claritatea în urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei și var: suprafata ornamentata de complexitate simpla și medie (Sablon 20,21) | m2 | 3,08 |
|  | R8A30D | Driscuirea tencuielii: profiluri (masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit Kalkputz 0,6") | m2 | 3,08 |
|  | R10A03D | Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: fatade complexe | 10 m2 | 0,31 |
|  | R10A03L | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: fatade complexe | 10 m2 | 0,31 |