# Caiet de sarcini

# Echipamente TIC

| Nr. | Tip | Specificații tehnice | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patchpanel + module RJ45 cat.6 | Patchpanel 1U, 24 porturi | 20 |
|  |  | Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolație - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A și T568B | 458 |
| 2. | Priză TV | Priză TV internă ordinară, cu modul ecranat pentru cablu RG6 | 8 |
| 3. | Suport Plint LSA | Sistem de fixare în dulapul crosului pentru plint-urile analogice 19” (Cu suport pentru reglete) 200 perechi | 2 |
| 4. | Plint LSA | Plint-uri analogice pentru 10 perechi | 20 |
| 5. | ODF 24SC-UPC | ODF 24SC-UPC Rackmount full shielded, black, 1 Set | 5 |
| 6. | Cablu | Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC Material conductor – cupru diametru conductor – 0,50 mm Protecție interioară – folie aluminiu, împletitură metalică | 8230 |
|  |  | Cablu coaxial TV, Material conductor – cupru Protecție interioară – folie aluminiu, împletitură metalică | 780 |
| 7. | Smart-UPS | Tip: Line-Interactive; Tensiune de intrare: min.150V, max. - 299V; Putere: 3000 VA; Sarcină maximă: 2,7 kW; Montare în rack: 2U; interfață: USB, RJ-45; Posibilitate de schimbare a bateriilor în regim de funcționare; Placă de interfață detașabilă. | 2 |
| 8. | Sourge PDU | Sourge 19" 1U, 7 prize, max 2 m. conectare C13 | 12 |
| 9. | Dulap 12U | Dulap 12U, 600X600, anti-vandal, unitate de ventilare cu min 4 ventilatoare, 2 X bloc de prize electrice 19” (6 prize, 1U, 16A, cu filtru și siguranță cu conector la UPS WS-003), raft staționar 1 buc, 1 X tije de instalare a dispozitivelor (1X față), 1 X organizator de cabluri verticali, complet de patru picioare) | 1 |
| 10. | Priză telefonică | Priză telefonică externă, dublă, RJ11 | 25 |
| 11. | Priză HDMI | Priză HDMI internă, ordinară | 3 |
| 12. | Conectori RJ45 | Conectori RJ45 ecranați pentru cablu SFTP cat.5e | 100 |
| 13. | Cablu HDMI | Cablu HDMI, 15 metri, ecranat, filtre, | 3 |
| 14. | Patch-cord ecranat cat.5e SFTP | Patch-cord rj45/2 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | 100 |
|  |  | Patch-cord rj45/5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | 50 |
|  |  | Patch-cord coaxial/2 m | 10 |
| 15. | Suport Plint LSA | Sistem de fixare în dulapul crosului pentru plint-urile analogice 19” (Cu suport pentru reglete) 200 perechi | 2 |
| 16. | Plint LSA | Plint-uri analogice pentru 10 perechi | 20 |
| 17. | Fir electric | Utilizare: Interior Tip material: Cupru Număr de fire: 3 Secțiune: 2,5 mm² Dimensiuni: 3x2,5 mm² Izolare: ≥ Dublă | 210 |
| 18. | Priză electrică | Priză electrică cu trei poli (F, N, Î) Curent nominal 16A Destinație interioară Clasa de protecție > IP 20 Tensiune 220-250 V Culoarea albă | 24 |
| 19. | Box întrerupător automat | Box întrerupător automat Tip material: Metal Număr module: 12 Modul de montare: pe perete exterior Număr de nivele: 1 Grad de protecție: IP 40 + fereastră de protecție Dotat cu șină de împămîntare și șină de nul | 1 |
| 20. | Fir electric | Utilizare: Interior Tip material: Cupru Număr de fire: 5 Secțiune: 6 mm² Dimensiuni: 5x6 mm² Izolare: ≥ Dublă | 100 |
| 21. | Întrerupător automat | Întrerupător automat C16 Curent: 16A Tensiune: 220-240V | 6 |
| 22. | Întrerupător automat | Întrerupător automat C25 Trifazat Curent: 25A Tensiune: 220-240V | 1 |
| 23. | Prize interioare informaționale RJ45 duble cat.5e ecranate | Prize interioare informaționale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolație - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A și T568B | 45 |
| 24. | Module RJ45 cat.5e ecranate pentru prize interioare | Module prize informaționale cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolație - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A și T568B | 84 |
| 25. | Prize interioare informaționale RJ45 ordinare cat.5e ecranate | Prize interioare informaționale RJ45 ordinare cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolație - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A și T568B | 8 |
| 26. | Dulap comunicațional | Dulap 24U, 800X1000, anti-vandal, unitate de ventilare cu min 4 ventilatoare, 2 X bloc de prize electrice 19” (6 prize, 1U, 16A, cu filtru și siguranță cu conector la UPS WS-003), raft staționar 1 buc, 4 X tije de instalare a dispozitivelor (2X față, 2X spate), 2 X organizator de cabluri verticali, complet de roți pivotante și patru picioare. | 1 |
| 27. | Baterii de acumulator | Baterii de acumulator Tensiune: 12 Volți; Capacitatea: 180Ah; Curent de pornire: 1000 A Dimensiuni(hwd): 223x223x513 (mm); Tip baterie: acid; Polaritate: plus stânga; Garanție: minim 1 an; | 2 |

Livrarea în decurs de 10 de zile din momentul înregistrării contractului.