CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   LT ,,Miron Costin,, Florești

2. Organizatorul procedurii de achiziţie LT ,,Miron Costin,, Florești

3. Obiectul achiziţiilor  LT ,,Miron Costin,, din or. Florești- 3 cabinete

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Clasa EduLife |  |  |
|  |  | 1.1.1. Timplarie interioara |  |  |
| 1 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 | 2,33 |
|  |  | 1.1.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila, inclusiv curatarea si razuirea suprafetelor prin spalare cu apa | m2 | 148,84 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 148,84 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu tencuiala pe baza de ipsos ,,Orizont,, sau analog la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 148,84 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 | 148,84 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 148,84 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 148,84 |
| 8 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg | 4,09 |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 117,40 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 10 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 | 117,40 |
| 11 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 50.84 ml, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 117,40 |
|  |  | 1.1.5. Incalzire |  |  |
| 12 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc | 6,00 |
| 13 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 30 buc. | m2 | 6,24 |
| 14 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,00 |
| 15 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog 45 buc. | m2 | 6,24 |
| 16 | RpIC30C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc | 12,00 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc | 3,00 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc | 3,00 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc | 3,00 |
| 20 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc | 6,00 |
| 21 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc | 6,00 |
|  |  | 1.2. Cabinet psiholog |  |  |
|  |  | 1.2.1. Timplarie interioara |  |  |
| 22 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 | 2,33 |
|  |  | 1.2.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 23 | RpCO56B | Demontari: captuseli din placi din ghipscarton pe carcasa la pereti | m2 | 1,20 |
| 24 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 | 0,80 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 33,04 |
| 26 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe vopseua existenta, executate manual, inclusiv pregatirea suprafetelor | m2 | 33,04 |
| 27 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg | 0,91 |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,71 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 29 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 | 8,71 |
| 30 | CG36B | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 11.34 ml, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 8,71 |
|  |  | 1.2.5. Incalzire |  |  |
| 31 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc | 2,00 |
| 32 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc. | m2 | 2,08 |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 34 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog, 15 buc. | m2 | 2,08 |
| 35 | RpIC30C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc | 4,00 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc | 1,00 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc | 1,00 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc | 1,00 |
| 39 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc | 2,00 |
| 40 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3. Cabinet medical |  |  |
|  |  | 1.3.1. Timplarie interioara |  |  |
| 41 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 | 2,33 |
|  |  | 1.3.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 42 | RpCR29A | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa | m2 | 40,08 |
| 43 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant lla pereti si glafuri | m2 | 43,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 83,08 |
| 45 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,48 |
| 46 | CF08B | Glet de 3 mm grosime, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite,la pereti si glafuri, cu amestec uscat pe baza de ipsos ,,Rotband,, sau analog | m2 | 76,60 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 | 76,60 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 76,60 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,60 |
| 50 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog, pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg | 2,11 |
|  |  | 1.3.3. Tavane |  |  |
| 51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 30,24 |
|  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 52 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 | 30,24 |
| 53 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 28.02 ml, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 30,24 |
|  |  | 1.3.5. Incalzire |  |  |
| 54 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc | 2,00 |
| 55 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc. | m2 | 2,08 |
| 56 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 57 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog, 15 buc. | m2 | 2,08 |
| 58 | RpIC30C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc | 4,00 |
| 59 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc | 1,00 |
| 60 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc | 1,00 |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc | 1,00 |
| 62 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc | 2,00 |
| 63 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3.6. Instalatii tehnico-sanitare |  |  |
| 64 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 65 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Clasa EduLife |  |  |
| 66 | RpEA05B | Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic, avind diametrul 20 mm | m | 25,00 |
| 67 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m | 25,00 |
| 68 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 | m | 30,00 |
| 69 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc | 6,00 |
| 70 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare, duble de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 71 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. Cabinet psiholog |  |  |
| 72 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc | 1,00 |
| 73 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Cabinet medical |  |  |
| 75 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc | 2,00 |
| 76 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 77 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 |
| 78 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 12.8 kg,, montat pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 79 | Pret de piata | Boiler electric Ariston sau analogic, 30 litri, 1.5 kwt, 12.8 kg | buc | 1,00 |

|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Clasa EduLife |  |  |
|  |  | 1.1.1. Timplarie interioara |  |  |
| 1 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 |
|  | 2030112939151 | Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 1.1.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila, inclusiv curatarea si razuirea suprafetelor prin spalare cu apa | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2320146200755b | Petrol distilat - benzina | l | 0,0300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu tencuiala pe baza de ipsos ,,Orizont,, sau analog la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831tio | Tencuiala pe baza de ipsos ,,Orizont,, | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800mtl | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Mattlatex,, | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830ef | Chit pe baza d ipsos ,,Eurofin,, | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 8 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465col | Colorant ,,Coloriks,, | kg | 1,0200 |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 10 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 28741158371604 | Surub pentru lemn cu cap inecat 5.0 x 40 mm | buc | 5,0000 |
|  | 2670112204300osb10 | Placi OSB-3 2500 x 1250 x 10 mm | m2 | 1,0500 |
| 11 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 50.84 ml, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 26701122040513310 | Placi din laminat clasa 33 de 10mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 11110001000485 | Strat sintetic de 5 mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766pvc2560 | Plinte din PVC 25 x 60 x 2500 mm, inclusiv toate elementele necesare | m | 0,4400 |
|  |  | 1.1.5. Incalzire |  |  |
| 12 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0900 |
| 13 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 30 buc. | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |
| 14 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 15 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog 45 buc. | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2822115700001fkt | Radiator din fonta ,,Konner Termo,, | m2 | 1,0100 |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |
| 16 | RpIC30C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
|  | 2875274123500f1520 | Dop din fonta maleabila cu filet d=15-20 mm sau orb | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0400 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 252490730452220 | Banda teflon nesisterizat 3/4'' 260 mm | buc | 0,1000 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100herzt15 | Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100herzr15 | Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 20 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527411900015 | Racord olandez d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 21 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 1.2. Cabinet psiholog |  |  |
|  |  | 1.2.1. Timplarie interioara |  |  |
| 22 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 |
|  | 2030112939151 | Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 1.2.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 23 | RpCO56B | Demontari: captuseli din placi din ghipscarton pe carcasa la pereti | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
| 24 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 26 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe vopseua existenta, executate manual, inclusiv pregatirea suprafetelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
|  | 2430116103800mtl | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Mattlatex,, | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830ef | Chit pe baza d ipsos ,,Eurofin,, | kg | 0,0600 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 27 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465col | Colorant ,,Coloriks,, | kg | 1,0200 |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 29 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 28741158371604 | Surub pentru lemn cu cap inecat 5.0 x 40 mm | buc | 5,0000 |
|  | 2670112204300osb10 | Placi OSB-3 2500 x 1250 x 10 mm | m2 | 1,0500 |
| 30 | CG36B | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 11.34 ml, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 26701122040513310 | Placi din laminat clasa 33 de 10mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 11110001000485 | Strat sintetic de 5 mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766pvc2560 | Plinte din PVC 25 x 60 x 2500 mm, inclusiv toate elementele necesare | m | 1,3500 |
|  |  | 1.2.5. Incalzire |  |  |
| 31 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0900 |
| 32 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc. | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 34 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog, 15 buc. | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2822115700001fkt | Radiator din fonta ,,Konner Termo,, | m2 | 1,0100 |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |
| 35 | RpIC30C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
|  | 2875274123500f1520 | Dop din fonta maleabila cu filet d=15-20 mm sau orb | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0400 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 252490730452220 | Banda teflon nesisterizat 3/4'' 260 mm | buc | 0,1000 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100herzt15 | Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100herzr15 | Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 39 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527411900015 | Racord olandez d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 40 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 1.3. Cabinet medical |  |  |
|  |  | 1.3.1. Timplarie interioara |  |  |
| 41 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 |
|  | 2030112939151 | Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 1.3.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 42 | RpCR29A | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307a | Apa | m3 | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 43 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant lla pereti si glafuri | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307b | Diluant decapant - benzina | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 45 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 46 | CF08B | Glet de 3 mm grosime, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite,la pereti si glafuri, cu amestec uscat pe baza de ipsos ,,Rotband,, sau analog | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100831ro | pe baza de ipsos ,, Rotband,, | kg | 4,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund ,,Supraton,, | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800mtl | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Mattlatex,, | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830ef | Chit pe baza d ipsos ,,Eurofin,, | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 50 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog, pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465col | Colorant ,,Coloriks,, | kg | 1,0200 |
|  |  | 1.3.3. Tavane |  |  |
| 51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 52 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 28741158371604 | Surub pentru lemn cu cap inecat 5.0 x 40 mm | buc | 5,0000 |
|  | 2670112204300osb10 | Placi OSB-3 2500 x 1250 x 10 mm | m2 | 1,0500 |
| 53 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 28.02 ml, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 26701122040513310 | Placi din laminat clasa 33 de 10mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 11110001000485 | Strat sintetic de 5 mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766pvc2560 | Plinte din PVC 25 x 60 x 2500 mm, inclusiv toate elementele necesare | m | 0,9500 |
|  |  | 1.3.5. Incalzire |  |  |
| 54 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0900 |
| 55 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc. | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |
| 56 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 57 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog, 15 buc. | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2822115700001fkt | Radiator din fonta ,,Konner Termo,, | m2 | 1,0100 |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |
| 58 | RpIC30C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
|  | 2875274123500f1520 | Dop din fonta maleabila cu filet d=15-20 mm sau orb | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0400 |
| 59 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 252490730452220 | Banda teflon nesisterizat 3/4'' 260 mm | buc | 0,1000 |
| 60 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100herzt15 | Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100herzr15 | Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 62 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527411900015 | Racord olandez d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 63 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 1.3.6. Instalatii tehnico-sanitare |  |  |
| 64 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe piedestal | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar cu piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 65 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 251330733620420 | Racord flexibil cu dn=1/2", l=20 cm | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Clasa EduLife |  |  |
| 66 | RpEA05B | Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic, avind diametrul 20 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 2661122803601g20 | Tub flexibil gofrat din PVC d=20 mm | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |
| 67 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |
|  | 2722103107001315 | Conductor de cupru VVG ng - 3 x 1.5 mm2 | m | 1,0300 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |
| 68 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |
|  | 2722103107001325 | Conductor de cupru VVG ng - 3 x 2.5 mm2 | m | 1,0300 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |
| 69 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 2875274400501pled66 | Corp de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
| 70 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare, duble de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024bpd | Intrerupator manual bipolar dublu | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 71 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100d | Priza dubla | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 205114295070066 | Dibluri 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Cabinet psiholog |  |  |
| 72 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 2875274400501pled66 | Corp de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
| 73 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024bpu | Intrerupator manual bipolar unitar | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100d | Priza dubla | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 205114295070066 | Dibluri 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.3. Cabinet medical |  |  |
| 75 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 2875274400501pled66 | Corp de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
| 76 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024bpu | Intrerupator manual bipolar unitar | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 77 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100d | Priza dubla | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 205114295070066 | Dibluri 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 78 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 12.8 kg,, montat pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,3000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 79 | Pret de piata | Boiler electric Ariston sau analogic, 30 litri, 1.5 kwt, 12.8 kg | buc |  |
|  | boiler30l | Boiler electric Ariton 30 litri, 1.5 kwt, 12.8 kg | buc | 1,0000 |