| Lucrari de reparatie a pavilioanelor la IET nr. 130, mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Peretii |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 235.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 28.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35.25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11.75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.35 |
| 2 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2.25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.015 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0.90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0.90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.09 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.075 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.003 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.06 |
| 3 | RpCB05A | Beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (consolidarea peretelui) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | 0.10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.37 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 39.655 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0.068 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.074 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.033 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0.06 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0.015 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 235.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 32.90 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 97.525 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11.75 |
| 5 | CF02B | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (partial) | m2 | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.40 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.252 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 94.80 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 7.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.288 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.078 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.06 |
| 6 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 235.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 286.70 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat de ciment | kg | 1677.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18.565 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.76 |
| 7 | CF51B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr. +3mm | m2 | 235.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 169.20 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat de ciment | kg | 1008.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.705 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11.28 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.115 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (partial) | m2 | 47.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9.40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 51.70 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.014 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 235.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 105.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.50 |
|  | 2653102100844 | Chit pe baza de ciment "Fasad alb" | kg | 247.901 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.235 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.235 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 235.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 28.20 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 97.525 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11.75 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat'' - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 235.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 129.25 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat'' | kg | 94.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14.10 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 117.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 11.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.47 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereu |  |  |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 4.50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 13.95 |
| 13 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0.80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.232 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.232 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.12 |
| 14 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (solul de la sapatura) | t | 8.10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.268 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.427 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.024 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0.203 |
| 15 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 4.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.935 |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 9.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.83 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.90 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.168 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3.68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.32 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.672 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1.344 |
| 18 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.24 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8.40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.056 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3.36 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3.36 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.336 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.56 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.28 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1.12 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.011 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.011 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.017 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1.344 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.224 |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plase 200x200mm d.8) | kg | 180.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.54 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 184.50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27.00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.80 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 | m3 | 4.50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15.525 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.80 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 4.682 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.457 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2.70 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1.125 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 21 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.00 |
| 22 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.22 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.516 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.