CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor:   Реконструкция системы водоснабжения ПМСУ РБ г.Вулканешты

# DEVIZ LOCAL № 2-1-1

### Retepe de alimentare cu apa a IMSP Spitalul Raional Vulcanesti, str. Lenisn 37

|  |  |  |  |  | Valoarea d | e deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Reteaua de apa exterioara |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Вскрытие и востановление асфальта |  |  |  |  |
| 1 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 520,000 |  |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 30,000 |  |  |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 65,000 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,200 |  |  |
| 5 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 180,000 |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,200 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | RpDD07B | Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 15 cm | m2 | 260,000 |  |  |
| 8 | RpDD07B | Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 260,000 |  |  |
| 9 | RpDC07B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,010 | m2 | 260,000 |  |  |
| 10 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 260,000 |  |  |
| 11 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 260,000 |  |  |
|  |  | Total Вскрытие и востановление асфальта Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari terasamente |  |  |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,100 |  |  |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 56,000 |  |  |
| 14 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip H=100мм | m3 | 52,000 |  |  |
| 15 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau | m3 | 88,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip H=410мм |  |  |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,130 |  |  |
| 17 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 34,400 |  |  |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,320 |  |  |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 25,000 |  |  |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 25,000 |  |  |
| 21 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,750 |  |  |
| 22 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,750 |  |  |
|  |  | Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Conducte |  |  |  |  |
| 23 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de | m | 270,500 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 mm. - Труба PN10 PE100 SDR17 d110 х 6.6 mm |  |  |  |  |
| 24 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. - Труба PN10 PE100 SDR17 d50 х 3.0 mm | m | 15,500 |  |  |
| 25 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. - Труба PN10 PE100 SDR17 d32 х 2.0 mm | m | 24,000 |  |  |
| 26 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 39,500 |  |  |
| 27 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 270,500 |  |  |
| 28 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 39,500 |  |  |
| 29 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 270,500 |  |  |
| 30 | AcE02A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,030 | m3 | 1,500 |  |  |
|  |  | Total Conducte Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 31 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa | m3 | 7,500 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,010 |  |  |  |  |
| 32 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦД-20 | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦ-20-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦ-20-6 | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦП1-20-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦО-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 37 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - Тип Л | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu | m3 | 12,450 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 |  |  |  |  |
| 39 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦД-15 | buc | 2,000 |  |  |
| 40 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦ15-9 | buc | 3,000 |  |  |
| 41 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦ1-15-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 42 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦО-1 | buc | 4,000 |  |  |
| 43 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B- Тип Л | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3 | 2,650 |  |  |
| 45 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul | buc | 1,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦД-10 |  |  |  |  |
| 46 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦ10-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦ10-6 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦП1-10-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦО-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 50 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - Тип Л | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total Camine Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 51 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc | 6,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Vana d100 |  |  |  |  |
| 52 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm - Vana d50 | buc | 2,000 |  |  |
| 53 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm - Vana d32 | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Фланцевый переход ф.110 г/в PE100 SDR17 PEHD/PN10) | buc | 12,000 |  |  |
| 55 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Фланцевый переход ф.50 г/в PE100 SDR17 PEHD/PN10) | buc | 2,000 |  |  |
| 56 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Крестовина чугун. фланц. 100 x 100 PN10 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Тройник ф.110 x 90° PE100 SDR17 PEHD/ PN10 | buc | 3,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Тройник e/f перех.110 x 63 PE100 SDR11 PN16 A-L | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Тройник ф. 63 x 45° PE100 SDR11 PEHD/PN16 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Тройник ф. 110 x 32 PE100 SDR11 PEHD/PN16 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Угол 45° ф.110 PE100 SDR17 PEHD/PN10 | buc | 10,000 |  |  |
| 62 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Угол 30° ф.110 PE100 SDR17 PEHD/PN10 | buc | 4,000 |  |  |
| 63 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Угол 45° ф.50 PE100 SDR17 PEHD/PN10 | buc | 2,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - Редукция e/f ф.110 x 63 PE100 SDR11 PN16 | buc | 2,000 |  |  |
| 65 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm - Обратный клапан dn 50 флянцевый PN16 | buc | 1,000 |  |  |
| 66 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm - Водомер dn 50 фланцевый Woltman - WMAP R-100 Qn 25m3/h | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Фильтр dn 50 фланцевый чугун PN10-16, L=230mm (4-19) Wato | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль запорный муфтовый d15mm | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. - Regulator de presiune autopilotant WATTS PR500 cu flanse DN65 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |

|  |  | Total | lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |
|  |  | Vheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |