|  | ## Specificaţii tehnice Anexa nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 38200000-7 | Moriști hidrometrice (inclusiv livrare) |  |  |  |  | Caracteristici tehnice a moriștii hidrometrice Corp morișcă hidrometrică: - Materialul de constrictie: inox Domeniu de măsurare: vitezele de măsurare să se incadreze între 0,025-10m/s Palete morișcă 2 buc în set: - material de construcție paleta: plastic; - dimensiuni paletă: 1bucată ø -125mm , pasul elicii 0,25m 1 bucată ø- 80mm, pasul elicii 0,25m - distanțier de protecție a paletei mari (1 bucată); - distanțier de protecție a paletei mici (1 bucată). Cablu de semnal (transmisie date/impulsuri) de la morișcă la cronocontor: - dimensiunea cablu: 4 m. Cronocontor electronic cu display: - cu urmatoarele moduri de măsurare: măsurare numar de impulsuri(rotații) produse într-o perioadă de timp presetat; determinarea timpului în care se produc un numar de rotații (impulsuri) presetat; afișarea vitezei/rotații pe afisaj; - timpul de măsurare : 5-120 s și timp nelimitat; - acuratetea măsurătorilor: la timp: +/- 0.01s la impulsuri (rotatii); +/- 0.5 s impulsuri (rotații); - frecvența limită a impulsurilor primite de la morișcă: 50Hz (680Ohmi)/100Hz; - cu posibilitatea de introducere a cel putin 2 formule de calibrare/tarare a moriștii pentru cele două elice ale moriștii, și cu posibilitatea de modificarea în timp a acestor formule; - cu posibilitatea de conectare la PC prin USB+ Soft pentru conectare cu PC-ul (cablu de transfer și soft inclus); - temperatura de functionare: -20 C...+60 C; - memorie internă: nevolatila, minim 4MB; - status baterie și avertizare de baterie descarcață pe afisaj; - descărcarea bateriei să fie afișată la display; - grad de protecție: IP65 Accesorii (scule): surubelnițe, imbusuri,ulei pentru unghere - același tip pentru care este facut calibrarea moriștilor, minim 1 litru pentru fiecare morișcă, etc. necesare pentru utilizarea, intretinerea, și pregatirea moriștii pentru măsurători. Pentru punerea în funcțiune se solicită un set de tije pentru fiecare set de morișcă, necesar pentru coborârea moriștii în apă, cu următoarele caracteriștici: - Material de construcție: inox; - ø tijei - 20mm; - L tijei = 3m (compuse din 3 bucăți de maxim 1 metru fiecare,detașabile); - Tijele să fie gradate din cm în cm; Tija de bază prevazută cu placă pentru evitarea afundării în substratul albiei |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________