| Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad. 0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sect. Botanica, Chisinau (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-4

Retele termice 05/2021-RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,677 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,561 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 95,370 |
| 4 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 6,710 |
| 5 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 167,700 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,677 |
|  |  | Capitolul 2. Restabilire asfalt |  |  |
| 7 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 60,000 |
| 8 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | m3 | 4,950 |
| 9 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 9,900 |
| 10 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 4,950 |
| 11 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 33,000 |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 33,000 |
|  |  | Capitolul 3. Demontare |  |  |
| 13 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm | m | 52,000 |
| 14 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m | 100,000 |
| 15 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta | m2 | 35,540 |
| 16 | RpAcA42B | Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t / Demontarea placilor de acoperire cu recuperarea materialelor | t | 5,300 |
|  |  | Capitolul 4. General |  |  |
| 17 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare ф76x4,0/140 | m | 215,000 |
| 18 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, / Cot 90* PUR ф76/140 | buc | 18,000 |
| 19 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix PUR ф76/140 | buc | 6,000 |
| 20 | TfA09B1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 5-10 kg pe bucata / Suport mobil pentru teava ф76/140 | kg | 644,800 |
| 21 | TfE05B | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate / Manson de capat ф76/140 | buc | 8,000 |
| 22 | TfE04B | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei / Mufa PUR ф76/140 | buc | 60,000 |
| 23 | TfE07A | Montarea pernei / Talpa de reazem ОП1 Seria 3.006.1-2/87 | buc | 80,000 |
| 24 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Canal din beton Л4-8 L=3000 Seria 3.006.1-2/87 | buc | 22,000 |
| 25 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Placa de acoperire П5-8 L=3000 | buc | 22,000 |
| 26 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Placa de acoperire П5-8 L=3000, demontate anterior | buc | 16,000 |
| 27 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 54,120 |
| 28 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, B15 (pentru Suport fix tip placa ЩО1-100) | m3 | 0,882 |
|  |  | Capitolul 5. CT-1 1,8x1,8x2,0 m |  |  |
| 29 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, Blocuri de beton ФС4-8м | buc | 25,000 |
| 30 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare), Placa de acoperire ПО1 | buc | 1,000 |
| 31 | TfA09C1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 10-25 kg pe bucata / Groapa de drenaj - 1buc, Pd1 | kg | 12,550 |
| 32 | TfA09C1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 10-25 kg pe bucata / Scara Л-3 | kg | 69,800 |
| 33 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale / Inel de reazem КЦО1 Seria 3.900-3 вып.7 | buc | 2,000 |
| 34 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale / Inel de perete КЦ-7-3 Seria 3.900-3 вып.7 | buc | 2,000 |
| 35 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport / Люк С (В125)-ТС.1-60 | buc | 2,000 |
| 36 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 | 9,250 |
| 37 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, B7,5 | m3 | 1,850 |
| 38 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 | 3,680 |
| 39 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 10,750 |
| 40 | AcD20A1 | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m, Pentru utilizarea otelului beton PC-52 | kg | 20,910 |
| 41 | AcD23B | Turnarea betonului B15 in pereti sau bolti de canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,380 |
| 42 | TfA01E2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, / Teava de otel electrosudata ф159x4,5 | m | 6,000 |
| 43 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie / Teava de otel electrosudata ф76х4,0 | m | 2,000 |
| 44 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulati / Teava de otel electrosudata ф26,8x2,8 (DN20) aerisire | m | 4,000 |
| 45 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, / Cot 90* ф76x4,0 | buc | 6,000 |
| 46 | TfB01A2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 25 / Robinet sferic din otel sub sudura PN25 DN20 | buc | 2,000 |
| 47 | TfB01D2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m / Robinet sferic din otel sub sudura PN25 DN65 | buc | 2,000 |
| 48 | TfA08C | Reductie din tabla de otel, confectionata pe santier, avind diametrul nominal al conductei mari de 150 mm / Eclisa 150/65 b=4,0mm Seria 4.903-10 | buc | 2,000 |
| 49 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (ГФ-021) | m2 | 3,500 |
| 50 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan dupa tehnologia POLIXEM SYSTEMS taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm | m | 6,000 |
| 51 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan dupa tehnologia POLIXEM SYSTEMS taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=76x40 mm | m | 3,000 |
| 52 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,7 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, confectionare | m2 | 5,010 |
| 53 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,7 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, montare | m2 | 5,010 |
|  |  | Capitolul 6. CT-2 |  |  |
| 54 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie / Teava de otel electrosudata ф76х4,0 | m | 5,000 |
| 55 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie,/ Teava de otel electrosudata ф33,5x3,2 (DN25) | m | 1,200 |
| 56 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, / Cot 90* ф76x4,0 | buc | 4,000 |
| 57 | TfB01A2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m / Robinet sferic din otel sub sudura PN25 DN25 | buc | 4,000 |
| 58 | TfB01D2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m / Robinet sferic din otel sub sudura PN25 DN65 | buc | 2,000 |
| 59 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (ГФ-021) | m2 | 1,100 |
| 60 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan dupa tehnologia POLIXEM SYSTEMS taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=76x40 mm | m | 5,000 |
| 61 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 2,450 |
| 62 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 2,450 |
|  |  | Capitolul 7. CT-3 |  |  |
| 63 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,790 |
| 64 | AcE11A1 | Inel de beton КЦ-15-9 (0,4m3) | buc | 2,000 |
| 65 | AcE11A1 | Inel de beton КЦ-15-6 (0,27m3) | buc | 1,000 |
| 66 | AcE11A1 | Inel de beton КЦ-7-3 (0,05m3) | buc | 1,000 |
| 67 | AcE11A1 | Placa de fund КЦД-15 (0,38m3) | buc | 1,000 |
| 68 | AcE11A1 | Placa de acoperire КЦП-15-1 (0,27m3) | buc | 1,000 |
| 69 | AcE11A1 | Inel de reazem КЦO1 (0,02m3) | buc | 1,000 |
| 70 | AcE11A1 | Gura de acces | buc | 1,000 |
| 71 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 6 mm L=200mm | buc | 4,000 |
| 72 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulati / Teava de otel electrosudata ф26,8x2,8 (DN20) aerisire | m | 3,000 |
| 73 | TfB01A2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 25 / Robinet sferic din otel sub sudura PN25 DN20 | buc | 2,000 |
| 74 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (ГФ-021) | m2 | 0,250 |
| 75 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , Conectarea DN65 | buc | 2,000 |
| 76 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 / Teava de otel electrosudata ф108*4,0 | m | 24,000 |
| 77 | TfE07A | Montarea pernei / Talpa de reazem ОП2 Seria 3.006.1-2/87 | buc | 4,000 |
| 78 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport mobil T13.07 DN100 H=100 Seria 4.903-10-5 - 4 buc | kg | 4,380 |
| 79 | RpIC35D | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , Conectarea DN100 | buc | 4,000 |
| 80 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (ГФ-021) | m2 | 8,200 |
| 81 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala acoperita cu folie de aluminiu tip "Isover", gata confectionate, cu grosimea de 40mm, dens. 40 kg/m3 | m2 | 8,140 |
| 82 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 14,170 |
| 83 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 14,170 |
| 84 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Ж/б лоток Лу6-8-1 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2/87 | buc | 4,000 |
| 85 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Плита перекрытия П8-8 Seria 3.006.1-2/87 | buc | 4,000 |
| 86 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 29,520 |
|  |  | Capitolul 8. Pozarea retelelor in cladire |  |  |
| 87 | IC18E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm / Teava de otel electrosudata ф108х4,0, inclusiv Cot 90* ф108x4,0 - 8buc | m | 45,000 |
| 88 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 2,5 / Teava de otel electrosudata ф45x2,5, inclusiv Cot 90* ф45x2,5 - 3buc | m | 2,000 |
| 89 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz ф26,8x2,8 (DN20) | m | 3,000 |
| 90 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere / Robinet sferic din otel sub sudura PN25 DN40 | buc | 2,000 |
| 91 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere / Robinet sferic din otel sub sudura PN25 DN25 | buc | 2,000 |
| 92 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport mobil T13.07 DN100 H=100 | kg | 8,770 |
| 93 | TfE07A | Montarea pernei / Talpa de reazem ОП2 Seria 3.006.1-2/87 | buc | 8,000 |
| 94 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (ГФ-021) | m2 | 16,000 |
| 95 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala acoperita cu folie de aluminiu tip "Isover", gata confectionate, cu grosimea de 40mm, dens. 40 kg/m3 | m2 | 16,300 |
| 96 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 28,330 |
| 97 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 28,330 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.