CAIET DE SARCINI

Reparația fațadei  Casei de Cultură  din com. Micăuți  r. Strășeni

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari si evacuari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 13,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 1 377,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri | m2 |  | 115,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 146,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 224,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m |  | 54,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |
| 7 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 80,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,350 |  |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 80,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,182 |  |
|  |  | 2. Fatada |  |  |  |
|  |  | 2.1. Tavan |  |  |  |
| 9 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact n=0.27 kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 146,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg | 0,270 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |
| 10 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 146,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 146,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 146,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 146,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |  |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |  |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact n=0.27 kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 1 377,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg | 0,270 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |
| 15 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  | 1 377,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,650 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,350 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,017 |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,010 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,030 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,800 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,037 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,380 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,350 |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,050 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,004 |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 1 377,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 17 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 1 377,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |
|  | 265310210083111 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,140 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |
| 18 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | -1 377,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,240 |  |
|  | 265310210083111 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1,430 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 1 377,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 1 377,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |  |
| 21 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 1 377,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 |  |
|  |  | 2.3. Timplarii si glafuri |  |  |  |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact n=0.27 kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 115,60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg | 0,270 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |
| 23 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 330,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,510 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,290 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,007 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |  |
| 24 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - coltarilor din aluminiu (de exclus suruburi) | m |  | 330,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 2743123549027 | Coltare din aluminiu | m | 1,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |
| 25 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 115,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |
|  | 26531021008341 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 115,60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |
| 27 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 115,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |  |
| 28 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  | 54,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 13,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
|  |  | 2.4. Soclu |  |  |  |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact n=0.27 kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 224,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg | 0,270 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 10x10x3 | kg |  | 314,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 32 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 224,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |
| 33 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica faianta -Klinker | m2 |  | 224,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 |  |
|  | 26701122020511 | Placi de faianta klinker | m2 | 1,020 | 230,765 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 | 97,283 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |  |
| 34 | CK18C | Montarea kapelnik din tabla zincata | m |  | 170,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |
|  | 274312354902511 | kapelnik din tabla zincata | m | 1,050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
|  |  | 2.5. Scara |  |  |  |
| 35 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 1,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |
| 36 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |
| 37 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C 10/8 | m3 |  | 3,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,450 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |
|  | 26631021000001 | Beton C10/8 | m3 | 1,025 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |  |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 32,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,050 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,100 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact n=0.27 kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 35,40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg | 0,270 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |
| 40 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 35,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,065 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,060 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,002 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |  |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x4 | kg |  | 109,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 42 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 |  | 68,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |  |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,020 |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,800 |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,150 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |
| 43 | CK18C | Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu | m |  | 24,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |
|  | 27431235490253 | Cornier din aluminiu p/u scari | m | 1,050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
| 44 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 62,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,120 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,120 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,030 |  |
|  |  | 2.6. Alcatuirea pereului |  |  |  |
| 45 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,080 |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,300 |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,620 |  |
| 46 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 14,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,050 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,100 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
| 47 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=5 cm | m3 |  | 8,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din pietris h=5 cm | m3 |  | 8,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-1 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x4 | kg |  | 250,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 50 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 |  | 13,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,025 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |  |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |