| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _____________________________ din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mobilier școlar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1: Bancă și scaun pentru elev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bancă școlară individuală |  |  |  | - Dimensiuni: 630 × 450 mm; înălțime : 760 mm; - Blat: Werzalit, alb, grosime minim 18 mm, colțuri rotunjite; - Blatul va fi prevăzut cu suport pentru stilouri pe masă profilul oval plat de 25x50x1,5; - Partea frontală: metalică vopsire statică specială pe bază de poliester epoxid (pentru păstrarea metalului); - Coșul pentru manuale executat din plasă metalică vopsire statică specială pe bază de poliester epoxid (pentru păstrarea metalului); - Agățătoare de ghiozdan cu diametrul 5mm pe piciorul mesei; - Structură: metalică ovală, cu vopsire statică specială pe bază de poliester epoxid (pentru păstrarea metalului); - Tălpi: inserții din plastic rezistent, antiderapante, pentru protecția pardoselii; - Garanție: minim 24 luni. - Produs în fabrică, finisaj de calitate impecabilă; - Etichetat cu denumirea și simbolul producătorului, livrat, montat și instalat de către operatorul economic, conform cerințelor instituției/autorității contractante; Fiecare piesă va fi însoțită de fișă cu caracteristici tehnice. |  |  |  |  |
| Banca scolară dublă |  |  |  | - Dimensiuni blat: 1100 × 450 mm; - Înălțime: 760 mm; - Material blat: Werzalit grosime minim 18 mm, colțuri rotunjite; - Blatul va fi prevăzut cu suport pentru stilouri profilul oval plat de 25x50x1,5 mm; - Coșul pentru manuale executat din plasă metalică vopsire statică specială pe bază de poliester epoxid (pentru păstrarea metalului); - Agățătoare de ghiozdan pe ambele laterale cu diametrul 5mm pe piciorul mesei; - Structură: metalică ovală, cu vopsire statică specială pe bază de poliester epoxid (pentru păstrarea metalului) ; - Tălpi: dotate cu inserții din plastic rezistent, antiderapante - Culoare: alb; - Garanție: minim 24 luni. - Produs în fabrică, finisaj de calitate impecabilă; - Etichetat cu denumirea și simbolul producătorului, livrat, montat și instalat de către operatorul economic, conform cerințelor instituției/autorității contractante; Fiecare piesă va fi însoțită de fișă cu caracteristici tehnice. |  |  |  |  |
| Scaun școlar |  |  |  | - Dimensiuni minime: 38x39cm dimensiunea spătarului 41.5 x 23,5 cm, carcasa - 16x40x1,5 mm și 15x30x1,5 mm metal oval plat; - Înaltimea: H 46 cm (de la podea până la șezut); - Cadrul: țeavă rotundă metalică, min. 22 mm, vopsită cu vopsea specială statică pe bază de poliester epoxidic; - Spătar și șezut: realizate din material polipropilenic prin formare conform unei turnări speciale prin suflare; - Culoare: șezut, spătar -gri, cadru- alb; - Tălpi: inserții din plastic rezistent, antiderapante, pentru protecția pardoselii; - Garanție: minim 24de luni - Produs în fabrică, finisaj de calitate impecabilă; - Etichetat cu denumirea și simbolul producătorului, livrat, montat și instalat de către operatorul economic, conform cerințelor instituției/autorității contractante; Fiecare piesă va fi însoțită de fișă cu caracteristici tehnice. |  |  |  |  |
| Lotul 2: Mobilier profesor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masă pentru profesor |  |  |  | - Dimensiuni: 1400 × 600 × 750 mm (L×l×H); - Grosimea blatului: min. 36 mm; - Blat: PAL melaminat, cant ABS de min. 2 mm; - Structură: metalică combinată cu PAL melaminat de min. 18 mm, cant ABS de min. 1mm (pentru elementele laterale și dulap); - Dotări: dulap cu poliță interioară, sertar prevăzut cu încuietoare și 2 chei; - Culoare: albă/gri; Garanție: minim 24 luni. |  |  |  |  |
| Scaun pentru birou |  |  |  | - Dimensiuni: 610x380x795 mm. - Lățimea șezutului: 460 mm. - Șezut și spătar tapițate cu piele ecologică, culoare gri; - Garnituri antiderapante din plastic dur pentru protecția pardoselii; - Design sigur, fără colțuri ascuțite; - Asamblare cu elemente de fixare ascunse și sigure; - Culoarea cadrului metalic: chrome. Garantie: minim 24 luni. |  |  |  |  |
| Lotul 3: Table și tribună |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablă școlară magnetică pentru cretă |  |  |  | - Dimeniuni: 2000x1000 mm. - Suprafata de lucru magnetica este formata din tabla de otel cu grosimea de 0,27 mm. - Spatele tablei este confectionat din MDF cu grosimea de 6 mm. - Tabla magnetica contine 1 suprafata de lucru verde pentru scrierea cu creta. - Rama este realizata din aluminiu iar colturile rotunjite sunt din plastic. - Partea centrala a tablei scolare se fixeaza pe perete cu ajutorul unor colțare metalice cu dibluri. - Tabla este prevazuta cu suport pentru creta. - Culoare: verde. - Termen de garantie: 24 luni. |  |  |  |  |
| Tablă Whiteboard |  |  |  | - Dimeniuni: 2000x1000 mm. - Suprafață de scriere: magnetică, albă, netedă, tratată special pentru a fi rezistentă la zgârieturi - Grosimea suprafeței: 0,3 mm - Miez: MDF dur, oferind rezistență la manipulare - Ramă: aluminiu solid, rezistent la zgârieturi - Accesorii incluse: - Tăviță pentru markere - Sisteme de prindere pentru montaj pe perete - Protecție: folie de protecție pe suprafața magnetică și o folie suplimentară pe rama din aluminiu |  |  |  |  |
| Tribună mobilă |  |  |  | - Material: PAL laminat grosimea 18 mm; - Culoare: partea superioară albă; picior și bază – gri; - Dimensiuni: Partea superioară: exterior 45×55 cm; interior.. 38×47 cm; Lungime picior: 110 cm; formă pătrată, grosimea piciorului 16×16 cm; Talpă: 44×55 cm; |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |