CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  IMSP AMT Centru, bloc CMF-7 .

2. Organizatorul procedurii de achiziţie :IMSP AMT Centru.

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparatie a Casei Scărilor din incinta  edificiului CMF-7 a IMSP AMT Centru, str. Dokuciaev, 11 a.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea corniere metalice, protectia muchiilor) | kg | 65,0000 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (ATENTIE Demontarea minei curente din INOX cu recuperarea materialelor, Va fi remontata ) | kg | 365,0000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Demontarea straturilor superioare | m2 | 387,1000 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 7,0000 |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7,0000 |
| 6 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Demontarea muchiei la trepte din beton mozaic ) | m3 | 0,7000 |
| 7 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 8,2000 |
| 8 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 8,2000 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 8,2000 |
|  |  | 2. Pereti |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) | m2 | 387,1000 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 363,2000 |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 23,9000 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 387,1000 |
| 14 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 226,0000 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 387,1000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 387,1000 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) | m2 | 387,1000 |
|  |  | 3. Tavane |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 212,2000 |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (In locurile deteriorate) | m2 | 34,5000 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,5000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,4000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 75,4000 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) | m2 | 212,2000 |
|  |  | 4. Pardoseli |  |  |
| 24 | RpCK42B K=0.5 | Scarificarea pardselelor plate si treptelor din mozac pentru aderenta (ATENTIE Pozitie atribuita) | m2 | 193,6800 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 193,6800 |
| 26 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (ATENTIE Gresie de tip PORTILANAT cu grosimea minim de 10 mm, dimensiuni 0.6x1.2m), Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre Suprafete Plane | m2 | 86,2000 |
| 27 | CI24A | Placarea treptelor cu (ATENTIE Gresie de tip PORTILANAT cu suprafarta antiderapanta cu grosimea minim de 10 mm, dimensiuni 0.33x1.2m, special pentru aplicarea pe trepte cu muchia treptei rotungita, Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) Trepte | m2 | 107,4800 |
| 28 | CI22B | Placaj din Placi de tip Gresie PORTILANAT cu grosimea nu mai mica de 10mm fixate de adeziv (amestec uscat), la partile laterale a treptelor,Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre | m2 | 26,2000 |
| 29 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte cu inaltimea minim 100 mm) | m | 126,7000 |
|  |  | 5. Diverse |  |  |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Realizarea lucrarilor de reparatie a peretilor si tavanelor la etajul superior) | m2 | 22,0000 |
| 31 | CH06A | Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (ATENTIE Se va monta mina curenta anterior demontata, de exculs resursul - Mina curenta. ) | m | 52,8000 |
| 32 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic | buc | 7,0000 |
| 33 | Pret de piata | Tub LED G13 18W (6500K) | buc | 14,0000 |
| 34 | RpCP02E | Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (ATENTIE Demontarea a 12 usi (aluminiu ) cu suprafata totala de 22m2 , ajustarea prin scurtare a cercevelelor usilor in urma modificarii cotei pardoselelor, montarea si reglarea usilor din aluminiu ) | kg | 303,3300 |

Persoana responsabilă                           Alexandru BULEICO.