- LOTUL NR.3

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate (L*l*h) (mm) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Prețul în lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.3: Echipamentul pentru laborator de fizică |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 39300000-5 | Balanță | buc | 15 | Balanță cu talere din plastic, cu brațe egale, cu mecanism de echilibrare, pe suport din oțel, cu set de mase marcate inclus, cu masa maximă de măsurare cel puțin 200 g și precizia de cel puțin 0,1 g, înălțimea maximă nu mai mult de 200 mm. |  |
| 3.2 | -/- | Cronometru Digital | buc | 15 | Cronometru electronic digital cu dimensiuni 30 x 50 x 15 mm, cu o abatere nu mai mare de 10 mm pe fiecare latură, cu mărimea cifrelor pe display de minim 10 mm, cu precizie de 0,01 s, baterie inclusă |  |
| 3.3 | -/- | Dinamometru | buc | 15 | Dinamometru cu arc, cu suport din material plastic, cu valoarea maximă a forței 5 N, cu scară gradată în N, cu diviziuni de 0,1 N și cu scară gradată în grame cu diviziunea 10 g. |  |
| 3.4 | -/- | Set De Resorturi Elastice | buc | 15 | 5 resorturi elicoidale din oțel, diametrul spirelor 15 -20 mm, constante elastice 20-80 N/m, cu cârlig la un capăt |  |
| 3.5 | -/- | Stativ | buc | 15 | Stativ (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe și un clește) |  |
| 3.6 | -/- | Set De Mase Marcate | buc | 15 | Set de mase marcate Hook (minim 4 corpuri în set, oțel galvanizat/nichelat, cilindru cu gaură pe mijloc cu 2 cârlige din sârmă, masa fiecărui corp (50+/-1) g, cutie de plastic pentru păstrare inclusă) |  |
| 3.7 | -/- | Plan Înclinat Cu Accesorii | buc | 15 | Plan înclinat cu accesorii (tribometru din lemn șlefuit, din specie de conifere, fără cioturi, lungimea de 900-1000 mm, lățimea cel puțin 100 mm și grosimea 25-35 mm, cu element de fixare în stativ. La un capăt tribometrul este prevăzut cu un scripete din plastic sau metal cu diametrul maxim de 40 mm și grosimea 4-5 mm). Accesorii: cel puțin o bară de lemn cu dimensiuni minime 30x40x120 mm, cu câte trei orificii oarbe cu diametrul de 10 mm făcute până la jumătatea corpului, distribuite simetric pe fiecare din două fețe adiacente; la mijlocul unei fețe mici să fie un cârlig de prindere. |  |
| 3.8 | -/- | Pârghie | buc | 15 | Pârghie (bară din lemn sau plastic, cu axă de rotație mediană cu diametrul minim 4 mm, cu secțiunea minimă 30x4 mm, cu lungimea minimă de 400 mm, dar nu mai mult de 600 mm, cu găuri cu diametrul 2 mm la fiecare 15 mm pe linia mediană a barei, gradată la fiecare 5 mm, la capete prevăzută cu piuliţe pentru stabilirea echilibrului pârghiei. |  |
| 3.9 | -/- | Riglă Metalică Cu Diviziuni (500 Mm) | buc | 15 | Riglă metalică cu diviziuni mm (oțel inoxidabil, lungime 500 mm, lățime min 20 mm, grosime minimă 0,5 mm, diviziune 1 mm (primii 10 cm cu diviziuni 0,5 mm)) |  |
| 3.10 | -/- | Uluc Metalic Cu Accesorii | buc | 15 | Uluc metalic (Cornieră cu lungimea 900-1000 mm, lățimea 15-25 mm oțel sau aluminiu, cu grosimea metalului de minim 1,5 mm. Abaterea de la planeitate nu mai mare de 1 mm la toată lungimea ulucului, prevăzut cu bară cu diametrul minim 5 mm pentru fixare în stativ) cu accesorii – 3 bile cu diametru diferit cuprins între 6 și 12 mm |  |
| 3.11 | -/- | Termometru | buc | 15 | Termometru (termometru cu lichid (alcool, anilină, dar NU mercur), tub din sticlă, domeniu de măsurare -10..100 C, diviziune 1 C, diametrul exterior 6..10 mm) |  |
| 3.12 | -/- | Set 3 Cilindri Calorimetrici | buc | 15 | Set din cel puțin 3 cilindri din cupru, aluminiu și oțel cu diametrul minim 20 mm și înălțimea nu mai puțin de 30 mm, cu cârlig, cutie de păstrare inclusă. |  |
| 3.13 | -/- | Cilindru Gradat | buc | 15 | Cilindru gradat din sticlă cu cioc (material borosilicat, volum maxim 250 ml, gradații cu diviziune 0,5 mL) |  |
| 3.14 | -/- | Pahar Berzelius 250 Ml | buc | 15 | Pahar din sticlă 250 mL, cilindric cu cioc, formă înaltă, sticlă borosilicat) |  |
| 3.15 | -/- | Multimetru | buc | 30 | Multimetru, cifre pe display nu mai mici de 15 mm, cu deconectare automată, cu selector de poziție pentru gamele de măsurare: tensiune cel puțin până la 600 V, ACV și DCV, intensitate cel puțin 20 mA..10 A ACV și DVC, capacitate cel puțin 20μF, rezistență cel puțin 200 W..200 kW. Conductoare cu sonde incluse (secțiunea minimă a conductorului din cupru 1,5 mm2, culori roșu și negru), baterie alimentare inclusă. |  |
| 3.16 | -/- | Sursă De Tensiune | buc | 15 | Sursă de tensiune (sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 0 la 12 V, curent maxim 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor și contact pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V). |  |
| 3.17 | -/- | Reostat | buc | 15 | Reostat (cilindru din ceramică pe suport cu bobină de constantan, 5 Ohm, 3A, cu contacte laterale și contact alunecător median). Lungime minimă a cilindrului ceramic 10 cm, lungime maximă 35 cm. |  |
| 3.18 | -/- | Set Conductoare De Conexiune | buc | 15 | Set din 10 conductoare multifilare din cupru (5 conductoare de culoare roșie, iar restul de culoare neagră), izolate, secțiune 2,5 mm2, lungime 30 cm, la capete cu mufe crocodil izolate cu tub elastic de aceiași culoare ca și conductoarele) |  |
| 3.19 | -/- | Bec Pe Suport 2,5 V | buc | 15 | Bec 2,5 V, cel mult 0,5 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. |  |
| 3.20 | -/- | Bec Pe Suport 3,5V | buc | 15 | Bec 3,5 V, cel mult 0,3 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. |  |
| 3.21 | -/- | Bec Cu Incandescență, 6,3 V | buc | 15 | Bec cu incandescență, cu filament de wolfram, tensiune nominală 6,3 V, soclu zincat (nichelat sau cromat), standard soclu E10. |  |
| 3.22 | -/- | Set De Rezistențe | buc | 15 | Set de rezistențe (1 Ω, 2 Ω, 3Ω, 4Ω, patru rezistențe pe suport din plastic termorezistent, cu borne de contact, curent maxim 3 A). |  |
| 3.23 | -/- | Magnet Tip Bară | buc | 15 | Magnet bară, oțel, cu dimensiunile minime 20x10x100 mm, cu polii N și S la capetele longitudinale, vopsite în albastru, respectiv roșu, min 50 mT |  |
| 3.24 | -/- | Bobină Suspendabilă | buc | 15 | Bobină din fir de cupru cu diametrul minim al firului 0,2 mm, cu diametrul bobinei cuprins între 40 și 50 mm, cu lungimea bobinei nu mai mare de 10 mm, cu cel puțin 50 spire. Bobina poate fi cu sau fără carcasă, cu firele fixate între ele, vizibile (să nu fie încapsulate în rășină, plastic etc). Capetele bobinei să fie lipite cu două conductoare subțiri, flexibile cu lungimea minimă 300 mm, cu cleme de conectare în circuit. |  |
| 3.25 | -/- | Banc Optic | buc | 15 | Banc optic cu suport și componente: (suport, cu lentilă convergentă, lentilă divergentă, oglindă sferică concavă, oglindă sferică convexă, prismă optică, lamă transparentă cu fețele plan paralele, rețea de difracție, ecran, diodă laser cu baterii, sursă de lumină albă care să permită obținerea fascicolelor înguste, bloc de alimentare inclus.) |  |
| 3.26 | -/- | Micrometru | buc | 1 | Micrometru tip potcoavă , cu șurub micrometric cu clichet, cu lungimea maximă măsurată 25 mm, cu cilindri placați cu aliaj din carbură de wolfram, cu precizia de măsurare 0,01 mm, cutie din plastic pentru păstrare și etalon pentru reglare incluse. |  |
| 3.27 | -/- | Șubler | buc | 5 | Șubler.(material oțel, cu nonius, cu precizia cel puțin de 0.1 mm, lungimea maximă de măsurare cel puțin 120 mm. Fălci pentru măsurare externă (tije) și măsurare internă (orificii)). |  |
| 3.28 | -/- | Ruletă | buc | 2 | Ruletă cu diviziuni milimetrice (corp din plastic, cu fâșie gradată doar în mm, din oțel cu lungimea de 3 m) |  |
| 3.29 | -/- | Metru Croitorie | buc | 1 | Metru croitorie fabricat din poliester acoperit cu PVC. Diviziuni - mm, cm. Domeniul de măsurare 0-100 mm. |  |
| 3.30 | -/- | Riglă Metalică 100 Cm | buc | 1 | Riglă metalică 100 cm, oțel inoxidabil, lungime 100 cm, lățime cuprinsă între 2 cm și 3 cm, grosime minimă 0,5 mm, diviziune 1 mm. |  |
| 3.31 | -/- | Cântar Digital | buc | 2 | Cântar staționar, cu dimensiuni maxime de 200x3000x50 mm, cu afișaj digital, masa maximă măsurată cel puțin 1000 g, precizia 0,1 g, bloc de alimentare inclus. |  |
| 3.32 | -/- | Disc Pentru Demonstrarea Echilibrului | buc | 1 | Disc din lemn sau plastic, cu diametrul cel puțin 200 mm, cu axă de rotație, cu cel puțin 18 găuri cu diametrul 2 mm sau tot atâtea cuie, radial și simetric distribuite pe suprafața discului. |  |
| 3.33 | -/- | Paralelipiped Deformabil | buc | 1 | Paralelipiped deformabil, carcasă paralelipipedică cu bază, care poate fi pliată oblic (patru tije verticale, două baze și un suport median articulate). Dimensiunile paralelipipedului nu mai mici de 140x140x200 mm (lăţime x lungime x înălţime).. Din centrul de masă al carcasei este prins un fir cu plumb pentru evidențierea verticalei. Dispozitiv pentru punerea în evidență a echilibrului corpurilor cu bază de sprijin. |  |
| 3.34 | -/- | Scripete | buc | 2 | Scripete, roată cu canal periferic, pe suport, cu axă de rotație, cu cârlige pe două părți, material plastic sau lemn, diametrul de 40-50 mm și grosimea 4-5 mm. |  |
| 3.35 | -/- | Resort Cilindric Lung (3 M) | buc | 1 | Resort cilindric elicoidal, lung, oțel, diametrul cel puțin 20 mm, lungime cel puțin 3 m, alungire de cel puțin de 3 ori. |  |
| 3.36 | -/- | Pendulul Lui Newton | buc | 1 | Suport pe care sunt fixate cu două fire cel puțin 5 bile din oțel, pe linie dreaptă. La abaterea unei bile din extremă impulsul și energia se transmite bilei din extrema opusă, fără ca bilele intermediare să își schimbe poziția. Diametrul minim al bilelor 15 mm, lungimea firelor de suspensie cel puțin 120 mm. |  |
| 3.37 | -/- | Tubul Lui Newton | buc | 1 | Tub din sticlă transparent, diametrul 30-100 mm, lungimea minimă 800-1500 mm, cu un capăt închis iar la alt capăt cu capac etanș cu robinet și racord pentru evacuarea aerului. În interior să fie o pană, o bucată de burete și o bilă metalică cu diametrul 3-5 mm.) |  |
| 3.38 | -/- | Tubul Lui Pascal | buc | 1 | Pompă cu sferă găunoasă. Cilindru din plastic sau sticlă, cu piston etanș cu mâner. Cilindrul are la un capăt o sferă din plastic sau metal cu găuri radiale cu diametre identice aproximativ 0,2 mm |  |
| 3.39 | -/- | Bloc Alimentare Profesor | buc | 1 | Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V (minim), gradat, curent maxim cel puțin 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului. |  |
| 3.40 | -/- | Pompă De Presiune Sau Vacuum | buc | 1 | Pompă de presiune sau vacuum cu manometru (instalaţie mecanică, sau electrică , cu puterea minimă 90 W), pentru evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; În regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 Pa. |  |
| 3.41 | -/- | Clopot De Sticlă Pe Suport | buc | 1 | Clopot de sticlă pe suport (suport plastic sau oțel, cu garnitură de etanșare, clopot din sticlă, transparent, cu diametrul minim 200 mm și înălțimea minimă 250 mm, cu mâner) |  |
| 3.42 | -/- | Higrometru-Termometru Digital | buc | 1 | Dispozitiv digital pentru măsurarea umidității și a temperaturii, dimensiuni nu mai mari de 20x100x150 mm și nu mai mici de 10x80x100 mm. Dotat cu sondă pentru măsurare atât în interior cât și în exterior. Intervalul de temperatură nu mai puțin de -10 C..+40 C, iar pentru umiditate relativă de la 25% la 95%. Baterie inclusă. |  |
| 3.43 | -/- | Set Tuburi Capilare | buc | 1 | 3 tuburi de sticlă sau plastic, transparente, cu lungimea minima 20 cm și diametrul interior 1mm, 1,5mm, 2mm, (+/- 10 %) cu sau fără gradație |  |
| 3.44 | -/- | Barometru Aneroid | buc | 1 | Barometru cilindric din plastic, cu indicator, cu gama de măsurare 700-800 mm Hg, cutia barometrică vidată din alamă. Dimensiuni longitudinale nu mai mici de 150 mm. |  |
| 3.45 | -/- | Set Pentru Demonstrarea Legii Lui Arhimede | buc | 1 | Conține: vas din plastic cu racord lateral de scurgere a apei, dinamometru gradat în N, cilindri din plastic, unul plin, cu tortiță, altul gol cu tortiță și cârlig de prindere în partea de jos, astfel că cilindrul plin încape strict în cel gol. |  |
| 3.46 | -/- | Diapazon Cu Accesorii | buc | 2 | Cutie rezonatoare din lemn pe care e fixat un vibrator sub forma de U, pe care sunt prinse două corpuri care pot culisa și care modifică frecvența proprie de oscilație a diapazonului. Ciocănaș din metal cu mâner și elementul de lovire învelit cu cauciuc. Etalonat la cel puțin 7 frecvențe. |  |
| 3.47 | -/- | Reșou Electric | buc | 1 | Diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). |  |
| 3.48 | -/- | Ceainic Electric | buc | 1 | Tensiune alimentare 220 V, putere minimă 1500 W, din oțel inoxidabil alimentar, cu capac, volum min 1,8 L, pe support, cu releu termic pentru deconectare la fierbere. |  |
| 3.49 | -/- | Dispozitiv Pentru Demonstrația Dilatării (Inelul Lui Gravesande) | buc | 1 | Inelul lui Gravesande. Inel și bilă ajustate reciproc, încât bila să treacă prin inel la temperatura camerei și să nu treacă prin inel dacă este încălzită. Atât bila cât și inelul au mânere. Diametrul minim al bilei este 15 mm). |  |
| 3.50 | -/- | Electroscop Cu Accesorii | buc | 2 | Electrod pe care este prinsă una sau două foițe metalice subțiri, încastrat în carcasă-suport din metal sau plastic cu două fețe transparente din sticlă. La atingerea electrodului cu o baghetă electrizată foița (foițele) deviază de la poziția de echilibru |  |
| 3.51 | -/- | Sultănaș Electrostatic | buc | 2 | Tijă metalică pe suport izolat, la capătul de sus al căreia sunt prinse fâșii înguste de hârtie, care la apropierea de tijă a unei baghete electrizate conturează liniile de câmp electric. Înălțimea tijei minim 200 mm, dimensiunile fâșiilor de hârtie 4x100 mm, cel puțin 20 fâșii |  |
| 3.52 | -/- | Ac Magnetic | buc | 2 | Ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 100-150 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător |  |
| 3.53 | -/- | Electromagnet Tip U | buc | 1 | Electromagnet tip U (două bobine cu cel puțin 200 spire din fir de cupru emailat fiecare, cu diametrul cel puțin 0,4 mm pe carcasă din plastic, cu borne, miez din tijă de oțel cu diametrul cel puțin 10 mm, îndoită sub formă de U. Bobinele să se poată plasa liber brațele laterale ale miezului. Distanța dintre axele brațelor miezului să fie cel puțin 5 cm, dar să nu depășească 8 cm). |  |
| 3.54 | -/- | Dispozitiv Pentru Demonstrarea Liniilor De Câmp Magnetic | buc | 1 | Set din trei elemente pentru demonstrarea liniilor câmpului magnetic al curentului electric: 1. bobină circulară multifilară (cupru) cu diametrul cel puțin 50 mm, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii; 2. bobină rectangulară multifilară (cupru) cu dimensiunile minime 100x100 mm, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii; 3. Set din cel puțin 5 bobine circulare de tip 1 interconectate, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii. Elementele 1, 2, 3 din set poate să fie pe un suport comun. |  |
| 3.55 | -/- | Busolă | buc | 1 | Busolă (ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 30-40 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător, încastrați în cutie din plastic transparentă cilindrică, cu diametrul 35..45 mm. Acul să pivoteze pe axa astfel, dar să nu cadă la răsucirea cutiei) |  |
| 3.56 | -/- | Ampermetru Analogic CC | buc | 1 | Ampermetru analogic CC(domenii de măsurare 0-50mA/500mA/5A, curent continuu, diviziune1/50 din limita maximă, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm.) |  |
| 3.57 | -/- | Voltmetru Analogic CC | buc | 1 | Voltmetru analogic CC(domeniu de măsurare 0-10 V, curent continuu, diviziune 0,1 V, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm) |  |
| 3.58 | -/- | Ampermetru Analogic CA | buc | 1 | Ampermetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-2 A, curent alternativ, diviziune 0,1 A, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm.) |  |
| 3.59 | -/- | Voltmetru Analogic CA | buc | 1 | Voltmetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-3V/15V/30V, curent alternativ, diviziune 0,1 V, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm). |  |
| 3.60 | -/- | Mașina Electrostatică Wimshurst | buc | 1 | Generator de tensiune înaltă, cu două discuri din masă plastică diametrul minim 20 cm diametrulm maxim 35 cm, care se rotesc în sens contrar, pe care sunt depuse foițe de staniol. Două seturi de perii culeg sarcinile și le depozitează în două condensatoare. Electrozii condensatoarelor sunt conectate la două tije metalice cu mâner izolat, distanța dintre capetele cărora poate fi variată). |  |
| 3.61 | -/- | Condensator Plan Demonstrativ | buc | 1 | Două discuri din aluminiu (inox, sau oțel cu acoperire anticorozivă), cu diametrul cel puțin 250 mm fixate fiecare vertical pe un suport independent izolat, cu electrod prins pe mijlocul discului, suportul permite apropiere coaxială a discurilor până la distanța 0 dintre acestea. Fără bavuri) |  |
| 3.62 | -/- | Baghete Pentru Studiul Electrizării | buc | 2 | Set 2 baghete din sticla şi ebonita, diametru minim 10 mm lungime minimă 250 mm. |  |
| 3.63 | -/- | Dispozitiv Pentru Studiul Curentului Electric În Electroliţi | buc | 1 | Vas pentru electroliză cu capac (plastic transparent), volum minim 200 mL, cu doi electrozi, unul din Cu, altul din grafit sau cărbune cu diametrul minim 4 mm, cu contacte externe fixate pe capacul din plastic |  |
| 3.64 | -/- | Diodă Semiconductoare | buc | 15 | Diodă de redresare tensiune directă 1000 V, curent direct maxim 5 A |  |
| 3.65 | -/- | Diodă Luminiscentă | buc | 15 | Diodă luminiscentă albă, diametrul capsulei minim 5 mm, cu capete din fir de cupru cositorit, cu lungimea minimă 10 mm |  |
| 3.66 | -/- | Tranzistor | buc | 1 | tranzistor bipolar, npn, curentul de colector maxim admisibil cel puțin 1 A, tensiunea colector – emitor maxim admisibila cel puțin 300 V, temperatura maxima admisibila a joncțiunii cel puțin 110 C |  |
| 3.67 | -/- | Dispozitiv Pentru Verificarea Legii Lui Lenz | buc | 1 | Suport vertical cu ac pe care pivotează o bară orizontală echilibrată pe care sunt doua inele metalice, unul continuu si unul întrerupt. Diametrul inelelor nu mai mic de 25 mm |  |
| 3.68 | -/- | Transformator Demonstrativ | buc | 1 | Modelul funcțional al unui transformator cu miez din tole de oțel, profil U, cu bară care închide liniile de câmp care se fixează strâns, bobine din fir de cupru emailat, pe suport din lemn sau plastic. Numărul spirelor în primar cel puțin 1400, numărul spirelor în secundar nu mai puțin de 400. Puterea transformatorului nu mai puțin de 300 W |  |
| 3.69 | -/- | Laser | buc | 1 | Laser portabil, lungime de unda verde circa 550 nm , cu puterea de minim 5 mW, cu alimentare staționară sau cu baterie reîncărcabilă, cu încărcător inclus |  |
| 3.70 | -/- | Dozimetru | buc | 1 | Dozimetru (diapazon de măsurare: doză: 0.1 μSv − 10 Sv debitului dozei 1 μSv/h – 1.5 Sv/h, masa maximă nu mai mult de 150 g, baterii de alimentare incluse). |  |
| 3.71 | -/- | Spectroscop | buc | 1 | Spectroscop cu rețea de difracție sau prisma cu doua tuburi pe suport cu șurub micrometric gradat pentru selectarea unei lungimi de unda |  |
| 3.72 | -/- | Baterie Solară | buc | 1 | Baterie pe suport de plastic, cu dimensiuni minime de 200x 200x 20 mm, tensiune 12 V, putere furnizata minim 2 W ) |  |
| 3.73 | -/- | Binoclu | buc | 1 | Binoclu, cu lentile din BaK-4, acoperire anti reflex, cu diametrul obiectivului de minim 40 mm, putere de mărire minim 8x, distanța interpupilara 56-76 mm, acoperire antireflex multiplă a lentilelelor, focalizare central, prevăzut pentru fixare pe trepied, capace pentru obiectiv și ocular. |  |
| 3.74 | -/- | Soare - Pamânt - Luna. Mişcarea De Rotaţie | buc | 1 | SOARE - PAMÂNT - LUNA. MIŞCAREA DE ROTAŢIE. SUPOST METALIC |  |
| 3.75 | -/- | Telescop | buc | 1 | Telescop (reflector (tip constructiv Newton) pe montură ecuatorială (din aluminiu sau oțel, trepied cu masa maximă 5 kg), oglindă parabolică, cu apertura minim 110 mm, distanță focală nu mai mică de 500 mm, raport focal minim 4, putere de mărire utilă cel puțin 200x, două oculare diametrul 1,25”, filtru pentru observarea Soarelui inclus). |  |
| 3.76 | -/- | Modelul Generatorului | buc | 1 | Elementele componente: suport plastic sau metal, bobinele statorului sau magneți permanenți, rotorul cu bobine, perii din lamele de cupru sau cărbune. Toate elementele constructive să fie vizibile. Modelul să poată demonstra principiul de lucru al dinamei, principiul de lucru al generatorului de curent alternativ și principiul de lucru al generatorului de curent continuu. |  |
| 3.77 | -/- | Modelul Sferei Cerești | buc | 1 | model al sferei cerești pe suport giroscopic, cu principalele cercuri de referință (ecuator ceresc, meridiane cerești) indicate, cu planul ecuatorial sau orizontal prezent, cu glob ceresc transparent și cu Pământul indicat în interior |  |
| 3.78 | -/- | Regulile De Securitate În Laboratorul De Fizică | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 800 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 20 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii din fiecare arie a disciplinei. În limba română. |  |
| 3.79 | -/- | Unități Fundamentale De Măsură În SI | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000 mm și înălțime minimă 800 mm, cu 7 unități fundamentale ale SI, cu definițiile corespunzătoare, în limba română. |  |
| 3.80 | -/- | Constante Fizice Fundamentale | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000 mm și înălțime minimă 800 mm, cu cel puțin 15 constante fizice actualizate la zi conform CODATA, în limba română |  |
| 3.81 | -/- | Prefixe Pentru Unitățile De Măsură | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500 mm și înălțime minimă 1200 mm, cu 118 elemente nominal incluse, conform recomandărilor IUPAC cel puțin 2016, în limba română |  |
| 3.82 | -/- | Tabelul Periodic Al Elementelor Chimice | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500 mm și înălțime minimă 1200 mm, cu 118 elemente nominal incluse, conform recomandărilor IUPAC cel puțin 2016, în limba română |  |
| 3.83 | -/- | Lecţii Interactive La Fizica. Partea I-Ii | buc | 1 | Lecţiile Interactive de Fizică redau fenomene şi procese de bază în ... şi pe tehnicile de simulare virtuală. Lecţiile interactive de Fizică: • Pun accentul pe latura practică a ... fizica în cel mai simplu mod cu putinţa. Lecţiile interactive de Fizică conţin: 274 de animaţii multim 243 |  |
| 3.84 | -/- | Portrete Fizicieni Celebri | buc | 1 | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: André Marie Ampere , Niels Bohr, Charles de Coulomb, Marie Curie, Albert Einstein, Michael Faraday, Galileo Galilei , Joseph Louis Gay-Lussac, Heinrich Hertz, James Prescott Joule, James Clerk Maxwell, Isaac Newton, Georg Simon Ohm, Blaise Pascal, Max Planck, Wilhelm Röntgen, Ernest Rutherford, Nikola Tesla, W. Thomson, Lord Kelvin, Alessandro Volta |  |
| 3.85 | -/- | Set Instrumente De Lucru La Tabla | buc | 1 | Set instrumente din 5 piese: rigla1 m, raportor, echer, echer, compas |  |
| 3.86 | -/- | Trusă Mecanică | buc | 1 |  |  |
| 3.87 | -/- | Trusă Electricitate | buc | 1 |  |  |
| 3.88 | -/- | Trusă Optică | buc | 1 |  |  |
| 3.89 | -/- | Trusă Fenomene Termice | buc | 1 |  |  |
| 3.90 | -/- | Trusă Circuite Electrice_1 | buc | 1 |  |  |
| 3.91 | -/- | Trusă Circuite Electrice_2 | buc | 1 |  |  |
| 3.92 | -/- | Trusă Circuite Electrice_3 | buc | 1 |  |  |
| 3.93 | -/- | Trusă Circuite Electrice_4 | buc | 1 |  |  |
| 3.94 | -/- | Modelul Motorului Pe Benzină | buc | 1 |  |  |
| 3.95 | -/- | Modelul Motorului Diesel | buc | 1 |  |  |
| 3.96 | -/- | Multimetru Analogic | buc | 1 |  |  |
| 3.97 | -/- | Multimetru Digital Cu Clește | buc | 1 |  |  |
| 3.98 | -/- | Indicator Conductivitate | buc | 1 |  |  |
| 3.99 | -/- | Dinamometru Cilindric Cu Arc, 2.5N | buc | 1 |  |  |
| 3.100 | -/- | Dinamometru Cilindric Cu Arc, 10 N | buc | 1 |  |  |
| 3.101 | -/- | Dispozitiv Pentru Demonstrarea Legii Lui Hook | buc | 1 |  |  |
| 3.102 | -/- | Set Greutăţi Placate Cu Nikel | buc | 1 |  |  |
| 3.103 | -/- | Tub Raze Catodice | buc | 1 |  |  |
| 3.104 | -/- | Model - Principiul De Lucru Al Mașinii Electrice | buc | 1 |  |  |
| 3.105 | -/- | Model Generator Termoelectric | buc | 1 |  |  |
| 3.106 | -/- | Maşina Van De Graff | buc | 1 |  |  |
| 3.107 | -/- | Dispozitiv Experimental "Demonstrarea Forței Amperice" | buc | 1 |  |  |
| 3.108 | -/- | Model Demonstrativ Al Releului Electromagnetic | buc | 1 |  |  |
| 3.109 | -/- | Dispozitiv Experimental "Demonstrarea Forței Lorenz" | buc | 1 |  |  |
| 3.110 | -/- | Aparat Pentru Demonstrarea Legii Gazelor | buc | 1 |  |  |
| 3.111 | -/- | Dispozitiv Pentru Demonstrarea Legii Lui Pascal | buc | 1 |  |  |
| 3.112 | -/- | Aparat Pentru Studiul Legii Lui Boyle. Mini | buc | 1 |  |  |
| 3.113 | -/- | Emisferele Magdeburg | buc | 1 |  |  |
| 3.114 | -/- | Pompa Komovski | buc | 1 |  |  |
| 3.115 | -/- | Unitate De Demonstrare A Principiului Convectiei Aerului | buc | 1 |  |  |
| 3.116 | -/- | Sonometru | buc | 1 |  |  |
| 3.117 | -/- | Generator Frecvenţe Sonore Variabile | buc | 1 |  |  |
| 3.118 | -/- | Discul Lui Newton | buc | 1 |  |  |
| 3.119 | -/- | SET LENTILE Si PRISME | buc | 1 |  |  |
| 3.120 | -/- | Lupa Cu Maner Ø 75 Mm | buc | 1 |  |  |
| 3.121 | -/- | Lentilă Biconvexă Pe Stativ | buc | 1 |  |  |
| 3.122 | -/- | Lentilă Biconcavă Pe Stativ | buc | 1 |  |  |
| 3.123 | -/- | Set Materiale Solide | buc | 1 |  |  |
| 3.124 | -/- | Set Cuburi | buc | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |  |