| Institutia publica Gimnaziul "Stefan cel Mare" s. Molovata | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de constructie terenului de mini fotbal

Valoarea de deviz 446 448,58 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Teren pentru minifotbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,8200 |  |  | 1 237,50 —————————— 0,00 |  | 2 252,25 —————————— 0,00 |
| 2 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 6,0800 |  |  | 1 187,28 —————————— 767,28 |  | 7 218,66 —————————— 4 665,06 |
| 3 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat |  |  | m2 |  | 608,0000 |  |  | 65,88 —————————— 21,75 |  | 40 053,41 —————————— 13 225,41 |
| 4 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=5 cm compactat |  |  | m3 |  | 30,4000 |  |  | 470,92 —————————— 84,12 |  | 14 315,98 —————————— 2 557,26 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 63 840,30 |
|  |  |  |  | Total Teren pentru minifotbal Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 840,30 20 447,73 |
|  |  |  |  | 2. Gard - gard de metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din otel (zakladnie ) |  |  | kg |  | 366,9000 |  |  | 41,84 —————————— 17,84 |  | 15 350,61 —————————— 6 546,84 |
| 6 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din otel (stalpi 60*40*4 ) |  |  | kg |  | 770,0000 |  |  | 41,84 —————————— 17,84 |  | 32 215,80 —————————— 13 739,65 |
| 7 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din otel (bara orizontala si suport colturi 40*25*2 ) |  |  | kg |  | 450,0000 |  |  | 41,84 —————————— 17,84 |  | 18 827,41 —————————— 8 029,66 |
| 8 |  | RpCP16A |  | Confectionarea, montarea panourilor de Plasa impletita pentru gard "Rabit", confectionat impletituri sau tesaturi simpla-Celula - 45x45; Diamentrul sirmei - 3,0 mm Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,0200 |  |  | m2 |  | 300,0000 |  |  | 247,83 —————————— 149,55 |  | 74 349,52 —————————— 44 864,16 |
| 9 |  | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 2,7000 |  |  | 1 492,78 —————————— 528,51 |  | 4 030,50 —————————— 1 426,99 |
| 10 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 999,62 —————————— 212,42 |  | 1 999,25 —————————— 424,85 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 146 773,09 |
|  |  |  |  | Total Gard - gard de metal Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 773,09 75 032,15 |
|  |  |  |  | 3. Fundament pentru gard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat |  |  | m2 |  | 25,5000 |  |  | 65,88 —————————— 21,75 |  | 1 679,89 —————————— 554,68 |
| 12 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 350,0000 |  |  | 28,45 —————————— 4,50 |  | 9 956,95 —————————— 1 576,20 |
| 13 |  | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 16,0000 |  |  | 1 872,69 —————————— 654,27 |  | 29 963,11 —————————— 10 468,31 |
| 14 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 51,0000 |  |  | 263,77 —————————— 144,45 |  | 13 452,22 —————————— 7 366,90 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 55 052,17 |
|  |  |  |  | Total Fundament pentru gard Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 052,17 19 966,09 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 265 665,56 |
|  |  |  |  | CASM |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 27 707,03 |
|  |  |  |  | Ch de transport |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 13 161,55 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 534,14 |
|  |  |  |  | Ch de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 44 447,45 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 981,59 |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 21 058,89 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 040,48 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 74 408,10 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 448,58 —————— 115 445,97 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Institutia publica Gimnaziul "Stefan cel Mare" s. Molovata | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Lucrari de constructie terenului de mini fotbal

Valoarea de deviz 446 448,58 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 116,8000 | 84,97 | 9 924,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,5000 | 84,97 | 1 486,98 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 73,9500 | 84,97 | 6 283,53 |
| 4. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 16,7940 | 84,97 | 1 426,99 |
| 5. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,8690 | 84,97 | 1 348,38 |
| 6. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 264,0000 | 84,97 | 22 432,08 |
| 7. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 301,5110 | 84,97 | 25 619,39 |
| 8. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,8400 | 84,97 | 411,25 |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 84,9984 | 84,97 | 7 222,32 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,2290 | 84,97 | 3 078,38 |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 264,0000 | 84,97 | 22 432,08 |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 162,1760 | 84,97 | 13 780,09 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 115 445,97 |

Materiale:

| 1. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 1 224,0000 | 0,10 | 122,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 23,8035 | 10,00 | 238,04 |
| 3. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 110,2290 | 210,00 | 23 148,09 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 34,9600 | 235,00 | 8 215,60 |
| 5. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 11,6000 | 325,00 | 3 770,00 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 12,5760 | 250,00 | 3 144,00 |
| 7. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1020 | 4 500,00 | 459,00 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0200 | 4 500,00 | 4 590,00 |
| 9. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1020 | 4 500,00 | 459,00 |
| 10. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 52,5000 | 1,00 | 52,50 |
| 11. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,5120 | 31,47 | 47,58 |
| 12. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,1200 | 21,00 | 128,52 |
| 13. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 21,6000 | 118,33 | 2 555,93 |
| 14. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 21,4200 | 45,75 | 979,96 |
| 15. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 008,0000 | 2,60 | 7 820,80 |
| 16. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 358,7500 | 23,00 | 8 251,25 |
| 17. | 2710703519894 | Profil normal I 12 mm | kg | 2 142,0000 | 8,00 | 17 136,00 |
| 18. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 15,8690 | 22,00 | 349,12 |
| 19. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,6500 | 22,00 | 168,30 |
| 20. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,5000 | 22,00 | 77,00 |
| 21. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1 586,9000 | 23,00 | 36 498,70 |
| 22. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 2,0000 | 780,00 | 1 560,00 |
| 23. | 2873132004271 | Plasa rabit zincata | m2 | 321,3000 | 30,00 | 9 639,00 |
| 24. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,7500 | 22,00 | 280,50 |
| 25. | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 18,3600 | 50,00 | 918,00 |
| 26. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 7,9345 | 125,00 | 991,81 |
| 27. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,0000 | 1,20 | 14,40 |
| 28. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 34,1152 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 18,7500 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,3200 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,0400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 131 615,50 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 12,7680 | 250,00 | 3 192,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,3840 | 55,00 | 351,12 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
| 4. | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 4,5000 | 35,00 | 157,50 |
| 5. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 12,0000 | 35,00 | 420,00 |
| 6. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 7,2960 | 350,00 | 2 553,60 |
| 7. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 9,2491 | 350,00 | 3 237,18 |
| 8. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,0950 | 550,00 | 2 252,25 |
| 9. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,6000 | 350,00 | 3 360,00 |
| 10. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,5000 | 15,00 | 67,50 |
| 11. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,0000 | 350,00 | 1 400,00 |
| 12. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,4843 | 450,00 | 1 567,94 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 18 604,09 |

|  | Total | lei |  |  | 265 665,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM | 24 % |  |  | 27 707,03 |
|  | Ch de transport | 10 % |  |  | 13 161,55 |
|  | Total |  |  |  | 306 534,14 |
|  | Ch de regie | 14,5 % |  |  | 44 447,45 |
|  | Total |  |  |  | 350 981,59 |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  | 21 058,89 |
|  | Total |  |  |  | 372 040,48 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 74 408,10 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 446 448,58 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Institutia publica Gimnaziul "Stefan cel Mare" s. Molovata | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Teren pentru minifotbal |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  | 1 237,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 252,25 |
| 2 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  | 1 187,28 ————— 767,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 84,97 | 767,28 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 | 350,00 | 420,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 7 218,66 |
| 3 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat | m2 |  |  | 65,88 ————— 21,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 84,97 | 21,75 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 210,00 | 36,54 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 350,00 | 5,11 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 450,00 | 2,47 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 40 053,41 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=5 cm compactat | m3 |  |  | 470,92 ————— 84,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,12 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 235,00 | 270,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 14 315,98 |
|  |  | 2. Gard - gard de metal |  |  |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel (zakladnie ) | kg |  |  | 41,84 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 125,00 | 0,62 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 15 350,61 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel (stalpi 60*40*4 ) | kg |  |  | 41,84 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 125,00 | 0,62 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 32 215,80 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel (bara orizontala si suport colturi 40*25*2 ) | kg |  |  | 41,84 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 125,00 | 0,62 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 18 827,41 |
| 8 | RpCP16A | Confectionarea, montarea panourilor de Plasa impletita pentru gard "Rabit", confectionat impletituri sau tesaturi simpla-Celula - 45x45; Diamentrul sirmei - 3,0 mm Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,0200 | m2 |  |  | 247,83 ————— 149,55 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,8800 | 84,97 | 74,77 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8800 | 84,97 | 74,77 |
|  | 2710703519894 | Profil normal I 12 mm | kg | 7,0000 | 8,00 | 57,12 |
|  | 2873132004271 | Plasa rabit zincata | m2 | 1,0500 | 30,00 | 32,13 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 4,0000 | 0,10 | 0,41 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0600 | 50,00 | 3,06 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 | 45,75 | 3,27 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 74 349,52 |
| 9 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 1 492,78 ————— 528,51 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 | 84,97 | 528,51 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 | 118,33 | 946,64 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 | 31,47 | 17,62 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 030,50 |
| 10 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  | 999,62 ————— 212,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 84,97 | 205,62 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,20 | 7,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 999,25 |
|  |  | 3. Fundament pentru gard |  |  |  |  |
| 11 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat | m2 |  |  | 65,88 ————— 21,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 84,97 | 21,75 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 210,00 | 36,54 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 350,00 | 5,11 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 450,00 | 2,48 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 679,89 |
| 12 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 28,45 ————— 4,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 84,97 | 0,25 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 23,00 | 23,58 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 9 956,95 |
| 13 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  | 1 872,69 ————— 654,27 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 | 84,97 | 620,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 | 2,60 | 488,80 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 | 250,00 | 196,50 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 325,00 | 235,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 350,00 | 210,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 29 963,11 |
| 14 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 263,77 ————— 144,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 84,97 | 123,21 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 22,00 | 5,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,00 | 2,52 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 500,00 | 9,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 500,00 | 9,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 4 500,00 | 90,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 13 452,22 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.