| ____Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 46), din str. Independentei nr. 26, or. Balti. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Lucrari de incalzire.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 1 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" demontarea robinetului de reglaj pentru radiator tur si retur d/-1/2') | buc | 98,00 |
| 2 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | 35,00 |
| 3 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( PP-R /FB D20mm cu fitinguri) | m | 20,00 |
| 4 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robineti de reglaj pentru radiator tur si retur d/-1/2') | buc | 98,00 |
| 5 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 20,00 |
| 6 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm | buc | 1,00 |
| 8 | M7 F07 Ap | Echipamente termo-hidromecanice, cu greutatea sub 1 tona (Asamblarea si montarea punctului termic in set) | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Punct termic individual tip modul, analog cu Heat Master SI 70KW asamblat de Techno Test (Termoelectrica) | set | 1,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.