| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei:achiziționarea lucrărilor și materialelor pentru termoizolare exterioară a pereților clădirilor RTEC |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului/serviciului/lucrărilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 |  |  |  |  |
| 45321000-3 | Termoizolarea exterioară pereților | Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placa de polisteren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerală, cu lățimea 25 cm. Materiale mărunte (cîrpe, spuma)=1,01 |  |  |
| 45321000-3 | Aplicarea manuală a grundului | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț ”Gleta” într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  |  |
| 45321000-3 | Tencuieli exterioare | Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual cu amestec ”TINC” la pereți |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________