Caiet de sarcini

|  | Lot 1 | Mașina de spălat rufe industrială automat. Capacitatea 14 kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42900000-5 | Mașina de spălat rufe industrială automat. Capacitatea 14 kg IET 40 | buc | 1 | Mașina de spălat rufe automat. Capacitate incarcare 14 kg Volum tambur 130 litri -142 litri Diametru tambur aproximativ 620 mm Adancime tambur 350- 430 Viteza de centrifugare cel puțin 500 rpm G factor cel puțin 100 Nivel de zgomot < 70 dB Dimensiuni: lățime 800-900 x adâncime 800 x 900 înălțime 1300-1400 mm. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la instituție din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 15 zile după înregistrarea contractului. | 91667 |

| Nr NR. | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Obligatoriu să fie încărcat în SIA RSAP |  |  |  |
| 1 | Oferta | Formularul Ofertei | obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă 1% FĂRĂ TVA Valabilă 60 zile | - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport al sectorului Botanica Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1007601010448 Contul de decontare/trezorerial: MD87TRPCDV518410A00780AA Contul bancar: 226614 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP nr. ____ din __” | obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului | obligatoriu |
| 4 | Specificația tehnică | original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului | obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic | obligatoriu |
| 6 | numărul de înregistrare din Lista producătorilor EEE. | HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE) "111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." | obligatoriu |
| 7 | DUAE | Conform formularului. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | obligatoriu |
| 8 | Certificat de conformitate/calitate eliberată de producător | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului valabil la ziua petrecerii concursului. | obligatoriu |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național | Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua petrecerii concursului. Copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului. Restanța la ziua petrecerii concursului 0,00 lei. | obligatoriu |
| 10 | Garanția tehnică | Minim 2 ani confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului | obligatorie |
| 11 | Mostre să prezinte la solicitarea AC. | ÎN TERMEN DE 3 Zile | La solicitare |
| 12 | Pașaport tehnic / instrucțiunea de utilizare | ÎN TERMEN DE 3 Zile | La solicitare |
| 13 | Garanția de bună execuție (operator economic desemnat câștigător) | Pentru câștigător - 5 % din valoarea contractului cu TVA. Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA c.b.: TREZMD2X cu nota:„ Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP/ LP nr. ___________ din___________”. Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii. | Obligatoriu pentru OE desemnat câștigător |
|  | NOTA: numărul de înregistrare din Lista producătorilor | HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE), "111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." si conform comunicatului Agentiei Achizitii Publice din 10/09/2020 https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-cerin%C8%9Bele-fa%C8%9B%C4%83-de-operatorii-economici-care-v%C3%AEnd-%C5%9Fisau-import%C4%83-produse-de Beneficiarul licitatiei ARE OBLIGATIA de a solicita de la ofertant numarul de inregistrare in Lista Producatorilor EEE. Reesind din faptul compania D-ra participa la Licitatii pentru Echipament Electric si Electronic, care cade sub incidenta acestui Regulament. Agenția Achiziții Publice comunică următoarele. Potrivit informației survenite de la Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, persoanele fizice sau juridice care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă produse de echipamente electrice și electronice (EEE) sînt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului. Astfel, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în continuare - Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, producătorii/distribuitorii de EEE au obligația de a se înregistra în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html). Înregistrarea producătorilor/distribuitorilor în „Lista producătorilor” presupune și obținerea autorizației (de mediu) la desfășurarea activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorilor, care le oferă dreptul producătorilor/distribuitorilor de comercializare a EEE și întreprinderea măsurilor pentru implementarea Regulamentului. În acest mod, potrivit pct. 111 din Regulament, agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”. Astfel, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” (a se vedea mai sus link-ul către listă) drept dovadă a conformării reglementărilor de mai sus. Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova. |  |