	Constructia sala de volei situat pe teren nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare (02/01-2-24-IVC)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Incalzire

	
	

	1
	SC11B


	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie 400x730h N=0.3 kW

	buc
	2,000


	 2
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	4,000


	 
	
	Capitolul 1.2. Ventilatie

	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. RA1

	
	

	3
	VA22C


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2

	m2
	36,800


	 4
	VA22C2


	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.

	m2
	36,800


	 5
	VA22C


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2

	m2
	30,400


	 6
	VA22C2


	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.

	m2
	30,400


	 7
	VA22B


	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2

	m2
	23,000


	 8
	VA22B2


	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.

	m2
	23,000


	 9
	VA21A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2

	m2
	13,200


	 10
	VA21A2


	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.

	m2
	13,200


	 11
	VA02C


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm / Cutie din otel galvanizat gr.0.7mm 600x300x500h - 1buc

	m2
	0,900


	 12
	VB02A2


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm"  / Consum resurs nou "Clapeta de acceleratie 250x150" = 1buc/buc

	buc
	1,000


	 13
	VB15B


	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x300h sau analog

	buc
	5,000


	 14
	VB15B


	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x250h sau analog

	buc
	6,000


	 15
	VB15B


	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x100h sau analog

	buc
	6,000


	 16
	VB09B


	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare РКА 600x500h

	buc
	1,000


	 17
	CE05B1


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Umbrela ЗП 00.000-01 (400x300) - 1buc

	m2
	0,535


	 18
	IzH07B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm IZOVER-CO sau analog

	m2
	10,000


	 19
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	10,000


	 20
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	10,000


	 21
	IzH07B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu  IZOVER-CO sau analog

	m2
	41,000


	 
	
	Capitolul 1.2.2. A1

	
	

	22
	VB01A2


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"  / Consum material nou "Supapa de retinere КАНАЛ-КОЛ-К-200 sau analog" = 1.0 buc/buc

	buc
	1,000


	 23
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2

	m2
	2,512


	 24
	VA19A2


	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga la norma VA19A.

	m2
	2,512


	 25
	VA21A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2

	m2
	12,350


	 26
	VA21A2


	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.

	m2
	12,350


	 27
	VB15B


	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x150h sau analog

	buc
	4,000


	 28
	VB15B


	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 300x150h sau analog

	buc
	2,000


	 29
	CC09D


	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata  si cuie peste stratul de izolatie, fara  retea din otel - beton / Plasa metalica 10x10

	m2
	0,200


	 30
	IzH07B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm IZOVER-CO sau analog

	m2
	1,000


	 31
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	1,000


	 32
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	1,000


	 33
	IzH07B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu  IZOVER-CO sau analog

	m2
	17,000


	 
	
	Capitolul 1.2.3. RN1

	
	

	34
	VB09D


	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  2500 - 4500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare nereglabila PKA 1000x800h

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.2.4. AN1,2

	
	

	35
	VB09B


	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare pentru usa MV430/2

	buc
	4,000


	 36
	VB15B


	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x200h sau analog

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Incalzire

	
	

	37
	IB02C


	Convectoradiator tip panou

	buc
	12,000


	 
	
	Capitolul 2.2. Ventilatie

	
	

	
	
	Capitolul 2.2.1. RA1

	
	

	38
	VC16A


	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Recuperator VERSO

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 2.2.2. A1

	
	

	39
	VC04A


	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	1,000


	 40
	VB17A


	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 2.2.3. RN1

	
	

	41
	VB02C2


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate  / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm"  "Otel cornier 25x25x3 mm" / Clapeta cu actionare electrica

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 2.2.4. AN1,2

	
	

	42
	VB02B2


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate  / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm"  "Otel cornier 20x20x3 mm" / Clapeta cu actionare electrica

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Incalzire

	
	

	43
	
	Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 2.0 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog

	buc
	10,000


	 44
	
	Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 1.5 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog

	buc
	1,000


	 45
	
	Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 0.75 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 3.2. Ventilatie

	
	

	
	
	Capitolul 3.2.1. RA1

	
	

	46
	
	Recuperator Lref=2480 m3/h, Lasp=2000 m3/h N=2.8 kw, eficienta recuperarii 79% (2 ventilatoare, 2 filtre, schimbator de caldura, incalzitor electric N=8.2 kw, panou cu ecran tactil/telecomanda) tip VERSO-R-3000-V-E-R1-F7/M5C5-L/A sau analog

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 3.2.2. A1

	
	

	47
	
	Ventilator L=520 m3/h, N=0.08 kw,, n=2600 rot/min, H=250Pa tip КАНАЛ-вент-200А sau analog

	buc
	1,000


	 48
	
	Atenuator de sunet ГКК-200-600 sau analog

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 3.2.3. RN1

	
	

	49
	
	Clapeta cu actionare electrica 1000x800h tip ГЕРМЕТИК С-1000х800-Н-М220-S-1-УХЛ2 sau analog

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 3.2.4. AN1,2

	
	

	50
	
	Clapeta cu actionare electrica 600x500h tip ГЕРМЕТИК С-600х500-Н-М220-S-1-УХЛ2 sau analog

	buc
	2,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
