| IMSP AMT Centru | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Reparatia incaperilor bir.620-625 (7 birouri), WC (2 unitați) pentru personal si pentru pacienti (partial materialul beneficiarului)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet 620 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 2 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 2,000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 12,260 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 40,890 |
| 5 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm | m2 | 12,260 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 40,890 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,890 |
| 8 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 40,890 |
| 9 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 40,890 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 40,890 |
| 11 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 40,890 |
| 12 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 15,000 |
| 13 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Glafuri |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 2,010 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 2,010 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,010 |
| 17 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 2,010 |
| 18 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 2,010 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 2,010 |
| 20 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 2,010 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 18,700 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 18,700 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,700 |
| 24 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 18,700 |
| 25 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 18,700 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 18,700 |
| 27 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 18,700 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Usi |  |  |
| 28 | RpCO40F | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente | buc | 2,000 |
| 29 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки | m2 | 9,640 |
| 30 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Incalzire |  |  |
| 31 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 4,000 |
| 32 | RpIB11A | Demontari radiatoare (Снятие ратиаторов) | m2 | 4,200 |
| 33 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,000 |
| 34 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c радиаторов) | m2 | 4,200 |
| 35 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c труб) | m2 | 0,230 |
| 36 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 4,200 |
| 37 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100) | m2 | 4,200 |
| 38 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8,000 |
| 39 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 4,500 |
| 40 | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei | m2 | 4,200 |
| 41 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Труба ППР д-16мм | m | 6,200 |
| 42 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Фитинги ППР д-16мм (40% от объема труб) | m | 2,480 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 620a |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 43 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 44 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 2,000 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 39,560 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 39,560 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,560 |
| 48 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 39,560 |
| 49 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 39,560 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 39,560 |
| 51 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 39,560 |
| 52 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,000 |
| 53 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 6,000 |
| 54 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Glafuri |  |  |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,820 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 0,820 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 0,820 |
| 58 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 0,850 |
| 59 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 0,820 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 0,820 |
| 61 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 0,820 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 12,700 |
| 63 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 12,700 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,700 |
| 65 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 12,700 |
| 66 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 12,700 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 12,700 |
| 68 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 12,700 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Usi |  |  |
| 69 | RpCO40F | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente | buc | 1,000 |
| 70 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки | m2 | 4,820 |
| 71 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 72 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Incalzire |  |  |
| 73 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,000 |
| 74 | RpIB11A | Demontari radiatoare (Снятие ратиаторов) | m2 | 1,500 |
| 75 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 76 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c радиаторов) | m2 | 1,500 |
| 77 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 1,500 |
| 78 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100) | m2 | 1,500 |
| 79 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,000 |
| 80 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 3,850 |
| 81 | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet 621 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 82 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 83 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 1,000 |
| 84 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 36,670 |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 36,670 |
| 86 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,670 |
| 87 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 36,670 |
| 88 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 36,670 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 36,670 |
| 90 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 36,670 |
| 91 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 12,000 |
| 92 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Glafuri |  |  |
| 93 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,820 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 0,820 |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 0,820 |
| 96 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 0,850 |
| 97 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 0,820 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 0,820 |
| 99 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 0,820 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tavan |  |  |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 10,340 |
| 101 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 10,340 |
| 102 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,340 |
| 103 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 10,340 |
| 104 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 10,340 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 10,340 |
| 106 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 10,340 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Usi |  |  |
| 107 | RpCO40F | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente | buc | 1,000 |
| 108 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки | m2 | 4,820 |
| 109 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Incalzire |  |  |
| 110 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,000 |
| 111 | RpIB11A | Demontari radiatoare (Снятие ратиаторов) | m2 | 1,800 |
| 112 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 113 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c радиаторов) | m2 | 1,800 |
| 114 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c труб) | m2 | 0,090 |
| 115 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 1,800 |
| 116 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100) | m2 | 1,800 |
| 117 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,000 |
| 118 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 3,600 |
| 119 | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei | m2 | 1,800 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinet 622 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 120 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки ниши из дерева ) | m2 | 5,700 |
| 121 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 122 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 1,000 |
| 123 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 58,460 |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 58,460 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,460 |
| 126 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 58,460 |
| 127 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 58,460 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 58,460 |
| 129 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 58,460 |
| 130 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,000 |
| 131 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 21,000 |
| 132 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Glafuri |  |  |
| 133 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,640 |
| 134 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 1,640 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,640 |
| 136 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 1,640 |
| 137 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 1,640 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 1,640 |
| 139 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 1,640 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan |  |  |
| 140 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 27,600 |
| 141 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 27,600 |
| 142 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,600 |
| 143 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 27,600 |
| 144 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 27,600 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 27,600 |
| 146 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 27,600 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Usi |  |  |
| 147 | RpCO40F | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente | buc | 1,000 |
| 148 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки | m2 | 4,820 |
| 149 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Incalzire |  |  |
| 150 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 4,000 |
| 151 | RpIB11A | Demontari radiatoare (Снятие ратиаторов) | m2 | 3,600 |
| 152 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 153 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c радиаторов) | m2 | 3,600 |
| 154 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 3,600 |
| 155 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100) | m2 | 3,600 |
| 156 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8,000 |
| 157 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 10,400 |
| 158 | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei | m2 | 3,600 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet 623 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 159 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 41,570 |
| 160 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 2,000 |
| 161 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка ниши | 100 m2 | 0,001 |
| 162 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 40,570 |
| 163 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 40,570 |
| 164 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,570 |
| 165 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 40,570 |
| 166 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 40,570 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 40,570 |
| 168 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 40,570 |
| 169 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,000 |
| 170 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 9,000 |
| 171 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Glafuri |  |  |
| 172 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,820 |
| 173 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 0,820 |
| 174 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 0,820 |
| 175 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 0,820 |
| 176 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 0,820 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 0,820 |
| 178 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 0,820 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan |  |  |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 13,200 |
| 180 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 13,200 |
| 181 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,200 |
| 182 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 13,200 |
| 183 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 13,200 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 13,200 |
| 185 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 13,200 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Usi |  |  |
| 186 | RpCO40F | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente | buc | 1,000 |
| 187 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки | m2 | 4,820 |
| 188 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 189 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 190 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя типа Delimano | buc | 1,000 |
| 191 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.6. Incalzire |  |  |
| 192 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,000 |
| 193 | RpIB11A | Demontari radiatoare (Снятие ратиаторов) | m2 | 1,800 |
| 194 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 195 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c радиаторов) | m2 | 1,800 |
| 196 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 1,800 |
| 197 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100) | m2 | 1,800 |
| 198 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,000 |
| 199 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 4,600 |
| 200 | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei | m2 | 1,800 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinet 624 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 201 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 202 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 1,000 |
| 203 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 40,320 |
| 204 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 40,320 |
| 205 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,320 |
| 206 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 40,320 |
| 207 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 40,320 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 40,320 |
| 209 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 40,320 |
| 210 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,000 |
| 211 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 9,000 |
| 212 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Glafuri |  |  |
| 213 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,820 |
| 214 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 0,820 |
| 215 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 0,820 |
| 216 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 0,820 |
| 217 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 0,820 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 0,820 |
| 219 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 0,820 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Tavan |  |  |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 12,700 |
| 221 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 12,700 |
| 222 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,700 |
| 223 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 12,700 |
| 224 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 12,700 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 12,700 |
| 226 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 12,700 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Usi |  |  |
| 227 | RpCO40F | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente | buc | 1,000 |
| 228 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки | m2 | 4,820 |
| 229 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 230 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 231 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя типа Delimano | buc | 1,000 |
| 232 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.6. Incalzire |  |  |
| 233 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,000 |
| 234 | RpIB11A | Demontari radiatoare (Снятие ратиаторов) | m2 | 1,800 |
| 235 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 236 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c радиаторов) | m2 | 1,800 |
| 237 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 1,800 |
| 238 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100) | m2 | 1,800 |
| 239 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,000 |
| 240 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 3,850 |
| 241 | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei | m2 | 1,800 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabinet 625 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 242 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 243 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 2,000 |
| 244 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 41,330 |
| 245 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 41,330 |
| 246 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,330 |
| 247 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 41,330 |
| 248 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 41,330 |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 41,330 |
| 250 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 41,330 |
| 251 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,000 |
| 252 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 9,000 |
| 253 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Glafuri |  |  |
| 254 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,820 |
| 255 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 0,820 |
| 256 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 0,820 |
| 257 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 0,850 |
| 258 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 0,820 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 0,820 |
| 260 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 0,820 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Tavan |  |  |
| 261 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 13,400 |
| 262 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 13,400 |
| 263 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,400 |
| 264 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 13,400 |
| 265 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 13,400 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 13,400 |
| 267 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 13,400 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Usi |  |  |
| 268 | RpCO40F | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente | buc | 1,000 |
| 269 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки | m2 | 4,820 |
| 270 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 271 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 272 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя типа Delimano | buc | 1,000 |
| 273 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.6. Incalzire |  |  |
| 274 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,000 |
| 275 | RpIB11A | Demontari radiatoare (Снятие ратиаторов) | m2 | 2,100 |
| 276 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 277 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c радиаторов) | m2 | 2,100 |
| 278 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 2,100 |
| 279 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100) | m2 | 2,100 |
| 280 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,000 |
| 281 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 4,250 |
| 282 | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.8. WC pentru parinti si copii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 283 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж стен | m2 | 0,184 |
| 284 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 11,170 |
| 285 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara) | 100 m2 | 0,021 |
| 286 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 1,000 |
| 287 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 33,080 |
| 288 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 33,080 |
| 289 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 33,080 |
| 290 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 33,080 |
| 291 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 33,080 |
| 292 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
| 293 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - обшивка гипсокартоном канализационных труб | m2 | 1,500 |
| 294 | CK26A | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Tavan |  |  |
| 295 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,300 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Usi |  |  |
| 296 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 297 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |
| 298 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7,800 |
| 299 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale cu grosime pina la 15 cm | m3 | 0,250 |
| 300 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500*500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 7,800 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 301 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 5,800 |
| 302 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,800 |
| 303 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 2,700 |
| 304 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 305 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - умывальник детский с пьедисталом | buc | 1,000 |
| 306 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя типа Delimano | buc | 2,000 |
| 307 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 308 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - установка взрослого унитаза (se exclude: rezervoe de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 309 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - установка детского унитаза (se exclude: rezervoe de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 310 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 2,000 |
| 311 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка автоматического распределителя жидкого мыла) | buc | 2,000 |
| 312 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 313 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m | m | 8,000 |
| 314 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| 315 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,500 |
| 316 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc | 2,000 |
| 317 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu | buc | 1,000 |
| 318 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,800 |
| 319 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu | buc | 2,000 |
| 320 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50 | buc | 1,000 |
| 321 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot | buc | 1,000 |
| 322 | RpCP17A | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta ( se exclude: Ciment portland P 40 saci S388, Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2, Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90, Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2, Aparat de sudura) - 60см в стену, 60см в пол | m | 1,200 |
|  |  | Capitolul 1.8.6. Ventilare |  |  |
| 323 | VA01B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm | m2 | 1,480 |
| 324 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 3,000 |
| 325 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat - Анкер 10*60 со шпилькой 25см | buc | 3,000 |
| 326 | RpIzA05A1 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email), pentru executie mecanizata | m2 | 2,220 |
| 327 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 200*200 alba (surub 4buc/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. WC |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 328 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,120 |
| 329 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 21,120 |
| 330 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 21,120 |
| 331 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
| 332 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - обшивка гипсокартоном канализационных труб | m2 | 0,600 |
| 333 | CK26A | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 4,400 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Glafuri |  |  |
| 334 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,820 |
| 335 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 0,820 |
| 336 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 0,820 |
| 337 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 0,850 |
| 338 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 0,820 |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 0,820 |
| 340 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 0,820 |
| 341 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 5,450 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Tavan |  |  |
| 342 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 4,400 |
| 343 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 4,400 |
| 344 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,400 |
| 345 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 4,400 |
| 346 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 4,400 |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 4,400 |
| 348 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 4,400 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Usi |  |  |
| 349 | CK33C k=0.5 | Demontarea Broasca aplicata sistem Yalle - демонтаж замка (numai manopera) | buc | 1,000 |
| 350 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - очистка от старой краски | m2 | 4,820 |
| 351 | RpCO40F | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente | buc | 1,000 |
| 352 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки | m2 | 4,820 |
| 353 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка | buc | 1,000 |
| 354 | RpCQ01J | Inlocuirea geamurilor prelucrate, la ochiuri sub 0,50 mp, cu chit, cuie si baghete din lemn, montate pe timplarie de lemn, la suprafete de peste 5 mp (se exclude: Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69, Baghete din lemn sau metalice pt. geam, Cuie pt geamuri (tinte fara cap)) - sticla riflata (desenul se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 2,800 |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Pardoseli |  |  |
| 355 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,400 |
| 356 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,400 |
| 357 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,400 |
| 358 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500*500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 4,400 |
|  |  | Capitolul 1.9.6. Lucrari santehnice |  |  |
| 359 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoe de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 360 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 361 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 362 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 |
| 363 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 364 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,000 |
| 365 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot | buc | 1,000 |
| 366 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50 | buc | 1,000 |
| 367 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,500 |
| 368 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc | 2,000 |
| 369 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m | m | 5,000 |
| 370 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Coridor |  |  |
| 371 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 106,400 |
| 372 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки | m2 | 33,740 |
| 373 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен ниш, а также наличников и коробки | m2 | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Alte lucrari |  |  |
| 374 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора | t | 6,800 |
| 375 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 6,800 |
| 376 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 6,800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cabinet 620 |  |  |
| 377 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,050 |
| 378 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 5,000 |
| 379 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 10,000 |
| 380 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 381 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 382 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 383 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 4 блока по 2 розетки | 100 buc | 0,080 |
| 384 |  | Priza alba | buc | 8,000 |
| 385 |  | Rama 2 locuri | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cabinet 620,1 |  |  |
| 386 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,020 |
| 387 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 2,000 |
| 388 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 2,000 |
| 389 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 390 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 391 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 392 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 3 блока по 2 розетки | 100 buc | 0,060 |
| 393 |  | Priza alba | buc | 6,000 |
| 394 |  | Rama 2 locuri | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Cabinet 621 |  |  |
| 395 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,020 |
| 396 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 2,000 |
| 397 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 4,000 |
| 398 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 399 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 400 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 401 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 3 блока по 2 розетки | 100 buc | 0,060 |
| 402 |  | Priza alba | buc | 6,000 |
| 403 |  | Rama 2 locuri | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Cabinet 622 |  |  |
| 404 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,120 |
| 405 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 12,000 |
| 406 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 24,000 |
| 407 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,020 |
| 408 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 2,000 |
| 409 |  | Rama 1 loc | buc | 2,000 |
| 410 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 2 блока по 2 розетки | 100 buc | 0,040 |
| 411 |  | Priza alba | buc | 4,000 |
| 412 |  | Rama 2 locuri | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Cabinet 623 |  |  |
| 413 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,030 |
| 414 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 3,000 |
| 415 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 6,000 |
| 416 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 417 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 418 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 419 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 4 блока по 2 розетки | 100 buc | 0,080 |
| 420 |  | Priza alba | buc | 8,000 |
| 421 |  | Rama 2 locuri | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Cabinet 624 |  |  |
| 422 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,020 |
| 423 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 2,000 |
| 424 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 4,000 |
| 425 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 426 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 427 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 428 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 2 блока по 2 розетки | 100 buc | 0,040 |
| 429 |  | Priza alba | buc | 4,000 |
| 430 |  | Rama 2 locuri | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Cabinet 625 |  |  |
| 431 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,030 |
| 432 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 3,000 |
| 433 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 6,000 |
| 434 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 435 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 436 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 437 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 2 блока по 2 розетки | 100 buc | 0,040 |
| 438 |  | Priza alba | buc | 4,000 |
| 439 |  | Rama 2 locuri | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. WC pentru parinti si copii |  |  |
| 440 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,030 |
| 441 |  | Corp de iluminat 60*60 LED | buc | 3,000 |
| 442 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 443 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 444 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 445 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,050 |
| 446 |  | Priza alba | buc | 5,000 |
| 447 |  | Rama 2 locuri | buc | 2,000 |
| 448 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. WC |  |  |
| 449 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,020 |
| 450 |  | Corp de iluminat 60*60 LED | buc | 2,000 |
| 451 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 452 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 453 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 454 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,020 |
| 455 |  | Priza alba | buc | 2,000 |
| 456 |  | Rama 1 loc | buc | 2,000 |

P.S.  Materialele beneficiarului (fara pret):

| *001-001 | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 29,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| *001-0011 | Corp de iluminat 60*60 LED | buc | 5,000 |
| *001-002 | Lampa LED 2*36 | buc | 56,000 |
| *001-0032 | Intrerupator alb 2 kl | buc | 10,000 |
| *001-004 | Priza alba | buc | 47,000 |
| *001-005 | Rama 2 locuri | buc | 22,000 |
| *001-006 | Rama 1 loc | buc | 13,000 |
| *2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,100 |
| *2416586105303-01 | Amorsa-grund Supraton | kg | 62,909 |
| *2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 210,324 |
| *24302261000001 | Fuga | kg | 35,526 |
| *2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 196,545 |
| *2611112500001 | Geam tras prelucrat | m2 | 2,996 |
| *2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 80*60 | buc | 2,020 |
| *2622102438000 | Lavoar | buc | 5,000 |
| *2622102438000-1 | Lavoar - умывальник детский с пьедисталом | buc | 1,000 |
| *2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior si rezervor de apa | buc | 2,000 |
| *26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior si rezervor de apa pentru corii | buc | 1,000 |
| *2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 5,000 |
| *2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 994,225 |
| *2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 884,869 |
| *2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 300*600 | m2 | 66,137 |
| *2661112800700-1 | Placi sau piscoturi de gresie 500*500 | m2 | 12,691 |
| *27221032118681 | Перила из нержавеющей стали включая аксессуары | m | 1,224 |
| *2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 8,715 |
| *2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 9,000 |
| *2913124201370 | Смеситель типа Delimano | buc | 5,000 |
| *29131242013701 | Смеситель | buc | 1,000 |
| *2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 2,000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.