| 1.Storage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametru | Cerințe minime |
|  | Controler | Sistemul trebuie sa prezinte 2 controlere de înalta disponibilitate, redundante și hot-swap ce permit accesul la date simultan in mod multiprotocol, la nivel de bloc (SAN) si la nivel de fișier (NAS) |
|  | Hard disk-uri instalate | La livrare vor fi instalate cel puțin 12 disk-uri cu interfață SAS de capacitate min 1.2TB (2,5-inch). |
|  | Protocoale Suportate | Sistemul trebuie să conțină suport complet și licențiere pentru tot spațiul prevăzut, pentru următoarele protocoale: iSCSI; NFS; CIFS, FC and FCoE |
|  | Porturi instalate | Min.8 x SFP+ Ports dual purpose (Ethernet or FC role) |
|  | Nivele RAID suportate | RAID5,RAID 6, RAID 10 sau nivele raid similare ca performanta si redundanta |
|  | Memorie cache inclusă | min. 64 GB (32 GB per controller) |
|  | Minimum System Capacity Support | min. 1,200TB |
|  | Format | Rackmountable (dimensiune max 2U) |
|  | I/O acceleration solution | 1 TB per system I/O acceleration solution: Flash or SSD – Solutia trebuie sa fie compatibila cu Cluster Software, tot softul necesar trebuie sa fie inclus |
|  | Support for SAS | Min 900GB |
|  | Support for SATA | Min 2TB |
|  | Support for SSD Drives | Min 960GB |
|  | Suportul Snapshot Copiilor | Copii snapshot fără pierderi de performanță. Licenta pentru Snapshot trebuie sa fie inclusa in oferta , sa acopere tot spațiu solicitat si sa nu impună limite la numărul de snapshoturi executate. |
|  | LUN clones | Sistemul trebuie sa suporte modalitatea de a clona rapid in mod online un volum distribuit. Utilizarea clonelor volumelor distribuite nu trebuie sa afecteze performanta de acces la volumul original si performanta totala a sistemului. Tehnologia de clonare a volumelor trebuie sa fie de tip space-efficient astfel ca volumul clonat, inițial nu va consuma spațiu additional pe system doar diferențialul de la volumul original. |
|  | Suport pentru următoarele sisteme de operare | Windows Server 2000-2016 Editions, Hyper-V Virtualization, Linux, VMware ESX 5.5-6.7. |
|  | Număr minim de LUN-uri suportate | min. 500 ( dacă este necesară licențiere suplimentară, atunci licențele vor fi incluse la livrare) |
|  | Facilități pentru disponibilitate înaltă | Ethernet-based service processor, redundant hot-swappable controllers, cooling fans, power supplies, HDDs. |
|  | Scalabilitate | Soluția propusa va permite scalabilitate înaltă: adăugarea spațiului, componentelor de interconectare,modulelor de accelerare a performantei I/O se va executa in regim Online, fără întreruperea serviciilor. Migrarea la un sistem de o performanta mai înalta (controller upgrade) nu va impune migrarea datelor sau schimbul polițelor cu discuri (Data-in-Place controller upgrade). |
|  | Deduplicare | Suport pentru tehnologiile de Deduplicare, sau alte tehnologii similare. |
|  | Thin provisioning | Sistemul va dispune de tehnologii Thin provisioning și va conține licențe de Thin Provisioning, ce vor acoperi întreaga cantitate de date. |
|  | Storage Cluster Software | Hardware-ul și software-ul oferite ca parte a soluției de cluster trebuie să fie furnizate de un singur furnizor testate pentru compatibilitate și performanță. |
|  | Software Subscription | Disponibilitatea de update a softului pentru min. 3 ani |
|  | Management Software | Aplicația de monitoring a sistemului de stocare a datelor va fi produsa de același producător al sistemului oferit si va dispune de posibilitățile de raportare in regim real-time cit si din informația acumulata pe o perioada de minim 12 luni. Rapoartele vor conține informația detaliata privind performanta componentelor fizice (procesoare/coruri ,cache ,disk-uri ,host porturi FC si Ethernet ) si a componentelor logice (protocoale de acces FC/iSCSI/FCoE/NFS/SMB, volumuri ,LUN-uri, read/write/total IOPS per volum/lun. |
|  | Cablaj | Includerea întregului set de cablaj necesar realizării conexiunilor dintre storage si servere precum si alimentarii la energia electrica a storage-ului, trebuie incluse. |
|  | Lucrări de instalare | Lucrări de instalare si configurare de tip start-up (instalare fizica, comutare, inițializarea sistemului, crearea unităților logice, management), executate de min.2 specialiștii tehnici certificați pentru lucrările necesare cu echipamentul propus. |
|  | Garanție | min. 3 ani, cu 4 ore timp de răspuns |
| 2. Conversion KIT pentru sistemul de stocare existent (Netapp FAS 2552) |  |  |
| 1 | Kit-ul trebuie sa includă | 2x IOM6 controller, 2x 0.5m SAS cables and 2-pc DS2246 End Caps |
| 2 | Kit-ul trebui sa fie compatibil | Kit-ul trebui sa fie compatibil cu sistema de stocare din punctul 1 |
| 3 | Kit-ul trebui sa fie capabil | Kit-ul trebui sa fie capabil sa transforme sistemul de stocare existent Netapp FAS 2552 in polita cu disk-uri care ulterior sa poata fi conectata la sistemul de stocare solicitat in punctul 1 |
| 4 | Servicii incluse | Efectuarea lucrărilor de instalare si configurare a kit-ului, cu garantarea consistentei datelor migrate pe sistemul nou, suport in procesul de migrare a datelor. |
| 3. Prelungirea garantiei |  |  |
| 1 | Prelungirea si ajustarea garantiei | Garantia la polita cu disk-uri obtinuta prin conversie Netapp FAS 2552 (cu ajutorul la Conversion KIT din punctul 2 ) trebuie sa fie ajustata cu garantia propusa pentru sistemul de stocare din punctul 1 |