CAIET DE SARCINI

Lista lucrărilor solicitate şi specificaţii tehnice:

I . Lucrări de reparaţie a segmentului stradal

Str. Alexandru cel Bun, nr. 2A – Str. Donici

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanică cu buldozer | 100 m3 | 1,50 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC18, TsC19, TsC20 şi TsC21, pentru transportul pămîntului Pe fiecare 10 m în plus, peste distanţa prevăzută la articolele respective TsC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,00 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului sapat în teren catg.II | 100 m2 | 4,00 |
| 4 | TsC61B | Sapatura mecanică a pamîntului cu excavator cu descărcare în autobasculantă | 100 m3 | 1,00 |
| 5 | TsI50A5 | Transportatrea pamîntului cu autobasculanta la distanţa de 5km | t | 165,29 |
| 6 | TsA20C | Sapatura manuală de pamînt, în taluzuri | m3 | 13,21 |
| 7 | DA12B | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asterne mecanică, executat fără impanare, fără înnorrire h-20cm | m3 | 80,00 |
| 8 | DB16H k-1,25 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregare marunte, executată la cald, în grosimee de 4,0 cm, cu aşternere mecanică | m2 | 400,00 |

II.  Lucrări de reparaţie a segmentului stradal

Str. Alexandru cel Bun, nr. 2A – Str. Moldova, nr. 14

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton | m | 30,00 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,92 |
| 3 | Ts150A5 | Transportatrea pamîntului cu autobasculanta de 5 t la distanţa de 5km | t | 316,80 |
| 4 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, în strtaturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 42 |
| 5 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,92 |
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor şi deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg.II | 100 m2 | 6,40 |
| 7 | DA12B | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asterne mecanică, executat fără impanare, fără înnorrire h-20cm, S=590 m2 | m3 | 118,00 |
| 8 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton35x15 cm | m | 30,00 |
| 9 | DB19H k-1,143 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregare mare, executată la cald, în grosime de 8,0 cm, cu aşternere mecanică | m2 | 200,00 |
| 10 | D1155A | Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000mm, adâncimea stratului de 5 cm | m2 | 200,00 |
| 11 | D1141A | Curățirea gropilor din îmbrăcăminți asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 300,00 |
| 12 | DI1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6/m2 | t | 0,23 |
| 13 | DB16H k-1,25 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică | m2 | 1200,00 |
| 14. | CA03D | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice betonarmat clasa C15/12 (bc15/B 200) | m3 | 0,5 |
| 15. | AcE07C | Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de canalizare pluvială, carosabil tip III Ași B | buc | 5.00 |

III.  Lucrări de reparaţie a Str. Moldova, nr. 7

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanică cu buldozer | 100 m3 | 1,50 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC18, TsC19, TsC20 şi TsC21, pentru transportul pămîntului Pe fiecare 10 m în plus, peste distanţa prevăzută la articolele respective TsC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,00 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului sapat în teren catg.II | 100 m2 | 4,00 |
| 4 | TsC61B | Sapatura mecanică a pamîntului cu excavator cu descărcare în autobasculantă | 100 m3 | 1,00 |
| 5 | TsI50A5 | Transportatrea pamîntului cu autobasculanta la distanţa de 5km | t | 165,29 |
| 6 | TsA20C | Sapatura manuală de pamînt, în taluzuri | m3 | 13,21 |
| 7 | DA12B | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asterne mecanică, executat fără impanare, fără înnorrire h-20cm | m3 | 80,00 |
| 8 | DB16H k-1,25 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregare marunte, executată la cald, în grosimee de 4,0 cm, cu aşternere mecanică | m2 | 400,00 |

IV. Lucrări de reparaţie a Str. Serghei Lazo, nr.4

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton | m | 11,00 |
| 2 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, în strtaturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,60 |
| 3 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton35x15 cm | m | 11,00 |
| 4 | TsD01C | Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, în strtaturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pământul provenind din teren tare | m3 | 1,60 |
| 5 | DA11B | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asterne manuală, executat cu impanare, fără înnoire | m3 | 4,60 |
| 6 | D1108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asflatic cu agregate mare fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 3,20 |
| 7 | DB01C | Curățarea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executate cu mătura mecanică fixată pe tractor | m2 | 220,50 |
| 8 | DI1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6/m2 | t | 0,17 |
| 9 | DB16D k-1,25 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregare măruntă, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu aşternere manuală | m2 | 250,00 |
| 10. | AcE07C | Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de canalizare pluvială, carosabil tip III Ași B | buc | 5.00 |

V. Lucrări de reparaţie a Str. Serghei Lazo, nr. 2

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanică cu buldozer | 100 m3 | 1,50 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC18, TsC19, TsC20 şi TsC21, pentru transportul pămîntului Pe fiecare 10 m în plus, peste distanţa prevăzută la articolele respective TsC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,12 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului sapat în teren catg.II | 100 m2 | 4,50 |
| 4 | TsC61B | Sapatura mecanică a pamîntului cu excavator cu descărcare în autobasculantă | 100 m3 | 1,12 |
| 5 | TsI50A5 | Transportatrea pamîntului cu autobasculanta la distanţa de 5km | t | 160,00 |
| 6 | TsA20C | Sapatura manuală de pamînt, în taluzuri | m3 | 14,80 |
| 7 | DA12B | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asterne mecanică, executat fără impanare, fără înnorrire h-20cm | m3 | 90,00 |
| 8 | DB16H k-1,25 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregare marunte, executată la cald, în grosimee de 4,0 cm, cu aşternere mecanică | m2 | 450,00 |

PRIMAR  Interimar                                         SLOBOZIANU Victor