CAIET DE SARCINI

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50500000-0 | Achiziția rezervorului de măsurare a acidului sulfuric | buc | 1 |  | 800 000,00 |
|  |  | Montarea rezervorului de măsurare a acidului sulfuric și conductele de legătură cu armătura de secționare |  |  | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexate |  |

- Descriere generală. Locul unde vor fi livrate bunurile și vor fi executate lucrările. Termeni de execuție.

- 1.1 Bunurile materiale ce vor fi achiziționate: rezervor, tip vertical, cu capacitate (volumul) de 5,3 m3, destinat pentru depozitarea, păstrarea a acidului sulfuric concentrat, cu concentrația de 92- 94%.

- 1.2 Caracteristicile rezervorului:

| Nr d/o | Specificația tehnică | Unitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cantitate | 1 buc. |
| 2 | Poziționarea rezervorului | Verticală |
| 3 | Mediu | acid sulfuric cu C= 92 – 94 % |
| 4 | Volum | 5,3 m3 |
| 5 | Diametrul corpului* | 1400 mm |
| 6 | Lungimea corpului* | 3540 mm |
| 7 | Grosimea peretelui cilindrului* | 8 mm |
| 8 | Grosimea peretelui a părții sferice* | 8 mm |
| 9 | Materialul rezervorului | Oțel 3пс (S235) sau analog |
| 10 | Compoziția chimică a materialului | conținut de carbon C = 0,14-0,22%, conținut de cupru Cu - nu mai mult de 0,55%, conținut de mangan Mn - nu mai mult de 1,4%, conținut de siliciu Si - nu mai mult de 0,3%, conținut de sulf S - nu mai mult de 0,05%) |
| 11 | Protecție anticorozivă exterioară | Da |
| 12 | Protecție anticorozivă interioară | Nu |
| 13 | Durata de exploatare | ≥ 30 ani |

* – în anexa nr. 2 este atașat desenul tehnic al Rezervorului cu capacitate de 5,3, m3

- 1.3 Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5.

- 1.4 Durata de executare: 20 august – 31 decembrie.

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. Informații de proiectare.

Nu este cazul

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- Rezervorul reprezintă un recipient staționar vertical din oțel, compus dintr-un cilindru cu două funduri semisferice, robinet din oțel inoxidabil, cu trei suporturi pentru instalarea recipientului în poziție de lucru și transmiterea sarcinilor de la recipient la fundație, elemente de agățare pentru ridicare la transportare și instalare pe fundație, cu gură de acces Dn 450 mm și conexiuni de proces.

- Rezervorul va fi montat  conform schemei tehnologice existente, și anume  în  locul rezervorul existent, care urmează a fi demontat.

- Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea materialelor utilizate trebuie să fie conformă certificatului care atestă calitatea lor.

Cerințe tehnice față de materialele utilizate:

- conductă de oțel inox d = 57 x 5 mm cu lungimea de 2 m, coturi din oțel inox: 900, d = 57 x 5 mm, în cantitate de 1 buc., 450, d = 100 x 5 mm, în cantitate de 2 buc. ISO 3419: 1981, flanșe din oțel inox: Dn 57 în cantitate de 4 buc, Dn 100 în cantitate de 4 buc, ISO 7005-1: 2011, robinet cu sferă din oțel inoxidabil, cu montare între flanșe. Acestea vor fi confecționate din oțel marca 08Х18Н10, AISI 304, sau analog, șveler 18P în cantitate de 12 m, ISO 657-11:1980.

-electrozi p/u sudare oţel inoxidabil E 308L-16, Ø = 3mm, ISO 160824, sau analog;

-materiale de prindere (buloane, piulițe, șaibe, sârmă, etc.),

-grundul: epoxid,  bi-component;  aspect- semi-lucios, rezistență chimică, grundul va fi pe bază de zinc.

-vopsea: aspect lucios, bi-componentă, rezistență chimică, vâscozitatea 35- 120.

Vopsea  perclorvenil -poliuretană  sau epoxidă şi  grundul  bi-component epoxidic, pe bază de polimeri  sintetici, vor  avea rezistenţă  faţă de condiţiile  climaterice  (precipitaţii  atmosferice,  razele solare, ultraviolete)  şi faţă de mediul:  acid (cu concentraţia de 6-93%). Acestea vor corespunde cerinţelor SM SR EN ISO 12944-5:20I8.

4. Mostre

Nu este cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor  și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a

terenurilor aferente.

- Rezervorul livrat trebuie să fie asamblat de uzina producătoare.

- Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din sectorul de producere.

- Păstrarea materialelor pentru instalații și utilaje, se va realiza cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului și beneficiarului.

- Lucrările vor fi realizate în așa mod, încât să nu afecteze procesul tehnologic și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele de legătura, etc.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuți

  - Executantul va pregăti pentru verificare și va verifica rosturile de sudură, cu prezentarea ulterioară a rapoartelor de control a rosturilor de sudură.

  - Executantul va elaborarea raportului tehnic de executare a lucrărilor.

  - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Antreprenor vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

- Condiții de recepție la finalizarea lucrărilor pentru înlocuirea rezervorului:

- Deplasarea reprezentanților și accesul la documentația referitoare la utilajul achiziționat de la uzina producătoare trebuie să fie asigurată de către Furnizor.

- Furnizorul la livrarea rezervorului va prezenta pașaportul (raportul tehnic) rezervorului de la uzina producătoare și/sau certificat de producere (confecționare), autentificat prin semnătura și ștampila uzinei producătoare. Acestea trebuie să conțină:

a) desenul tehnic de montare a rezervorului;

b) certificatele de calitate/conformitate  a  materialelor utilizate;

c) certificatele de origine a materialelor (metalelor) din care s-a confecționat rezervorul;

d) certificatele de conformitate a echipamentului autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare;

e) certificatul de garanție a bunului și lucrărilor autentificat prin ștampila umedă  – 60 luni.

f) avizul experților privind testele nedistructive al cordoanelor de sudură executate de către specialiștii certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu.

g) Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv.h) Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură.

i) Controlul detaliat de intrare rezervorului se va efectua la „TERMOELECTRICA” S.A de către Beneficiar.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele rezervorului, în momentul controlului de intrare, lipsa documentelor tehnice solicitate, beneficiarul este în drept să se refuze de bun (să returneze rezervorul) prin semnarea Actului de neconformitate cu indicarea obiecțiilor.

- Condiții de recepție a lucrărilor

    - Recepția la terminarea lucrărilor se va efectua:

- După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) ale elementelor montate în baza prezentului Caiet de Sarcini.

- În termen de 5 zile lucrătoare după încercările hidraulice, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

- Prezentarea procesului verbal de recepție, care trebuie să conțină:

- - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma  penalizarea.

    - După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

    - Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor, în caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora.

- Recepția finală a lucrărilor

- Recepția finală a lucrărilor se va efectua după ce se vor executa încercările pneumatice (testarea la presiune) a rezervorului sub presiune în conformitate cu NRS 35-03-67:2004 - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune.

- După ce se vor executa încercările pneumatice a rezervorului sub presiune și a conductelor conexe, Executantul, în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei finale a lucrărilor cu anexarea procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările şi/sau deficienţe.

- La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la bunul livrat sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor în perioada garanției se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- 7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- În cazul în care se constată existența unor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

- La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

- Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele

- necesare pentru înlăturarea acestora.

8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor. Condiții specifice.

  - Lucrările constau în:

    - Demontarea conexiunilor la rezervorul de măsurare a acidului sulfuric.

    - Demontarea rezervorul existent de măsurare a acidului sulfuric.

    - Demolarea fundației rezervorul de măsurare a acidului sulfuric.

    - Executarea/restabilirea fundației pentru rezervorul de măsurare a acidului sulfuric.

    - Montarea rezervorul nou de măsurare a acidului sulfuric.

    - Grunduirea și vopsirea rezervorului montat;

    - Montarea conexiunilor la rezervorul de măsurare a acidului sulfuric.

8.2 Demontarea rezervorul de măsurare a acidului sulfuric rezervorul de măsurare a acidului noi vor fi efectuate strict conform volumelor de lucrări din Lista cu cantități de lucrări, cu materialele executantului/antreprenorului. În caz de deviere de la volumul de lucrări din Lista cu cantități de lucrări, fără înștiințarea beneficiarului,  acestea nu vor fi acceptate.

8.3 Toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, inclusiv rezervoarele și conducta demontată și/sau alte construcții metalice, Antreprenorul le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

8.4 Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezența utilajului aflat în funcțiune.

8.5 Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu cerințele standardului EN 1708-1:2010

8.6 În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii, de specificul și condițiile de exploatare a utilajului prin respectarea cerințelor documentației  tehnice -normative ale Beneficiarului (pașaport rezervorului, instrucțiuni de lucru, acte de verificare, rapoarte de inspectare, proiectul, etc.), care pot fi prezentate la dispoziția Executorului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

8.7 Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. În cazul imposibilității/ necesități devierii de la proiectul inițial, Executantul va fi obligat să coordoneze cu Beneficiarul modificarea proiectului.

8.8 Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta:

•	Listele cu personalul care va fi implicat la îndeplinirea lucrărilor;

•	Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la îndeplinirea lucrărilor (după caz).

8.9 Lucrările vor fi executate în baza autorizației de lucru.

8.10 La executarea lucrărilor vor fi respectate cu strictețe regulamentele/documentația tehnică-normativă indicată în pct. 10, tabelul nr. 1. În caz de încălcare a regulamentelor, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până la remedierea încălcării. La depistarea încălcărilor sistematice sau o singură dată dar gravă, a regulamentelor,  „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

8.11 Pentru toate defecțiunile / lucrările ascunse depistate în timpul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zi  va informa responsabilii beneficiarului și va întocmi acte de constatare, care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A. Înlăturarea defecțiunilor/ lucrărilor ascunse  se va realiza doar cu acordul Beneficiarului.

8.12 Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul beneficiarului -„TERMOELECTRICA” S.A.

8.13 Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

8.14 Lucrările vor fi realizate în interiorul încăperii de producere. 30 % din volumul total de lucrări vor fi realizate la înălțimea de 3-5 m, 70 % din volumul total de lucrări vor fi realizate la înălțimea de până la 3 m.

9. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

- În cazul deteriorării plăcilor (teracotei) rezistente la acizi de pe podea, la efectuarea lucrărilor de demontare și montare a rezervorul, executantul va restabili porțiunile deteriorate ale placajului.

10. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate. Materialele, utilajele utilizate la executarea instalațiilor vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în proiect.

11. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli. La executarea lucrărilor  vor fi necesare: motocompresor mobil de joasa presiune, schela metalica tubulara, macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf), aparat de sudura, instrumente de lucru, ș.a..

12. Cerințe privind calculul costului

Costul  lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de derulare a contractului.

Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor  ordinului  intern  nr. 195 din 26.12.2024. https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul Beneficiarului conform  p. 6 al ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

Lucrările vor fi îndeplinite în condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului K= 1,15  ( p.1, Ordin nr. 117 din 03.09.2007 cu privire la aprobarea  coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale”  al Agenției  Construcții Și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova).

13. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare

| Nr. | Codul documentului |  | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securităţii şi sănătăţii în muncă |  |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |  |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |  |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |  |
|  | HG 847/2022 | Рentru aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova; |  |
|  | NSR 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |  |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |  |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |  |
|  | NCM E 04.01:2016 | Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |  |
|  | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate. |  |
|  | EN 1708-1:2010 | Welding - Basic weld joint details in steel. Pressurized components |  |
|  | SM SR EN ISO 12944-5:2018 | Vopsele şi lacuri . Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 5. Sisteme de vopsire. |  |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |  |

14. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

14.1 Certificat de înregistrare a întreprinderii;

14.2 Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor. Personalul indicat trebuie să dețină permise de exercitare;

14.3 Copiile legitimațiilor cu termen valabil  a personalului și a sudorilor implicați la realizarea lucrărilor;

14.4 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

14.5 Declarație privind dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare);

14.6 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența, autorizații, aviz de expertiză tehnică);

14.7 Specificații de preț cu indicația prețului pentru materiale, echipamente, lucrări, deviz de cheltuieli.

14.8 Specificațiile tehnice ale rezervorului, conform cerințelor solicitate în pct. 1.2 al prezentului Caiet de sarcini.

15. Lista cu cantitățile de lucrări (detaliate)

15.1 Anexa nr. 1 Lista cu cantitățile de lucrări

| Sursa nr.2 SCh StTA nr.2 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitațile de lucrări

Montarea rezervorului de masurare a acidului sulfuric si conductele de legatura cu armatura de sectionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii. Conditii ce difera de cele normale k=1,35 p.2 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,3500 Коэффициент к машинам=1,3500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpIzF02A |  | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase |  |  | m2 |  | 10,000 |
| 2 |  | CH10C1 |  | Confectionare si montare constructii metalice - suport temporar |  |  | kg |  | 50,000 |
| 3 |  | RpCP45D |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - suport temporar |  |  | kg |  | 50,000 |
| 4 |  | RpIC38E |  | Taierea a 2 suporturi pe un rezervor de masurare a acidului sulfuric dintr-un sveler de 10, L=2x1,25 m. Вырезка 2-х опор на мернике серной кислоты из швеллера 10, L=2х1,25 m |  |  | buc |  | 4,000 |
| 5 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий без повторного использования) 2-х опор на мернике серной кислоты из швеллера 10, L=2х1,25 m |  |  | kg |  | 21,500 |
| 6 |  | RpIC33C |  | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2" (Ручная резка стальных труб ручной ножовкой, трубы диаметром 11/4"-11/2) Демонтаж уровнемерной шкалы; |  |  | buc |  | 8,000 |
| 7 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий без повторного использования) Демонтаж уровнемерной шкалы; |  |  | kg |  | 50,000 |
| 8 |  | RpIzB60B |  | Desfacerea pardoselilor sau planurilor inclinate executate cu placi din gresie ceramica antiacida, placi din grafinert, faianta, placi din granule ceramice, montate in chit anticoroziv de pozare, in variantele : placi din granule ceramica antiacide (Разборка полов или наклонных поверхностей, из фаянсовой кислотостойкой плитки, плитки из керамических гранул, на антикоррозионной шпаклевке, в варианте: плитки из грануллированной кислотостойкой керамики ) |  |  | m2 |  | 1,500 |
| 9 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) |  |  | m3 |  | 1,500 |
| 10 |  | RpIC38H |  | Taierea suporta din sveler18P pentru dispozitivul de masurare, cu flacara oxiacetilenica (Резка 3 опор из швеллера 18П под мерник) |  |  | buc |  | 3,000 |
| 11 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий без повторного использования) 3 опоры из швеллера 18П под мерник |  |  | kg |  | 195,600 |
| 12 |  | M1M09F |  | Demontarea cotului de flanse, avind diametrul nominal de 100 mm (Демонтаж фланцевых отводов, номинальным диаметром 100 мм) 2buc |  |  | per |  | 4,000 |
| 13 |  | RpIC20A1 |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в промышленных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 51х3,5-76-3,5 мм) Демонтаж фланцевого обвязочного трубопровода Ду 60 |  |  | m |  | 4,500 |
| 14 |  | RpIC20A1 |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в промышленных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 51х3,5-76-3,5 мм) Демонтаж фланцевого входного трубопровода Ду 60 |  |  | m |  | 8,000 |
| 15 |  | RpIC20A1 |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в промышленных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 51х3,5-76-3,5 мм) Демонтаж нижнего фланцевого трубопровода Ду 60 |  |  | m |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TfB04C1 |  | Montarea pe conducta a flansei oarbe, avind diametrul nominal Dn 57 (установка заглушки на фланце трубопровода Ду 60) |  |  | buc |  | 1,000 |
| 17 |  | TfB05C1 |  | Imbinarea flanselor oarbe, prin suruburi avind diametrul nominal Dn 57 (Соединение болтами грухих фланцев диаметром Dn 57) |  |  | buc |  | 1,000 |
| 18 |  | M1M09C |  | Demontarea flanselor oarbe, avind diametrul de 57 mm (Демонтаж грухих фланцев трубопровода диаметром Dn 57) |  |  | per |  | 1,000 |
| 19 |  | TfB04F1 |  | Montarea pe conducta a flansei oarbe, avind diametrul nominal Dn 100 (установка заглушки на фланце задвижки Ду 100) |  |  | buc |  | 1,000 |
| 20 |  | TfB05F1 |  | Imbinarea flanselor oarbe avind diametrul nominal Dn 100 (Соединение болтами грухих фланцев диаметром Dn 100) |  |  | buc |  | 1,000 |
| 21 |  | M1M09F |  | Demontarea flanselor oarbe, avind diametrul de 100 mm (Демонтаж заглушки на фланце задвижки Ду 100) |  |  | per |  | 1,000 |
| 22 |  | TfB05F1 |  | Montarea cotului de flanse, avind diametrul nominal de 100 mm, din demontare (Mонтаж фланцевых отводов, номинальным диаметром 100 мм) из демонтажа, 2buc |  |  | buc |  | 4,000 |
| 23 |  | RpIC10A |  | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Прокладка входного фланцевого трубопровода Ду 60) |  |  | m |  | 8,000 |
| 24 |  | RpIC10A |  | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Прокладка фланцевого обвязочного трубопровода Ду 60) |  |  | m |  | 4,500 |
| 25 |  | RpIC10A |  | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Прокладка нижнего фланцевого трубопровода Ду 60 из нержавеющей стали) |  |  | m |  | 1,000 |
| 26 |  | TfB03C1 |  | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, avind Dn 57 (Установка на трубопровод круглых или плоских фланцев для сварки, диаметром 57) |  |  | buc |  | 6,000 |
| 27 |  | TfB05C1 |  | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi avind diametrul nominal Dn 57 (Соединение болтами фланцев до Pn 25 включительно, диаметром Dn 57) |  |  | buc |  | 6,000 |
| 28 |  | ID05B |  | Robinet cu flansa, avind diametrul nominal de 50...65 mm (из нержавеющей стали) |  |  | buc |  | 1,000 |
| 29 |  | RpCO50B |  | Изготовление и монтаж уровнемерной шкалы. Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) |  |  | m |  | 6,000 |
| 30 |  | RpIA16C |  | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : indicator de nivel montat cu mufa prin insurubare (монтаж уровнемерного поплавкового механизма ) |  |  | buc |  | 1,000 |
| 31 |  | CH10C1 |  | Confectionare si montare constructii metalice - 3 опоры из швеллера 18П под мерник |  |  | kg |  | 195,600 |
| 32 |  | RpCB02B2 |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Вс10 (В150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона вручную) |  |  | m3 |  | 1,500 |
| 33 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, (Нанесение грунтовки "Betonogrund") |  |  | m2 |  | 1,500 |
| 34 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  |  | m2 |  | 1,500 |
| 35 |  | IzF31A adaptat |  | Tratarea suprafetelor inainte de asezarea placilor- (Обработка поверхности перед укладкой плитки) numai munca |  |  | m2 |  | 1,500 |
| 36 |  | RpIzB02A |  | Pardoseli, executate din placi de gresie ceramica antiacida, in grosime de 10, 16 sau 18 mm, montate in chit anticoroziv de pozare de 7 mm grosime, cu rosturi de 4 mm latime, umplute cu chit anticoroziv utilizat la pozare (Полы, выполненные из терракотовых кислотостойких плит толщиной 10,16 или 18 мм, уложенной на антикоррозионную шпатлевку толщиной 7 мм со швами в 4 мм, затертыми также антикоррозионной шпатлевкой) |  |  | m2 |  | 1,500 |
| 37 |  | adaptat |  | mortarului rezistent la acid pentru pozarea placilor (кислотостойкий раствор на силикатной замазке с химическими добавками. норма расхода материалов "ХимСтройРесурс" норма 1,0м3, жидкое стекло-630кг, мука диабазовая-1240кг, кремнефтористый натрий-94кг, расход- см. норму при укладке плитки Chituri anticorozive de pozare) |  |  | m3 |  | 0,012 |
| 38 |  | RpIzF05A |  | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici |  |  | m2 |  | 25,000 |
| 39 |  | RpIzF05B |  | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici. |  |  | m2 |  | 25,000 |
| 40 |  | RpIzA05J |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu perclorvenil - 1 strat |  |  | m2 |  | 25,000 |
| 41 |  | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 0,000 |
|  |  |  |  | 1.3. Deplasarea si ridicarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Deplasarea elementelor demontarei utilajului la locul de depozitare. |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime |  |  | t |  | 1,500 |
| 43 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  | 1,500 |
| 44 |  | TrB22F2D2 |  | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  |  | t |  | 1,500 |
|  |  |  |  | 1.3.2. Deplasarea si ridicarea materialelor la locul de munca, elemente noi.. |  |  |  |  |  |
| 45 |  | TrB22F2D2 |  | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  |  | t |  | 1,700 |
| 46 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  | 1,700 |
| 47 |  | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime |  |  | t |  | 1,700 |
| 48 |  | M1M02B |  | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t (Демонтаж оборудования в собранном состоянии, смонтированного путем фиксацией к полу, фундаменту или металлическим лесам, оборудование весом 1-4 т) |  |  | t |  | 1,200 |
| 49 |  | M1A02D |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассеины, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборнными, монтируемые путем прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу, весом 1-5 т) |  |  | t |  | 1,500 |

15.2 Anexa nr. 2 Desenul tehnic al Rezervorului cu capacitate de 5,3, m3