Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea buburilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39500000-7 | Jaluzele verticale Garnișa |  |  |  | Să fie formate din lamele din fâșii de material textil impregnate cu poliuretan aseptic, antistatic și lavabil cu lățimea de 89 mm; La partea superioară să fie cu sistem de agățare tip umeraș în sistemul de transportare (garnişa); La partea inferioară sa fie prevăzute cu lesturi (greutăți) pentru a da ținută lamelei textile; Lesturile de la fâșii sa fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fâșie; Să dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umerașe de agățare a lamelei; Sistemul de transportare să se afle în garnişă; Să fie ușor de întreținut, să nu rețină praful; Să împiedice complet vizibilitatea în încăpere atunci, când sunt închise; Culoare: albă. Garnişa să fie din profil de aluminiu vopsit alb; Montarea pe tavan, inclusiv pe grile tavan casetat tip „Armstrong”; Să se asigure plierea laterală; Sistemul de comandă să fie cât mai ușor de manevrat și fiabil; Reglare continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Va asigura reducerea transferului de căldură înspre încăperea protejată; Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intermediul unor șnururi și prin mecanismul de scripeți și reductoare ce se află la capătul de garnişă; Acționare să fie manuală; Culoare: albă. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | UM | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39500000-7 | Jaluzele verticale inclusiv garnișa | M2 | 580 |  |  |  |  | La necesitate, pe parcursul anului 2021, conform caietului de sarcini |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________________________________