Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Reparația capitală a părții carosabile din str. Independenței   mun. Bălți  (de la str.Pușkin pînă la str. Stamati)”  ( Etapa I  PC 0+00 – PC 2+26)

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală

Obiectul este situat în centrul orașului, paralel cu str.Ștefan cel Mare. Strada Independenței este o legătură de transport între centrul orașului și alte cartiere și oferă acces la străzile și drumurile rețelei rutiere externe.

- Reparația capitală a sectoruui străzii Independenței   și construcția canalizării pluviale tronsonul cuprins între str.Pușkin  pînă la intersecția str. 31 August.

- Lucrări principale:

- Frezarea și demontarea suprafeței de drum uzate și a fundației acesteia

- Amenajarea îmbrăcămintrea  rutiere noi

- Amenajarea canalizării pluviale L1

- Instalarea  pietrei de bordură

- Amenajarea îmbrăcămintei noi de drum

- Amenajarea rampelor și acceselor în curți

- Amenajarea trotuarelor noi pe dreapta și stăngă, învelișului din plăci tactile

- Amenajarea pistelor de bicicletă pe dreapta

- Instalarea indcatoarelor și marcajul drumului.

2. Informaţii şi proiectare

- Categoria tehnică a străzii – strada magistrală  cu importanță districtuală

- Lungimea Etapa I a străzii -226 m

- Lățimea carosabilului 7-8 m

- Este prevăzut profilul în două pante cu plan inclinat 20%

- Două pante de circulație cîte 3,5 m

- Tip capital de îmbrăcăminte rutieră – beton asfaltic

- Amenajarea pistelor de bicicletă pe dreapta

- Drumuri de automobile

- Canalizarea pluvială

- Începutul sectorului proiectat PC0+00 – luate pe marginea stângă racordarea cu strada Pușkin, sfărșitul sectorului proiectat PC2+ 26 m – pe sectorul în după intersecției str. 31 August   de a efectua reparația capitală a drumului cu beton asfaltic, cu lungimea de  226 m.

- În afară de restabilirea învelișuui drumului și a trotuarelor se prevede schimbarea a 2 căminelor a sistemuui existent de canalizare pluvială.

- Proiectul prevede amenajarera trotuarelor pe ambele părți, pistă de biciletă  din dreapta.

- La etapa I a constreucției este executat un șir de lucrări rutiere de la  PC0+14 pînă la PC2+10.  Se prevede profil de bordură cu 2 pante cu plan inclinat 20%, lățimea carosabilului 7 m, conform lucrărilor de construcție deja executate.

- Din partea stăngă, începînd cu PC0+ 20 și pînă la PC2+ 00 se prevede amejararea parcării auto – învelișul din plăci de drum. Pentru asigurarea circulației pietonale din partea stîngă în spatele parcării se amenajează trotuar cu lățime de la 2,1 pînă la 6 m,  mai ales aproape de 3 m.

- Imbrăcăminte  rutieră:

- - Strat suport din ПГС 15 cm

- - Stratul interior al fundației din piatră spartă Лa30 fr.32-63 grosimea   23 cm

- - Stratul superior al fundației din piatră spartă Лa30 fr.16-32  și fr.8-16 grosimea   15 сm

- - Stratul superior al fundației din amestecul АГБ (beton granulat asfaltic), tip К, Н=8 сm.

- - Stratul inferioral învelișului din beton asfaltic poros BAD tip 22,4 50/70, Н=6 сm.

- - Amenajarea Geocompozitului PGM-G 100/100 SM SR EN 15381:2008 B1

- - Stratul superior al învelișului din din beton asfaltic dens fierbinte cu granulație fină tip MAS 16 50/70 H=5 cm.

- Borduri prefabricate din beton 100x30x18 cм, pe fundație de beton

- Borduri  mici prefabricate din beton 100x20x8 cм, pe fundație de beton

- De a executa trotuarele din plăci de trotuare vibropresate h=6 sm  culoare gri cu suprafata de granit din ambele părți ale drumului

- Piste de  biciclete din pavaj vibropresat 20cm x  10cm x 6cm cu   suprafata  neteda  culoare roșie din părți  dreapta

- Drumurile laterale la trecerile de pietoni de executat din plăci tactile pentru persoane cu dezabilități

- Pentru asigurarea securității curculației de transport și a pietonilor se prevede amenajarea:

- Plăci tactile– 18,6 m2

- marcaju rutier -142,10 m2

- indicatoarele suplimentare rutiere noi – 19 buc.

-montarea parapatelor pietonale -18 m.l.

- Canalizarea pluvială L-1

- Lucrări de amenajare a canalizării pluviale pe tronsonul PC0+19 pînă la PC2+08 au fost executate la etapa I. Lucrări de extindere a rețelei L-1 pornesc de la cămin  de aliniament nr.С 7/1 pînă la puț de scurgere restabilit С9/1 pe str.31 August. Se prevede instalarea grilajelor de scurgere a apelor pluviale.

- Suplimentar la instalațiile deja executate la etapa I este proiectat puț monolitic de captare a apei D1/1 pe str.Pușkin cu instalarea gratarelor   cu rama din fonta la gurile de scurgere D-400mm, precum  și С8/1, D-1,5m ,PC 2+11 și  С9/1  D- 1,5 m, PC 2+07.

- Canalizare pluviale  L-1  pe tronsonul 20m  (PC-2+07 str.31 August)  de executat cu țevile PVC  d-630 mm.

- Canalizare pluviale  L-1  pe tronsonul 17m (PC-0+19 str.Pușkin, str.Independenței,)  de executat cu țevile PVC  d-400 mm.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate SM  STB 1033: 2008;  SR EN 13242-А:2008;

- prezentă certificatul, SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

- prezentă certificatul, SR EN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

- prezentă certificatul SR EN ISO 45001:2015/ISO45001:2015

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- termenul executării lucrărilor pînă la 01.12.2023, inclusiv 1 lună pentru pregătire.

- Garanția de bună execuție a contractului va constitui nu mai puțin de 5 ani.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

La aranjarea straturilor din beton asfaltic a învelișului pentru transportarea amestecurilor din beton asfaltic de folosit mașini speciale.

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe str. Pușkin și str. Stamati

- de a asigura instalarea indicatoarelor rutiere temporare

- de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 puncte. Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a drumului de a o efectua cu organizaiile specializate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumurilor și canalizației pluviale. CP A 01.02/L:.2014;  NCM D 02.03.2018; CPD.02.11-2014; NCM D. 02.01-2015; NCM G.03.02.2015

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Freza, autogreder, compactor de pneuri static autopropulsat 3 tone, 7 tone, 11 tone, repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor. Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________