Aprobat :

Î.S. „Administrația  de Stat  a Drumurilor”

Director general interimar

_____________________ Sergiu BEJAN

„____„ _______________ 2023

Tema de proiectare

|  | Denumirea lucrării | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G109 Delacău – Bulboaca – R2, sectoarele km 8,00 -9,13 și km 13,40-19,43. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin HG 73/2023 |
|  | Faza de proiectare | Actualizarea proiectului de execuție. |
|  | Proiectant general | Conform procedurii de achiziție publică. |
|  | Începutul sectorului de proiectare | Km 8,00 (conexiune cu proiectul elaborat de către S.R.L. Universinj „Reparația drumului G109 Delacău – Bulboaca – R2, km 0,00 -8,00”. |
|  | Sfârșitul sectorului de actualizare | Km 19,43 (intersecție G109 și M5). |
|  | Lungimea sectorului de actualizare | 7,16 km (se va preciza la actualizare, se exclude sectorul reparat anterior, km 9,13-13,40). |
|  | Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor de teren | Se vor completa și actualiza compartimentele: - Ridicări topo-geodezice, conform Legii nr.778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia și geo-informatica cu reprezentarea obligatorie pe desenul topografic a hotarelor juridice a terenurilor proprietate privata/publică, preluate din baza grafică a Registrului bunurilor imobile, în conformitate cu pct.25 din Instrucțiunea pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 şi executarea prospecțiunilor inginero-geodezice în construcții, aprobată prin Ordinul directorului ARFC nr. 73/2003. - Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești. |
|  | Parametrii tehnici de bază | - Caracteristicile drumului conform: NCM D.02.01:2015 „Proiectarea Drumurilor Publice”, CP_D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”, CP_D.02.05-2017 „Drumuri și poduri. Proiectarea podurilor de șosea în zone seismice”; - Categoria tehnică a drumului conform NCM D.02.01:2015 și a studiului intensității și structura traficului rutier, tipul îmbrăcămintei rutiere – se va aproba prin argumentarea tehnico-economică (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); - Lucrări de artă - conform normativelor și standardelor în vigoare; - Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”; - Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 „Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice” - Accesoriile drumului, siguranța rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.11-2014, altor standarde în vigoare; - Proiectantul se va conduce de normele și legislația în vigoare. |
|  | Condiţii specifice | - Proiectantul va actualiza proiectul elaborat în anul 2015, de către SRL„Universcons”; - Proiectantul va lua în considerație propunerile înaintate de către autoritățile publice locale; - Proiectantul va propune soluții de încadrare a transportului alternativ, cu argumentarea necesității acestora; - Proiectantul va propune soluții de asigurare a accesului persoanelor cu dizabilități, confort prevederilor art. 18 și 19 al Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; - Proiectantul va actualiza proiectul de execuție conform prevederilor Standardelor Europene puse în aplicare din 01.01.2021. - Proiectantul va elabora compartimentul „Protecția mediului”. Componența și conținutul compartimentului în documentația de proiect se va elabora conform NCM A.07.06:2016. - Proiectul va fi încadrat preponderent în parametrii terenurilor aferente drumului public, înregistrate în Registrul bunurilor imobile, ori în caz de imposibilitate, soluția tehnică va fi argumentată și elaborat compartimentul „Alocare de terenuri” cu indicarea obligatorie a hotarelor, suprafețelor, nr. cadastral, forma de proprietate, situat pe amplasamentul lucrării integrală/parțială, pe fiecare teren în parte; - Proiectantul va elabora Programul de realocare (achiziție) a terenurilor suplimentare necesare pentru construcția drumului public. |
|  | Date inițiale la tema de proiectare, avize, acorduri | Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere; La necesitate, condiții tehnice pentru reamplasarea rețelelor inginerești (edilitare). |
|  | Conţinutul proiectului de execuţie | Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale: - Memoriu explicativ general actualizat; - Desene de execuție actualizate pe compartimente; - Devize actualizate; - Caiet de sarcini actualizat; - Cartea tehnică. |
|  | Numărul exemplarelor de documentaţie | - În volum de 3 exemplare cu excepția devizelor, care se vor prezenta într-un exemplar + varianta electronică editabilă în limba română. |

Director adjunct  Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 			Serghei GALUȘCA

Șef direcție Implementare Proiecte 							Andrei ERMURACHI

Șef serviciu Planificare Proiectări și Devize					 	Petru SARACUȚA

Șef serviciul Evidență și achiziții de teren	          					Lilian SIDLETCHI