APROBAT:

Iurie Tănase,

Vicepreședinte al raionului Soroca

_____________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Intretinerea drumurilor publice locale in perioada primavara, vara, toamna a anului 2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea curenta |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |
| 1 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 15 000,0000 |
| 2 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 420,0000 |
| 3 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm) | m2 | 100,0000 |
|  |  | 1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |
| 4 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 12,0000 |
| 5 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 50,0000 |
|  |  | 1.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |
| 6 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 100,0000 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |
| 7 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 400,0000 |
| 8 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 1 200,0000 |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 40,0000 |
| 10 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 | 20,0000 |
| 11 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 30 000,0000 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 55,0000 |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 55,0000 |
|  |  | 1.5. Siguranta rutiera |  |  |
| 14 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 63,0000 |
| 15 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 63,0000 |
| 16 | DF17A | Marcaje transversale la treceri de pietoni, executate mecanizat, cu vopsea rosie, pe suprafete carosabile | m2 | 63,0000 |
| 17 | DF17A | Marcaje transversale la treceri de pietoni, executate mecanizat, cu vopsea alba, pe suprafete carosabile | m2 | 63,0000 |
|  |  | 1.6. Intretinerea drumuri petruite |  |  |
| 18 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 32 000,0000 |
| 19 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 1 500,0000 |
| 20 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km | 507,0000 |
|  |  | 1.7. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |
|  |  | 1.7.1. Intretinerea curenta a imbracamintei asfaltice |  |  |
| 21 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 700,0000 |
| 22 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |
| 23 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 200,0000 |
| 24 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 200,0000 |
| 25 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 4 850,0000 |
| 26 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 | 4 850,0000 |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,4600 |
| 28 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA D 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000 | t | 230,0000 |
| 29 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,4600 |
| 30 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 850,0000 |
|  |  | 1.7.2. Intretinerea periodica a imbracamintei asfaltice |  |  |
|  |  | 1.7.2.1. Demolari |  |  |
| 31 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 170,0000 |
| 32 | RpDD17A | Separarea manuala a materialulul scarificat | m3 | 2,0000 |
| 33 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3 | 170,0000 |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 340,0000 |
| 35 | TsC51A | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,7000 |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 75,4700 |
|  |  | 1.7.2.2. Partea carocabila |  |  |
| 37 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent) | m2 | 70,0000 |
| 38 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 18,0000 |
| 39 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv | 100 m3 | 2,7000 |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000 | m3 | 216,0000 |
| 41 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,0800 |
| 42 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 1 800,0000 |
| 43 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,5400 |
| 44 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 800,0000 |

|  |  | 1. Intretinerea curenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |
| 1 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 141112220166011 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm ) | m3 | 0,1260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 11202062010361 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | м3 | 0,0100 |
|  | 14111222016452 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | м3 | 0,0150 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |
| 4 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |
| 6 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6100 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0450 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |
| 7 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,7700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0031 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.5. Siguranta rutiera |  |  |
| 14 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | DF17A | Marcaje transversale la treceri de pietoni, executate mecanizat, cu vopsea rosie, pe suprafete carosabile | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | DF17A | Marcaje transversale la treceri de pietoni, executate mecanizat, cu vopsea alba, pe suprafete carosabile | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.6. Intretinerea drumuri petruite |  |  |
| 18 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6700 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2750 |
|  | 14211022002901 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 11222016462 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 14111222016461 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 14212022060001 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,1470 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0280 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.7. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |
|  |  | 1.7.1. Intretinerea curenta a imbracamintei asfaltice |  |  |
| 21 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1610 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1610 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0350 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0350 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0030 |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0003 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 232032260004004921 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA D 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000 | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
|  | 142210220550704911 | Beton asfaltic, BA D 16 rul. 50/70 | t | 1,0100 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 232032260004004921 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0940 |
|  | 14211022000001 | Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.7.2. Intretinerea periodica a imbracamintei asfaltice |  |  |
|  |  | 1.7.2.1. Demolari |  |  |
| 31 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | RpDD17A | Separarea manuala a materialulul scarificat | m3 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc | h-ut | 0,0586 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | TsC51A | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 141112220164621 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.7.2.2. Partea carocabila |  |  |
| 37 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5400 |
|  | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp | h-ut | 2,2440 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 14111222016461 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 14111222016721 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 232032260004004921 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4 leg. 50/70 | t | 0,0940 |
|  | 14211022000001 | Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 232032260004004921 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0940 |
|  | 14211022000001 | Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |

| CERINȚE: | - Având în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse activități de întreținere a 205 km de drumuri publice locale pe timp de primăvară, vară, toamnă, se solicită ca : - Executantul să dispună de experiență în domeniul întreținerii drumurilor publice – minim 2 ani, dispunerea de contracte similare. - Antreprenorul să asigure informarea imediată, permanent și la timp a beneficiarului privind condițiile meteorologice precum și despre obstacolele ivite pe carosabil care pot afecta siguranța traficului. Prezentarea informației este necesar de a fi corectă și actualizată . - informarea despre orice alte situații constatate privind buna desfășurare a lucrărilor executate, a stării drumurilor și a bunurilor aferente acestuia . - Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare. - Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor , pînă la finalizarea lor. 2 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |
| --- | --- |

Elena Mîțu,

șef, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri.

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședintele raionului Soroca

________________________