| FIȘA TEHNOLOGICĂ ( MODEL ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPUL DE LUCRĂRI | COMPONENȚA BRIGĂZII |  |  |  | TIMPUL DE LUCRU |  |
| Defrișarea manuală a culoarului de protecție la traseele LEA 35 – 400 kV de lăstari și copaci, urmată de înlăturarea resturilor din zona de protecție. | Muncitor (grupa IV) – 1 Muncitor (grupa IV) – 1 Muncitor (grupa III) – 1 Șofer (grupa II) – 1 .................................................................................................... .................................................................................................... …………………………………………………………………………………….. |  |  |  | Pentru defrișarea 1 ha : .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |  |
| INSTRUMENTE, DISPOZITIVE, INVENTAR |  | MATERIALE | MIJLOACE DE PROTECȚIE |  |  | MECANISME |
| ## Topor – buc. ## Motofierastrău – buc. ## Motofierastrău la înălțime – buc. ## Motocoasă – buc. ## Vas cu apă potabilă – buc. …………………………………………………………………………………….. .................................................................................................... .................................................................................................... …………………………………………………………………………………….. |  | _ | Cască de protecție – buc. Trusă de prim ajutor de brigadă – buc. Costum din bumbac – buc. Mănuși – buc. Cizme – buc. .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |  |  | Automobil amenajat special pentru transportarea oamenilor. .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| CONDIȚII DE LUCRU | MĂSURI DE SECURITATE |  |  | CONDIȚII SPECIALE |  |  |
| Lucrul se efectuează în baza autorizației / dispoziției de lucru, fără scoaterea de sub tensiune părțile ne conductoare. .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... | La executarea lucrărilor de defrișare manuală în culoarele LEA 35 – 400 kV, durata de timp permisă pentru aflare a electromontorilor în zona culoarului LEA fără utilizarea mijloacelor de protecție, nu trebuie să fie mai mare decât cea prevăzută în „NE1 – 02 : 2019”. |  |  | Tăierea tufișului trebuie efectuată în perioada de vară și toamnă-iarnă, când stratul de zăpadă este subțire. Concomitent cu tăierea tufișului trebuie efectuată eliminarea reziduurilor tăierii în grămezi pentru ardere. Grămezile trebui să fie amplasate în afara zonei de protecție sau la marginea traseului, nu mai aproape de 4 - 5 m de hotarul masivului forestier. Când se apropie furtuna lucrările trebuie oprite iar oamenii și mecanismele trebuie îndepărtați la marginea traseului. |  |  |

| tehnologia lucrărilor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUCCESIUNEA OPERAȚIILOR | Executorul |  |  | Desen |
|  | Funcția | Grupa pe securitate | Numărul de pers. |  |
| - De selectat sectoarele (conform caietului de sarcini) traseelor LEA pentru defrișarea manuală. - De format din componența brigăzii, echipe de 3 persoane. Unul dintre membrii echipei, trebuie să fie un muncitor cu experiență și grupa IV pe securitate electrică, care efectuează lucrările de curățare a traseelor și în același timp supraveghează respectarea „NE1 – 02 : 2019” și a regulilor de tăiere, stocare a reziduurilor rămase. - Înainte de ieșire spre traseul LEA, necesar de desfășurat instructajul pe securitate pentru brigadă. - De efectuat pregătirea necesară a instrumentelor pentru defrișarea ulterioară. - Brigada trebuie transportată la locul lucrărilor pe traseul LEA într-o mașină auto echipată pentru transportul oamenilor. - La locul de muncă de distribuit pentru fiecare echipă, câte o secțiune a traseului LEA care urmează să fie defrișată. - De efectuat defrișarea culoarului traseului LEA. - În jurnalul de evidență a lucrărilor, de înregistrat volumul de muncă efectuat și alte date despre curățarea traseului. |  |  |  |  |