Anexa Nr.1

Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini: Reparația liniilor electrice  în cablu, amplasare aeriană şi subterană

Tab.1

| Nr. | Numărul Lotului | Cod. CPV | Denumirea lucrării/serviciilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul Nr.1 | 45231000-5 | Reparația curentă a cablurilor de putere la Stațiile de Pompare (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor) |
|  | Lotul Nr. 2 | 45231000-5 | - Reparația curentă a cablurilor de putere la Centralele Termice mun. Chișinău (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor) |
|  | Lotul Nr. 3 | 45231000-5 | - Reparația curentă a cablurilor de putere la Centralele Termice Suburbii (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor) |

*Lucrările se vor efectua doar în dependență de rezultatele încercărilor (în cazul defectării)

- Locul, adresa desfășurării lucrărilor:                                                                                                        Tab.2

| Nr. d/o | Denumirea PT/PD | Locul de amplasare | Denumirea cablului | Tensiunea nominală, kV | Lungimea totală a cablului (m) | Adresa | Lungimea (m) aproximativă a cablului, ce necesită reparație în dependență de rezultae |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT 1747 | SP-1 | LC 2 x (АAБл-10; 3*150) | 10 | 1750 | Chișinău, str. Otovasca, 19 | 30 |  |
|  | PТ 1095-PDC 1 | SP-3 | LC 2 x3 (RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240KAL+H50) | 10 | 2*1700 | Chișinău, str. Neculce, 22 | 36 |  |
|  | РD-22-РDC 1 | CT Vest | LC1 (АСБ-10; 3*240) LC2 (АСБ-10; 3*240) | 6 | 936 1060 | Chișinău, str. Prunului, 22 | 50 |  |
|  | PT 1077 | SP-22 | 2 x LC AC2X2YAbz2Y 4x185 | 0,4 | 63 | Chișinău, str. Valea Crucii, 10/2 | 30 |  |
|  | PDC-40 PТ-9661 | CT 6161 | 2 x LC ААШвУ-10; 3*70 | 10 | 300 | Stăuceni, str. Florilor, 3 | 8 |  |
|  | PТ 8009 | CT 6051 | 1 x LC АПВзБп 4*150 2 x LC АПБВ 4*50 | 0,4 | 300 620 | Or. Durlești, str. Miron Costin, 9 | 8 |  |
|  | PТ 5003 | CT 6021 | 2 x LC СИП2А 4*95 | 0,4 | 80 | s. Bubuieci, str. Frunze, 20 | 50 |  |
|  | PТ 740 | CT 6041 | 2 x LC АВВБГ 3*95+1*50 | 0,4 | 150 | com. Ghidighici, str. A. Mateevici, 14 | 5 |  |
|  | PТ 9604 | CT 6091 | 2 x LC АВВБГ 3*120+1*70 | 0,4 | 150 | Com. Grătiești str. Cojbuc, 2 | 5 |  |
|  | PТ 7142 | CT 6061 | 1x LC ААШВ 4*35 | 0,4 | 50 | Or. Vatra, str. M. Eminescu, 19 | 50 |  |
|  | PT 6006 | CT 6071 | 2 x LC АПВбШп 4x35 | 0,4 | 393 | Or. Sângera str. Șleahul Puhoiului, 3 | 3 |  |
|  | PT 358 | СТ 6003 | 2 x LC АПвзБбШп 4x50 | 0,4 | 684 | Chișinău, str. Băcioi Noi, 14/12 | 3 |  |
|  | Linii electrice în cablu destinate conexiunii receptoarelor în interiorul obiectului cu lungimea până la 50 m, tensiunea până la 10 kV, şi secțiunea până la 240 mm2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linii electrice în cablu cu tensiune 0,4 kV destinate alimentării cu energie electrică a Punctelor Termice Centrale, cu secțiunea până la 150 mm2. |  |  |  |  |  |  |  |

- Termenul de realizare a lucrărilor:		31 decembrie 2022

- Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

Tab.3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RS-21 | Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice şi rețelelor aferente “Termoelectrica” S.A. |

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

Tab.4

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NAIE ed.7 | Normele de amenajare a instalațiilor electrice |

- Volumul lucrărilor:

La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

Tab.5

| Nr. d/o | Denumire | U.M |
| --- | --- | --- |
| 1. Lucrări de construcţii ≥ 1000 V |  |  |
|  | Tăierea stratului asfaltic a drumurilor cu mașina cu discuri diamantate | m |
|  | Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic | m3 |
|  | Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înalta tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare cu obstacol | m3 |
|  | Umplutura de pământ | m3 |
|  | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 5 km | t |
|  | Așternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (pietriş, balast sau piatra spartă) și cilindrarea lor manuală | m3 |
|  | Asfalt turnat pe partea carosabilă, în grosime de 6,0 cm cu aşternere manuală. | m2 |
|  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale de cablu | buc |
|  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale de cablu | buc |
|  | Demontarea cablurilor pentru energie electrică, cu secţiunea 70-240 mm2, montat liber în şanţuri. Pentru cabluri montate in canale. | m |
|  | Montarea transformatoarelor electrice de curent, tensiune până la 10 kV, montaţi pe șine. | buc |
|  | Montarea cablurilor de energie electrică, instalate aparent pe scoabe, cu secţiunea până la 6 mm2 pentru evidenta energiei electrice. | m |
|  | Revizuirea legăturilor si curăţirea contactelor în aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc |
| 2. Lucrări de montare 2.1. Linia electrică în cablu de alimentare |  |  |
|  | Cablu ААБл-10 3*240 in ţevi, blocuri si cutii pozate, masa 1m până la: 6 kg in canal | m |
|  | Executarea patului pentru un singur cablu in tranşee | m |
|  | Cablu până la 35 kV in tranşee executarea fără acoperiri | m |
|  | Acoperirea cablului, pozat in tranşee: cu cărămida a unui singur cablu | m |
|  | Manson terminal, din răşini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 4 conductori, tensiune până la 1 kV, secţiunea unui conductor, până la: 240 mm2 | buc |
|  | Manson de cuplare, din răşini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune până la 10 kV | buc |
|  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secţiunea până la: 70/240 mm2 | buc |
| 3. Montarea utilajului. ≤ 1000 V |  |  |
|  | Cablu până la 1 kV in ţevi, blocuri si cutii pozate. | m |
|  | Furtun metalic, diametrul exterior până la 110 mm | m |
|  | Conductori de legare la pământ: priza de pământ, orizontala, din otel fâşie, secţiune 160 mm2 | m |
|  | Manson terminal, din răşini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune până la 1 kV, secţiunea unui conductor, până la: 95 mm2 | buc |
|  | Ţeava din viniplast pe construcţii instalate, pe pereţi si coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 110 mm | m |
|  | Ţeava din otel in încăperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe construcţii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru până la 95 mm | m |
| 4. Încercări și măsurări |  |  |
|  | Cautarea și determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungimea cablului 10/1000 m | cablu |
|  | Cablu de forta lungimea 10/1000 m , tensiunea pina la 10 kV | incercare |
|  | Masurarea rezistenetei izolatiei cu megahommetru a liniilor de cablu, tensiunea pin la 1 kV | linie |
|  | Fazarea liniei electrice cu reteaua, tensiunea pina la 1 kV | fazare |
|  | Cautarea și determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungimea cablului 10/1000 m | cablu |

*În caz de necesitatea se vor aplica coeficienții 1,2 – la efectuarea lucrărilor în apropierea obiectelor de înaltă tensiune la o distanță de cel puțin 1,5 metri, și 1,15 – condiții strâmtorate. (Conform ordinului intern nr.190 ,,S.A. TERMOELECTRICA” din 31 decembrie 2021)

TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele măsurărilor.

- Cerințe tehnice specifice:

  - Toate lucrările vor fi efectuate de personal calificat cu materialele ofertantului;

  - Lucrările vor fi efectuate în conformitate cu” Instrucţiunile uzinei producătoare”;

  - Se vor utiliza piese de schimb ce corespund datelor de paşaport;

  - Toate piesele cu defect necesită a fi înlocuite cu altele noi;

  - Pentru măsurările cu tensiune mărită se va prezenta procese verbale de măsurări şi încercări;

- Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative a lucrărilor, va fi de minimum 2 ani  pentru toate componentele; Termenul maxim de înlăturare a defecţiunilor - de 5 zile;

  - Executarea şi transmiterea Beneficiarului proceselor verbale de măsurări şi încercări.

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor:

  - La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

DEVIZ  LOCAL № 1

Reparatia curenta a cablurilor de putere. Distributie M. p.5. SP-1, SP-3, SP-22

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,15000 Коэффициент к машинам=1,15000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) |  |  |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 32,000 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 16m2*0.23m=3.68m3 |  |  | m3 | 3,680 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 6,990 |
| 4 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 4,000 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,030 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 4,200 |
| 7 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 |  |  | buc | 6,000 |
| 8 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) |  |  | buc | 6,000 |
| 9 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 2,400 |
| 10 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 80,000 |
| 11 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 4,800 |
| 12 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 16,000 |
| 13 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 16,000 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 16,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) |  |  |  |  |
| 15 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 24,000 |
| 16 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 12m2*0.23m=2.76m3 |  |  | m3 | 2,760 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 5,240 |
| 18 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 4,000 |
| 19 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,040 |
| 20 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 5,360 |
| 21 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 |  |  | buc | 6,000 |
| 22 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) |  |  | buc | 6,000 |
| 23 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 3,120 |
| 24 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 217,000 |
| 25 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 6,240 |
| 26 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 12,000 |
| 27 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 12,000 |
| 28 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 12,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) |  |  |  |  |
| 29 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 4,000 |
| 30 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,050 |
| 31 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 5,800 |
| 32 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 3,600 |
| 33 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 120,000 |
| 34 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 7,200 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Transportarea |  |  |  |  |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea beton asfaltic cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ((3.68m3*+2.76m3)*1.9t/m3=12.23t) |  |  | t | 12,230 |
|  |  | Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) |  |  |  |  |
| 36 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 37 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 38 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 39 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale |  |  | m | 10,000 |
| 40 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 20,000 |
| 41 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,200 |
| 42 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,200 |
| 43 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,200 |
| 44 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 45 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 46 | pret | Cablu ААБл-10 сеч. 3*150мм2 |  |  | m | 30,000 |
| 47 | 08-02-165-8 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 48 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 49 | 08-02-167-9 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 185 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 50 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 51 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) |  |  |  |  |
| 52 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 2,000 |
| 53 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 54 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 55 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale |  |  | m | 10,000 |
| 56 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 26,000 |
| 57 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,260 |
| 58 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,260 |
| 59 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,260 |
| 60 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 61 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 62 | pret | Cablu RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50 |  |  | m | 36,000 |
| 63 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 64 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 65 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 4,000 |
| 66 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 4,000 |
| 67 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) |  |  |  |  |
| 68 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 69 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 70 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 71 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 30,000 |
| 72 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,300 |
| 73 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,300 |
| 74 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,300 |
| 75 | pret | Cablu 2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185 |  |  | m | 30,000 |
| 76 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 77 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 78 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 79 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 80 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de testare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) |  |  |  |  |
| 81 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m |  |  | cablu | 2,000 |
| 82 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 2,000 |
| 83 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 2,000 |
| 84 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 2,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) |  |  |  |  |
| 85 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m |  |  | cablu | 6,000 |
| 86 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 6,000 |
| 87 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 6,000 |
| 88 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 6,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) |  |  |  |  |
| 89 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m |  |  | cablu | 1,000 |
| 90 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 91 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 92 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

DEVIZ  LOCAL № 2

Reparatia curenta a cablurilor de putere. Distributie M. p.113. CT Vest

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,15000 Коэффициент к машинам=1,15000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) |  |  |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 32,000 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 16m2*0.23m=3.68m3 |  |  | m3 | 3,680 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 6,990 |
| 4 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 4,000 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,070 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 7,400 |
| 7 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 |  |  | buc | 6,000 |
| 8 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) |  |  | buc | 6,000 |
| 9 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 4,800 |
| 10 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 160,000 |
| 11 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 9,600 |
| 12 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 16,000 |
| 13 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 16,000 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 16,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Transportarea |  |  |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea beton asfaltic cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (3.68m3*1.9t/m3=6,99t) |  |  | t | 6,990 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Transportarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) |  |  |  |  |
| 16 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 17 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 18 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 19 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale |  |  | m | 10,000 |
| 20 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 40,000 |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,400 |
| 22 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,400 |
| 23 | 08-02-141-5 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg |  |  | 100 m | 0,400 |
| 24 | 08-02-147-14 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 25 | 08-02-146-6 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 9 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 26 | pret | Cablu АCБ-10 сеч. 3*240мм2 |  |  | m | 50,000 |
| 27 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 28 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 29 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 30 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 31 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | 3. Lucrari de testare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) |  |  |  |  |
| 32 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m |  |  | cablu | 2,000 |
| 33 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 2,000 |
| 34 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 2,000 |
| 35 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 2,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

DEVIZ  LOCAL № 3

Reparatia curenta a cablurilor de putere. Distributie M. p.136. CT 6161, 6051, 6021, 6041, 6091, 6061, 6071, 6003.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,15000 Коэффициент к машинам=1,15000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) |  |  |  |  |
| 1 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 2 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 2,880 |
| 3 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,960 |
| 4 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 32,000 |
| 5 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 1,920 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) |  |  |  |  |
| 6 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 12,000 |
| 7 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 6m2*0.23m=1,38m3 |  |  | m3 | 1,380 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 2,620 |
| 9 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 10 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 2,160 |
| 11 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 |  |  | buc | 2,000 |
| 12 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) |  |  | buc | 2,000 |
| 13 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,720 |
| 14 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 24,000 |
| 15 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 1,440 |
| 16 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 6,000 |
| 17 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 6,000 |
| 18 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 6,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) |  |  |  |  |
| 19 | 33-04-017-1 к=0,5 | Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect, к=0,5 |  |  | 1000 m | 0,050 |
| 20 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  |  | 1000 m | 0,050 |
| 21 | pret | Cablu СИП2A 4X95мм2 |  |  | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) |  |  |  |  |
| 22 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 23 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 1,800 |
| 24 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,600 |
| 25 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 20,000 |
| 26 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 1,200 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) |  |  |  |  |
| 27 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 4,000 |
| 28 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 2m2*0.23m=0.46m3 |  |  | m3 | 0,460 |
| 29 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 0,870 |
| 30 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 31 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 1,800 |
| 32 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,600 |
| 33 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 20,000 |
| 34 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 1,200 |
| 35 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 2,000 |
| 36 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 2,000 |
| 37 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) |  |  |  |  |
| 38 | 33-04-017-1 к=0,5 | Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect, к=0,5 |  |  | 1000 m | 0,050 |
| 39 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  |  | 1000 m | 0,050 |
| 40 | pret | Cablu AАШВ 4X35мм2 |  |  | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.7. CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) |  |  |  |  |
| 41 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 42 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 1,080 |
| 43 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,360 |
| 44 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 12,000 |
| 45 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 0,720 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.8. CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) |  |  |  |  |
| 46 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 8,000 |
| 47 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 4m2*0.23m=0.92m3 |  |  | m3 | 0,920 |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 1,750 |
| 49 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 50 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 1,080 |
| 51 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,360 |
| 52 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 12,000 |
| 53 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 0,720 |
| 54 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 4,000 |
| 55 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 4,000 |
| 56 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Transportarea |  |  |  |  |
| 57 | TsI50A5 | Transportarea beton asfaltic cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ((1,38m3+0.46m3+0,92м3)*1.9t/m3=5,24t) |  |  | t | 5,240 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) |  |  |  |  |
| 58 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 59 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 60 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 61 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp |  |  | m | 8,000 |
| 62 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,080 |
| 63 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,080 |
| 64 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,080 |
| 65 | pret | Cablu ААШв10 сеч. 3*70мм2 |  |  | m | 8,000 |
| 66 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 67 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 68 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 69 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 70 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) |  |  |  |  |
| 71 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 72 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 73 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 74 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale |  |  | m | 2,000 |
| 75 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 6,000 |
| 76 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,060 |
| 77 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,060 |
| 78 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,030 |
| 79 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,030 |
| 80 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,010 |
| 81 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,010 |
| 82 | pret | Cablu АПВзБп 4*150мм2 |  |  | m | 4,000 |
| 83 | pret | Cablu АПБВ 4*50мм2 |  |  | m | 4,000 |
| 84 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 85 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 86 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 87 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 88 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) |  |  |  |  |
| 89 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) |  |  |  |  |
| 90 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 91 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 92 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 93 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp |  |  | m | 5,000 |
| 94 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,050 |
| 95 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,050 |
| 96 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 97 | pret | Cablu AВВБГ 3*95+1*50 мм2 |  |  | m | 5,000 |
| 98 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 99 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 100 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 101 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 102 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.5. CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) |  |  |  |  |
| 103 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 2,000 |
| 104 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 105 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 106 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 5,000 |
| 107 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,050 |
| 108 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,050 |
| 109 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 110 | pret | Cablu AВВБГ 3*120+1*70 мм2 |  |  | m | 5,000 |
| 111 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 112 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 113 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 114 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 115 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.6. CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) |  |  |  |  |
| 116 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.7. CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) |  |  |  |  |
| 117 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 2,000 |
| 118 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 119 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 120 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp |  |  | m | 3,000 |
| 121 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,030 |
| 122 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,030 |
| 123 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,030 |
| 124 | pret | Cablu АПВбШп 4*35мм2 |  |  | m | 3,000 |
| 125 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 126 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 127 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 128 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 129 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.8. CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) |  |  |  |  |
| 130 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 131 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 132 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 133 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp |  |  | m | 3,000 |
| 134 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,030 |
| 135 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,030 |
| 136 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,030 |
| 137 | pret | Cablu АПвзБбШп 4*50мм2 |  |  | m | 3,000 |
| 138 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 139 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 140 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 141 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 142 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de testare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) |  |  |  |  |
| 143 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 144 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 145 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) |  |  |  |  |
| 146 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 147 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 148 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) |  |  |  |  |
| 149 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 150 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 151 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4. CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) |  |  |  |  |
| 152 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 153 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 154 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5. CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) |  |  |  |  |
| 155 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 156 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 157 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6. CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) |  |  |  |  |
| 158 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 159 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 160 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |