CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor cu instalarea lor

- Obiectul caietului de sarcini.

Crearea unui centru de monitorizare a sistemelor de supraveghere video şi control acces.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32323500-8 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Cameră video IP externă, de tip 1 | Buc. | 11 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 1) |  |
| 1.2 |  | Cameră video IP externă de tip 2, pentru detectarea numarilor de inmatriculare a automobilelor | Buc. | 1 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 2) |  |
| 1.3 |  | Server pentru sistemele de supraveghere video şi control acces, cu HDD, specializate pentru stocare video, incluse | Buc. | 2 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 3) |  |
| 1.4 |  | Software dispecerizare video cu analiza video si integrare sistemului de control acces | Set | 1 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 4) |  |
| 1.5 |  | Controler de retea | Buc. | 30 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 5) |  |
| 1.6 |  | PC Pentru Monitorizare | Buc. | 2 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 6) |  |
| 1.7 |  | Monitor | Buc. | 6 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 7) |  |
| 1.8 |  | Switch de TIP 1 | Buc. | 2 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 8) |  |
| 1.9 |  | Switch de TIP 2 | Buc. | 1 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 9) |  |
| 1.10 |  | Servicii | Serv | 1 | Materiale necesare pentru montare 12 camere video si 30 controlere de retea: Instalarea echipamentelor se va efectua la: Oficiul central (instalare/montare server pentru sistemele de supraveghere video şi control acces, software dispecerizare video, PC Pentru Monitorizare, monitoare, switch, camere video, controlere de rețea ); Sursa I (instalare camere video, controlere de rețea); Sursa II (instalare camere video, controlere de rețea); Centrala Termică (instalare camere video, controlere de rețea); Centrala Termică Sud (instalare camere video, controlere de rețea); Stația de Pompare 1 (instalare camere video, controlere de rețea); Stația de pompare 8 (instalare camere video, controlere de rețea); Stația de pompare 12 (instalare camere video, controlere de rețea); Stația de pompare 13 (instalare camere video, controlere de rețea); Servicii de demontare, instalare, amenajare, pornire a sistemului, inclusiv setare și programare |  |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 1 100 000,00 |

Caracteristici tehnice:

Tabelul nr. 1

Cameră video IP externă,  de tip 1, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

| Form-factor | Camera IP exterioara de tip “Bullet” minim 6 Megapixel |
| --- | --- |
| Rezoluţia | Min. 3200×1800 |
| Frecvenţa cadrelor pe secundă | Min. 20 fps (3200×1800) Min. 25 fps (2688×1520) |
| Obiectivul | Max. de 2,8 mm (unghi de vizualizare minim 107°) |
| Iluminare IR | Min. 80 m |
| Suport card de memorie Micro SD | Min. 256 GB |
| Sursa de alimentare | DC12V, PoE obligatoriu |
| Grad de protectie | Min.IP67 |
| Temperatura de lucru | Diapazon minim de la -30°С pina la +60°С |
| Posibilități intelectuale | Inteligență: detectarea intruziunii unei persoane, a unei mașini într-o zonă protejată, o zonă de interes (control sporit). Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului, detectarea feței. Filtru de alarmă falsă încorporat de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunziș, păsări și alte animale. |
| Garantie | Min. 3 ani. |

Tabelul nr. 2

Cameră video IP externă  de tip 2, pentru detectarea numerelor de înmatriculare a automobilelor,  trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

| Form-factor | Camera IP exterioara de tip “Bullet” minim 2 Megapixel |
| --- | --- |
| Rezoluţia | Min. 1920×1080 |
| Frecvenţa cadrelor pe secundă | Min. 25 fps (1920×1080) |
| Obiectivul | Lentila varifocala motorizata 2,8-12 mm (unghi de vizualizare diapazon minim de la 31.7° pina la 106.6°) |
| Iluminare IR | Min. 50 m |
| Suport card de memorie Micro SD | Min. 256 GB |
| Sursa de alimentare | DC12V, PoE obligatoriu |
| Grad de protectie | Min.IP67 |
| Temperatura de lucru | Diapazon minim de la -30°С pina la +60°С |
| Garantie | Min. 3 ani. |

Tabelul nr. 3

Server pentru sistemele de supraveghere video şi control acces, cu HDD, specializate pentru stocare video, incluse, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

| Capacitatea serverului pentru inregistrare si vizualizare | Min. 128 canalelor video IP |
| --- | --- |
| Capacitatea serverului pentru analiza video | Min. 30 canalelor video IP |
| Arhiva la 128 canale video | Min. 60 zile |

Tabelul nr. 4

Software dispecerizare video cu analiza video si integrare sistemului de control acces trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

Sistemul de supraveghere video si sistemul de control al accesului trebuie sa fie gestionat total de un Program (soft) cu o interfata unica comuna si functii integrate pentru toate sistemele mentionate. Gestionarea sistemului de supraveghere video trebuie sa asigura următoarele condiții: - Software pentru conectare la servere 147 camere video de orice producător cu posibilitate de extindere - Software pentru detectare de obiecte (oameni, capuri de oameni, mașini) pentru 14 canale video cu posibilitate de extindere. Software trebuie sa aiba posibilitate de a schimba canalul video cu analitica pe un alt canal in orice timp. Software destinat pentru utilizare în securitate: determină pătrunderea într-o zonă dată. - Software pentru detectare căștii de protecție pe capul personalului pentru 8 canale video cu posibilitate de extindere. Software trebuie sa aiba posibilitate de a schimba canalul video cu analitica pe un alt canal in orice timp. Software destinat pentru implementarea măsurilor de siguranță, trebuie sa transmita o notificare în timp real în cazul în care un angajat fără cască apare în câmpul vizual al camerei video. - Software pentru detectarea numerelor de înmatriculare a automobilelor pentru 1 canal video cu posibilitate de extindere. Software trebuie sa permite interactionarea cu listele “black si white” si posibilitatea deschiderea unei bariere. Software-ul centralizat trebuie să asigure următoarea funcţionalitate: 1. Detectoarele de sabotaj. Trebuie să informeze serviciile şi operatorii cu privire la starea camerelor şi actele de vandalism. Deplasarea sau rotirea camerei in oarecarea alta directie, sau expunerea la lumină, defocusarea sau închiderea camerei. 2. Arborele obiectelor. Toate dispozitivele sistemului de supraveghere video (IP camerele, videoînregistratorele de reţea) trebuie reprezentate sub formă de arbore. Arborele obiectelor trebuie să ofere posibilitatea de a crea mape proprii. 3. Filtrul obiectelor. trebuie asigurată accesibilitatea filtrelor ce permit alegerea claselor de obiecte şi a stărilor necesare. 4. Automatizarea. Urmează să permită ajustarea reacţiilor la evenimentele de interes şi/sau alarmante. Posibile setări de automatizare la proiect: 1. conectarea/deconectarea înregistrării permanente la camerele unui obiect aparte. 2. Proiectarea pe ecranul de control al centrului de administrare a ferestrei cu informaţie despre defectarea camerei/serverului. 3. Proiectarea pe monitorul de alarmă a tuturor camerelor serverului, pe care este fixat evenimentul alarmant. 5. Lucrul cu hărţile. Trebuie să existe posibilitatea de utilizare a planurilor raster ale încăperilor sau hărţile localităţii pentru aplicarea pe acestea a pictogramelor de pe camerele video, servere şi alte elemente ale sistemului de securitate. Când apare mișcare în cadru, culoarea pictogramei camerei ar trebui să se schimbe pentru a identifica rapid vizual pe hartă acele camere în care apare mișcarea. În sistem trebuie prevăzute teleportale pentru comutarea rapidă a straturilor. Spre exemplu, straturile: 1. Harta Moldovei 2. Harta localităţii 3. Planul instituţiei 4. Amplasarea camerelor pe plan. 6. Regimul de transmitere semnalului video în două fluxuri. Tehnologia CMS trebuie să permită utilizarea concomitentă a două fluxuri în timpul lucrului cu camera IP. Concomitent, va fi asigurată înregistrarea maximal calitativă în arhiva serverului . 7. CMS operare cu dublu flux – Precum sunt conexiuni prin internet de tip ADSL este nevoie ca CMS sa dapteze la fluxul video pe care il primeste. Spre exemplu la vizualizare mai multor camere video sa fie in second stream dar la vizualizarea doar uneia imagini fluxul automat sa treaca in main stream 8. Arhiva dubla pe diferite fluxuri (main stream si second stream) – inregistratea fluxului video sa fie pe acelasi dispozitiv dar in calitate imaginei diferita, in asa fel se va pastra o arhiva in calitate „second stream” pe mai mult timp. 9. Arhivare imaginei pe mai multe HDD concomitent – inregistrarea imaginelor video sa fie repartizata proprotional egal pe HDD-uri, p-u a evita pierderea a unui bloc de informatie masiv din caz de defectarea a unuia din HDD, si p-u a evita crearea tehnologiei RAID massive. 10. Criptarea arhivei si canalul video – conform standartelor AES 11. Lista intelectuală a evenimentelor. Sistemul trebuie să permită nu doar înregistrarea tuturor evenimentelor alarmante în registrul evenimentelor, dar şi solicitarea momentană a fragmentului video din arhivă în baza registrului evenimentelor sistemului. 12. Administrarea obiectelor în grup. Administratorul sistemului trebuie să dispună de oportunitatea de a administra atît un videoînregistrator de reţea sau o IP cameră video concretă, cât şi, concomitent, toate obiectele în grup, poziţionate pe aceeaşi ramificaţie. 13. Setarea dreptului de utilizatorilor. Toate acțiunile operatorilor CMS trebuie să fie înregistrate în registrul de evenimente (LOG fișier). CMS trebuie să posede o sistemă flexibilă de setări pentru diferite niveluri de acces (utilizatori, operatori, administratori, etc.). 14. Platforma deschisă. Trebuie să existe posibilitatea de extindere a funcţionalităţii de program efectiv a CMS. Trebuie să asigure citirea şi schimbarea ajustărilor videoînregistratorului de reţea, să solicite metodele obiectelor, să formeze screenshot-urile şi să exporte video, să interpeleze utilizatorul referitor la o posibilă reacţie. 15. Deplasarea/Teleportarea de la o camera la alta: posibilitatea a defini unul sau mai multe butoane care sa faca legatura cu celelalte camere apropiate din spatiul supravegheat pentru a facilita schimbarea camerei active si a permite mult mai rapid urmarirea unei persoane/obiect 16. Vizualizare Intelectuala: Căutare instantanee prin mișcare într-o zonă arbitrară a cadrului, redarea în același timp mai multe fragmente video prin suprapunerea cadrelor si posibilitatea de a alege perioada necesara cu un anumit ritm. 17. Informarea despre sanatatea sitemului: Să transmită la informaţia despre starea hard-discului, starea camerelor, starea înregistrării. 18. Harta cu detectarea intesitatii miscarii in cadru: In momentul monitarizarii sa fie clar daca in cadru este sau a fost o miscare, pentru a asigura viziunea clara in timp de noapte sau zi unde sunt multe obiecte, o imagine informativa privind intensitatea miscarii obiectului si directia lui. Integrarea Software-ul centralizat și sistemul de control acces trebuie sa asigura următoarele condiții: 1. Crearea, adăugarea și ștergerea utilizatorilor prin utilizarea software centralizat. 2. Atribuirea drepturilor de acces și programul de lucru prin utilizarea software centralizat. 3. Posibilitatea de a crea permise temporare prin utilizarea software centralizat. 4. Posibilitatea de identificare cu doi factori 5. Primirea și înregistrarea datelor despre toate evenimentele în software centralizat 6. Informarea operatorului în software centralizat despre evenimentele de alarmă (ușa deschisa, sabotaj, card incorect) 7. Abilitatea de trecere la segventa din arhiva video de la evenimentele sistemului de control al accesului. 8. Capacitatea de a deschide ușile de la distanță de la software centralizat și o aplicație mobilă. 9. Formarea diferitelor tipuri de rapoarte privind evenimente, angajați, alarme din software centralizat 10. Formarea rapoartelor privind orele de lucru ale angajatilor din software centralizat

Tabelul nr. 5

Controler de rețea trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

- Conectarea min. 4 cititoare prin Wiegand W26/W34 (2 uși cu autentificare la intrare-iesire ).

- Memorie: Min.10.000 de carduri de acces

- Memorie: Min. 50.000 de evenimente;

- Interval de functionare : Diapazon minim de la -20°С pina la +65°С

- Min. 2 iesiri de releu;

- Min. 2 relee alarma;

- Min. 2 butoane de iesire ;

8. Garantie Min. 3 ani.

Tabelul nr. 6

PC Pentru Monitorizare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

Posibilitatea pentru vizualizarea simultană a Min 128 de camere

Posibilitatea de a conecta Min 3 monitoare

Tabelul nr. 7

Monitor  trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

| Marimea ecranului | Min. 42,5” |
| --- | --- |
| Tipul ecranului | LED |
| Rezolutia ecranului | Min. 1920х1080 , 60 Гц |
| Unghi de vizualizare | Min. 175° |
| Interfete | HDMI, VGA, Audio |
| Conditii de lucru | Diapazon minim de la +5°С pina la +40°С |
| Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video | Program de lucru 24/7 |
| Garantie | Min. 3 ani. |

Tabelul nr.8 
Switch de TIP 1 trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

| Număr de porturi | Min. 4 porturi x 100 Mbps PoE , min.1 port uplink 100 Mbps |
| --- | --- |
| Tip porturi | RJ45 |
| Transmisie de putere si semnal | Min 300m |
| Conditii de lucru | Diapazon minim de la 0°С pina la +40°С |
| Garantie | Min. 3 ani. |
| Functional Monitorizare SMART | Vizualizarea topologiei rețelei, afișarea stării rețelei (monitor de sănătate), statistici de viteză, trafic, încărcare linie. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a comutatorului sau a unuia dintre porturi, Live View de la camere, jurnalele. |

Tabelul nr.9

Switch de TIP 2 trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

| Număr de porturi | Min. 8 porturi 10/100Mbps PoE , min. 1 port Gigabit uplink |
| --- | --- |
| Tip porturi | RJ45 |
| Transmisie de putere si semnal | Min 300m |
| Conditii de lucru | Diapazon minim de la 0°С pina la +40°С |
| Garantie | Min. 3 ani. |
| Functional Monitorizare SMART | Vizualizarea topologiei rețelei, afișarea stării rețelei (monitor de sănătate), statistici de viteză, trafic, încărcare linie. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a comutatorului sau a unuia dintre porturi, Live View de la camere, jurnalele. |

Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor

Ofertantul trebuie să dispună de echipamnte, utilaje, dispozitive și alte obiecte necesare pentru realizarea serviciilor de insatalare/montare.