| - Replanificarea si Reconstructia Blocului 02 la Centrului de Sanatate Sireti in Gradinita de Copii, r-nul Straseni, satul Siret №06/PE-2017 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări №

- Retele interioare de apeduct si canalizare

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 1.1. Сантехприборы |  |  |
| - 1 | - SC07A | - Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | - buc | - 1,000 |
| - 2 | - SC07A | - Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз (Детский) | - buc | - 10,000 |
| - 3 | - SC05B | - Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Мини раковина фаянсовая 40х32см) | - buc | - 8,000 |
| - 4 | - SC04C | - Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | - buc | - 1,000 |
| - 5 | - SD04A | - Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | - buc | - 1,000 |
| - 6 | - SC02A | - Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. | - buc | - 2,000 |
| - 7 | - SD02A | - Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | - buc | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 1.2. Водопровод В1 и Т3 |  |  |
| - 8 | - SA16C | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x4,4 mm | - m | - 12,000 |
| - 9 | - SA16B | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm | - m | - 72,000 |
| - 10 | - SA16A | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8mm | - m | - 96,000 |
| - 11 | - SF01C | - Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | - m | - 180,000 |
| - 12 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32x10mm | - m | - 12,000 |
| - 13 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x10mm | - m | - 48,000 |
| - 14 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm | - m | - 66,000 |
| - 15 | - SD07C | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,avind diametrul de 1" Шаровый кран | - buc | - 1,000 |
| - 16 | - SD07B | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран | - buc | - 10,000 |
| - 17 | - SD07A | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран | - buc | - 19,000 |
|  |  | - Capitolul 1.3. Канализация К1 |  |  |
| - 18 | - SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 76,000 |
| - 19 | - SB08C | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 24,000 |
| - 20 | - SF04A | - Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | - 10 m | - 10,000 |
|  |  | - Capitolul 1.4. Канализация К3 |  |  |
| - 21 | - SC04C | - Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник фаянсовый малый 40х32см) | - buc | - 3,000 |
| - 22 | - SD04A | - Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | - buc | - 3,000 |
| - 23 | - SB28A | - Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon V образный для моечных машин) | - buc | - 18,000 |
| - 24 | - SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 44,000 |
| - 25 | - SB08C | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 22,000 |
| - 26 | - SF04A | - Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | - 10 m | - 6,600 |
| - 27 | - SB28B | - Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm | - buc | - 5,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.