CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări  de reconstruire a acoperișului, termoizolarea  fațadelor  sediului Procuraturii raionului Fălești.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - pereu | m3 | 8,94 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 6 m tevi | kg | 375,34 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 24,13 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,13 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Copertina | m3 | 4,42 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane copertina | m | 15,62 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea glafurilor | m | 38,50 |
| 8 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 6,20 |
| 9 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) 42.8 m3 | m2 | 214,60 |
| 10 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 316,00 |
| 11 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 316,00 |
| 12 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 53,28 |
| 13 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 10,50 |
| 14 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime | m | 87,00 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - fatada | m2 | 391,00 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Soclu | m2 | 15,60 |
| 17 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane copertina | m | 143,60 |
| 18 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 136,31 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 136,31 |
| 20 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 136,31 |
|  |  | 1.2. Grinda monolita parapet |  |  |
| 21 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 5,80 |
| 22 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 36,18 |
| 23 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 166,60 |
| 24 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,88 |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 | 5,12 |
| 26 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - se exclude confectii - instalarea tijelor filetate | kg | 36,08 |
| 27 |  | Tija filetata d12 mm 0,8 m in set cu piulite, saibe | buc | 82,00 |
|  |  | 1.3. Pereu |  |  |
| 28 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 65,10 |
| 29 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,70 |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,80 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,00 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 200х200х4 Plasa 112 m2 | kg | 103,04 |
| 33 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 60,00 |
| 34 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-3,5 (grosime 120-150 mm) | m2 | 60,00 |
| 35 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 0,8 cm(k-0,27 la ciment, nisip) grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Dale mici din beton - 60mm | m2 | 60,00 |
|  |  | 1.4. Copertina |  |  |
| 36 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 200,81 |
| 37 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,21 |
| 38 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,21 |
| 39 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora conexpand d12 | buc | 18,00 |
| 40 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,11 |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,11 |
| 42 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,01 m3/m2 | m2 | 13,00 |
| 43 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,60 |
| 44 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 13,00 |
|  |  | 1.5. Timplarie |  |  |
| 45 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,10 |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 |
| 47 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,23 |
| 48 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm | m | 39,60 |
|  |  | 1.6. Termoizolare planseu de acoperis |  |  |
| 49 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp aplicativ - Thermobeton,с=350kg/m3 | m2 | 214,00 |
| 50 | IzF18C k-1,67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se exclude ciment, nisip) grosime 5 cm | m2 | 214,00 |
|  |  | 1.7. Scara de exterioara |  |  |
| 51 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice Sticky Deruginol | m2 | 18,50 |
| 52 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea Oskar Mat Fier Forjat | m2 | 18,50 |
|  |  | 1.8. Acoperis |  |  |
| 53 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 11,70 |
| 54 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 7,25 |
| 55 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,00 |
| 56 | CK17A1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 4,30 |
| 57 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,40 |
| 58 | CN17D | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta tare | m2 | 7,80 |
| 59 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 2 m3 | m2 | 325,00 |
| 60 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci | m3 | 1,59 |
| 61 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,58 |
| 62 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.- sarpanta existenta | m3 | 3,25 |
| 63 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 25,85 |
| 64 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora conexpand d12 | buc | 85,00 |
| 65 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 325,00 |
| 66 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 325,00 |
| 67 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm | m | 88,50 |
| 68 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 mm | m | 52,30 |
| 69 | CK26D | Pervazuri montate Aplicativ Parazapezi | m | 43,00 |
| 70 | CK26D | Pervazuri montate Aplicativ Dolie | m | 41,30 |
| 71 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Lambriu sofit | m2 | 45,20 |
| 72 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Pazie sofit | m2 | 14,10 |
|  |  | 1.9. Scara metalice tehnica |  |  |
| 73 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 322,16 |
| 74 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Anchere fixarea scara metalica | buc | 20,00 |
| 75 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,322 |
| 76 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,322 |
|  |  | 1.10. Lucrari de termoizolare finisare pereti exteriori |  |  |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 445,00 |
| 78 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100 mm | m2 | 37,00 |
| 79 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm cornier - 0,00 m/m2 | m2 | 408,00 |
| 80 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50 mm | m2 | 35,70 |
| 81 |  | Cornier aluminiu perforat cu plasa (120+37 m.l. - instalarea se prevede norma pentru termoizolare - consum 1,1 m.l./m.l.) | m | 157,00 |
| 82 | CL53I | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( Panouri din aluminiu compozit) (Se exclud placi termoizolante, dibluri, Impaslitura din fibra de sticla ) | m2 | 17,30 |
| 83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 36,70 |
| 84 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - Placi decorative pentru soclu | m2 | 36,70 |
| 85 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 396,00 |
| 86 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Baumit Silicon Top (colorare conform proiect) 3,2 kg/m2 | m2 | 436,70 |
| 87 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea Oskar Mat Fier Forjat | m2 | 7,40 |
| 88 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 537,60 |
|  |  | 1.11. Alte lucrari |  |  |
| 89 | RpCE29A | Pelicula din polimeri 200mk sau mai bine pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 450,00 |
| 90 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 74,00 |
| 91 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 2,40 |
| 92 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton piloni 4 buc 140x140x5 mm | kg | 350,45 |
| 93 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,35 |
| 94 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,35 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 95 | VC37A km-0.5 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari k-0.5 manopera - Demontare bloc exterior (exclusiv materiale) | buc | 4,00 |
| 96 | VC37A km-0.5 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari k-0.5 manopera - Reinstalarea bloc exterior din materiale doar bulon de ancorare si freon | buc | 4,00 |
| 97 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - Demontare camere (doar manopera cu k=0.5) | buc | 4,00 |
| 98 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - Reinstalare din demontare | buc | 4,00 |
| 99 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 100 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Din demontare | buc | 1,00 |
| 101 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 54,00 |
| 102 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (din demontare) | m | 54,00 |
| 103 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize - curenti slabi | m | 88,00 |
| 104 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,88 |
| 105 |  | Teava gofrata D20 | m | 88,00 |
| 106 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Din demontare | 100 m | 0,88 |

|  |  | - Lucrari de amenajare - Placare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 27,00 |
| 108 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 27,00 |
|  |  | 3.2. Amenajare |  |  |
| 109 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,85 |
| 110 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,26 |
| 111 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - 1000x230x100 | m | 95,00 |
| 112 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 13,60 |
| 113 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm K nisip, ciment pentru strat 1,2 | m2 | 85,00 |
| 114 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 421,00 |
| 115 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 4,21 |
| 116 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 4,21 |

Conducătorul grupului de lucru  _____________________                   DIMITRAȘ Marcel