| Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti str. Scolii, 5 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1

Oriect Nr. 32/2024-0-PG - Etapa I

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajarea - PG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistematizare pe vericala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | (Taierea stratului fertil h=0.15m ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  | 100 m3 |  | 2,450 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 5,145 |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | ( Incarcare sol fertil pentru crearea spatiilor verzi y=1.4 tn/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 2,450 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,777 |  |  |
| 3 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 343,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 7,958 |  |  |
| 4 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 2,450 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,735 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,809 |  |  |
| 5 | TsC19B1 |  | (Decapare sol mineral) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 17,520 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 26,981 |  |  |
| 6 | TsC22C1 |  | (Deplasare din debleu in rambleu) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I k=2 |  |  | 100 m3 |  | 12,500 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 16,750 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | (Iincarcarea surplus de sol mineral y=1.9 tn/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 5,020 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 11,295 |  |  |
| 8 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 953,800 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 72,489 |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 5,020 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,807 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,008 |  |  |
| 10 | DI96 |  | (Compactarea solului in rambleu) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 11,590 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 13,815 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 18,428 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 13,815 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizare pe vericala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Teava de scurgere din beton armat L=10м, D=1000mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,660 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,353 |  |  |
| 12 | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor |  |  | m3 |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,570 |  |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 |  |  | 100 m3 |  | 0,961 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,730 |  |  |
| 14 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 191,200 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,162 |  |  |
| 15 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,961 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,346 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |  |
| 16 | TsC54B |  | Strat de fundatie din balast D=0-65 GA |  |  | m3 |  | 7,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,425 |  |  |
|  | 1411122201752-1 |  | Balast ( amestec optimal D=0-63 GA ) |  |  | m3 |  | 8,625 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,575 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,150 |  |  |
| 17 | DI119 |  | Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2, H=30cm, sub tuburi |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,950 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C16/20, XF2 |  |  | m3 |  | 5,100 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,204 |  |  |
| 18 | DI119 |  | Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2, H=20cm, intre aripi |  |  | m3 |  | 1,220 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,892 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C16/20, XF2 |  |  | m3 |  | 1,244 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,538 |  |  |
| 19 | CP21B |  | Mortar de ciment clasa Mp200 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2651122100403 |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  | kg |  | 158,000 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,542 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,148 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 20 | DI122 |  | Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS100.25.3) - 4 buc |  |  | m3 |  | 4,880 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,040 |  |  |
|  | 2666122800561 |  | Tuburi din beton armat TS100.25.3 |  |  | m3 |  | 4,880 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 9,662 |  |  |
| 21 | Dl125 |  | Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-10) - 2 buc |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,125 |  |  |
|  | 26631021000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,541 |  |  |
|  | 266612282200st10 |  | Portal ST-10 |  |  | m3 |  | 2,575 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,650 |  |  |
| 22 | Dl125 |  | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-4 dr., st.) - 4 buc |  |  | m3 |  | 3,920 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,740 |  |  |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 0,848 |  |  |
|  | 266612282154st-4 |  | Aripi ST-4 |  |  | m3 |  | 4,038 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,587 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Teava de scurgere din beton armat L=10м, D=1000mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea - PG |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Chsltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |