____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01-01-2023 Deviz 15-17

Sistemul de supraveghere video

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел |  |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 |  | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare.Registrator NV-DVR5009 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,6700 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0005 |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  | t | 0,0001 |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  | t | 0,0001 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,2200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 10-04-067-22 |  | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune.Vidiocamera DPK-BH (de exterior) |  | buc | 6,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 130,8000 |
|  | 1010490 |  | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2" |  | t | 0,0001 |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  | t | 0,0002 |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  | t | 0,0001 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0060 |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  | kg | 0,0360 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,7140 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,0000 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  | kg | 0,7080 |
|  | 5070173 |  | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0026 |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  | kg | 0,1020 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 10-04-067-22 |  | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune.Vidiocamera DPK-AE6222A (внутренняя полусфера) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,8000 |
|  | 1010490 |  | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2" |  | t | 0,0000 |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  | t | 0,0000 |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  | t | 0,0000 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0010 |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  | kg | 0,0060 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,1190 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 4,0000 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  | kg | 0,1180 |
|  | 5070173 |  | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0004 |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  | kg | 0,0170 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare.Вloc de alimentare RIP-5A |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0003 |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  | t | 0,0001 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,0300 |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  | t | 0,0000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  | kg | 0,3000 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 1,0000 |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,0200 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0010 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 10,0000 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  | kg | 0,0800 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0600 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0200 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,4400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare.Acumulator 12B |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de microfon.Разьем BNC |  | buc | 14,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,0000 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,0280 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0280 |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  | kw-h | 0,1680 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0014 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0280 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0140 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50.Моnitor LCD 19" |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,1500 |
|  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  | t | 0,0000 |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  | t | 0,0070 |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  | t | 0,0000 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0001 |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg | 0,2378 |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  | t | 0,0000 |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  | t | 0,0000 |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  | kg | 3,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,5300 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 10-06-034-22 |  | Lucrari diverse: Rama cu resorturi de distributie pe dispozitivul terminal, capacitate 40х2, cablu cu invelis din masa plastica.Cronstein pentru camera exterioara |  | 100 buc | 0,0600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,0000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0018 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,1440 |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  | kg | 0,0015 |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,0078 |
|  | 5220093 |  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" |  | kg | 0,0420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  | t | 0,0050 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3110 |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  | t | 0,0009 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0210 |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  | kg | 0,1350 |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  | 100 buc | 0,0040 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0050 |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  | m3 | 0,0008 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0087 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0755 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0087 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare.UPS 900W, 1000VA, AVR |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0003 |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  | t | 0,0001 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,0300 |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  | t | 0,0000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  | kg | 0,3000 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 1,0000 |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,0200 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0010 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 10,0000 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  | kg | 0,0800 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0600 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0200 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,4400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficii |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajelor |  |  |  |
| 11 | Pret firma |  | Vidiocamera DPK-BH (de exterior) |  | buc | 6,0000 |
|  | 123 |  | Vidiocamera DPK-BH (de exterior) |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | Pret firma |  | DPK-AE6222A (внутренняя полусфера) |  | buc | 4,0000 |
|  | 124 |  | DPK-AE6222A (внутренняя полусфера) |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | Pret firma |  | .Registrator NV-DVR5009 |  | buc | 1,0000 |
|  | 125 |  | .Registrator NV-DVR5009 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | Pret firma |  | Моnitor LCD 19" |  | buc | 1,0000 |
|  | 126 |  | Моnitor LCD 19" |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | Pret firma |  | Вloc de alimentare RIP-5A |  | buc | 1,0000 |
|  | 127 |  | Вloc de alimentare RIP-5A |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | Pret firma |  | Acumulator 12B |  | buc | 2,0000 |
|  | 128 |  | Acumulator 12B |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | Pret firma |  | Cronstein pentru camera exterioara |  | buc | 6,0000 |
|  | 129 |  | Cronstein pentru camera exterioara |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | Pret firma |  | Lucrari de montare |  | buc | 3,0000 |
|  | 130 |  | UPS 900W, 1000VA, AVR |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajelor |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |