## CAIET DE SARCINI

## Servicii

Obiectul Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale și accesorii, pentru pentru 2026

Autoritatea contractantă                                        IMSP Policlinica de Stat. Mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

1. Descriere generală. Informaţii

|  | Denumirea | Mentenanța dispozitivelor medicale include: | Periodicitatea prestării serviciilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot 1. Kituri de mentenanță, piese și consumabile pentru mentenanță și servicii de mentenanță a analizatoarelor medicale și dispozitivelor conexe din Secția Laboratorul clinic diagnostic. | - Kit de mentenanță anuală pentru Analizatorul Advia Centaur CP – Kit destinat mentenanței preventive anuale, conform cerințelor producătorului echipamentului sau echivalent. Include toate consumabilele și componentele necesare pentru efectuarea operațiunilor periodice de întreținere (ex.: elemente de curățare, garnituri, tubulaturi, filtre, piese de uzură etc.). Produsele pot fi originale sau echivalente, cu condiția să asigure funcționarea analizatorului la parametrii declarați de producător. Compatibilitate garantată cu echipamentul existent, fără afectarea preciziei analizelor. -Kit de mentenanță anuală pentru analizatorul automat de coagulare Sysmex CA660 - Kit complet pentru mentenanță preventivă anuală, conform specificațiilor producătorului sau echivalent. Include consumabile pentru curățare, spălare, verificare și întreținere a sistemului. Produse originale sau echivalente, compatibile cu analizatorul utilizat. Nu trebuie să afecteze performanțele de măsurare, funcționarea sau durata de viață a echipamentului. - Piesă de schimb - PHOTO-INTERRUPT – senzor optic tip întrerupător fotoelectric pentru analizor automat de coagulare Sysmex CA-660, original sau echivalent, compatibil funcțional și constructiv cu echipamentul. - Kit Maxi Filter pentru stația de purificare a apei Diasys Osmoseur OP-302+ Kit de filtre destinat întreținerii periodice a unei stații de purificare a apei de laborator. Include elementele de filtrare necesare (ex.: filtre de pretratare, filtre de carbon, membrane sau componente echivalente). Produse originale sau echivalente, compatibile cu stația de purificare utilizată. Asigură obținerea apei purificate în parametrii necesari utilizării în laborator (analizatoare automate). - Rășină pentru stația de purificare a apei Diasys Osmoseur OP-302+ Rășină deionizantă tip mix-bed sau echivalent, destinată sistemelor de purificare a apei pentru laborator. Compatibilă cu stația de purificare utilizată. Asigură calitatea apei corespunzătoare cerințelor analizelor de laborator. Produs nou, livrat în ambalaj original, sigilat. - Pompă Buster pump pentru stația de purificare a apei Diasys Osmoseur OP-302+ - Pompa trebuie să fie compatibilă cu stația de purificare a apei Diasys Osmoseur OP-302+. Produsul trebuie să fie nou, livrat în ambalaj original, sigilat, din producție curentă. Funcționarea pompei trebuie să fie adecvată utilizării în sisteme de osmoză inversă. - Mentenanța corectivă și preventivă:  Mentenanța va include obligatoriu utilizarea kiturilor de mentenanță corespunzătoare fiecărui echipament.  Kiturile furnizate vor fi noi, ambalate și sigilate corespunzător, conform cerințelor producătorului.  Kiturile vor fi predate inginerului/bioinginerului desemnat al instituției beneficiare.  Toate intervențiile de mentenanță vor fi consemnate obligatoriu în fișele de mentenanță și/sau în registrul tehnic al echipamentelor, după fiecare intervenție. - Intervențiile se vor realiza la solicitarea beneficiarului, în termen de maximum 24 de ore.  Prestatorul va asigura efectuarea mentenanței preventive și, la nevoie, a mentenanței corective.  La necesitate, se vor efectua actualizări de software și/sau firmware ale echipamentelor, cu respectarea recomandărilor producătorului. | - kiturile, piesele și consumabilele pentru mentenanță se vor înlocui o data pe an. - mentenanța se va executa anual, la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului până la 31.12.2026 |
| 2 | Lot 2. Kituri de mentenanță, piese de schimb și consumabile și servicii de mentenanța pentru analizatorul biochimic și analizatotul hematologic automat. | - Kit de mentenanță anuală pentru analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010 - Kit de mentenanță anuală, compatibil 100% cu analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010, conține toate consumabilele și piesele necesare efectuării mentenanței anuale conform recomandărilor producătorului. Produs original sau echivalent aprobat de producător, nou, neutilizat. - Lampă halogen pentru analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010 - Lampă halogen compatibilă cu analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010. Parametri tehnici conform specificațiilor producătorului echipamentului. Produs original sau echivalent compatibil, Nou, neutilizat -Maintenance Kit (VDP) pentru BioMajestic JC-BM 6010. Maintenance Kit (VDP) destinat analizatorului biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010 asigură funcționarea optimă a sistemului VDP conform cerințelor producătorului. Produs original sau echivalent aprobat, nou, neutilizat. -Motor (Mixer) pentru BioMajestic JC-BM 6010. Motor (Mixer) compatibil cu analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010 respectă caracteristicile tehnice și funcționale ale piesei originale. Produs original sau echivalent compatibil, nou, neutilizat -Reagent Probe (Ac) pentru BioMajestic JC-BM 6010. Reagent Probe (Ac) compatibil cu analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010 asigură aspirarea și dozarea corectă a reactivilor. Produs original sau echivalent compatibil, nou, neutilizat. -Servicii de mentenanță – BioMajestic JC-BM 6010 - Mentenanță preventivă și/sau corectivă - Executată conform procedurilor producătorului - Personal calificat și autorizat - Include verificări funcționale, calibrare, testare și reglaje - Raport de service la finalizarea intervenției -Servicii de mentenanță – Trinity HPLC-HB9210 - Mentenanță preventivă și/sau corectivă - Conform documentației tehnice a producătorului - Personal de service autorizat - Include calibrare, optimizare parametri și testare finală - Raport de intervenție -Servicii de mentenanță – ADVIA 2120i - Mentenanță preventivă și/sau corectivă - Realizată conform cerințelor producătorului - Personal specializat și autorizat - Include teste de performanță și calibrare - Raport de service | kiturile, piesele și consumabilele pentru mentenanță se vor înlocui o data pe an. - mentenanța se va executa la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului până la 30.06.2026. |
| 3 | Lot 3. Mentenanța utilajului de laborator Centrifugă | Serviciile de mentenanță pentru echipamente de laborator vor include activități de mentenanță preventivă și corectivă, în vederea asigurării funcționării sigure și conforme, și anume: - Verificarea integrității , scurgerilor, urmelor de oxidare; - Verificarea butoanelor/comutatoarelor, funcționarea afișajului; - Verificarea rotorului sub aspect de integritate; - Verificarea garniturilor; - Verificarea fixărilor motorului, verificarea stării burdufurilor; - Efectuarea lucrărilor de lubrifiere a rulmenților și elementelor mobile (în intervalul stabilit de producător); - Lubrifierea arborelui de antrenare; - Lubrifierea garniturilor (după caz). Prestatorul va utiliza personal calificat și va respecta instrucțiunile producătorului. Intervențiile se vor realiza la solicitarea beneficiarului, în termen de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. Piesele înlocuite, dacă este cazul, vor fi compatibile/originale. | semestrial și la solicitare/necesitate,din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026 |
| 4 | Lot 4. Mentenanța pentru utilajul frigorific (frigider, congelator) de laborator | Serviciile de mentenanță vor asigura funcționarea sigură și stabilă a congelatorului și frigiderului de laborator. Mentenanța va include : - Curățirea profundă a condensatorului (schimbătorului de căldură/evapozizator); - Verificarea contactelor electrice; - Verificarea presiunii agentului frigorific; - Diagnosticul sistemelor funcționale; - Verificarea conturului de răcire; - Verificarea funcționării compresorului; - Calibrarea senzorilor; - Verificarea și ajustarea componentelor electronice; - Verificarea scurgerilor de agent frigorific - Verificarea eechipamentelor de siguranță. Prestatorul va respecta instrucțiunile producătorului și va utiliza piese compatibile, dacă este cazul. Intervențiile se vor efectua în termen de maximum 24 de ore. Se va întocmi raport de service după fiecare intervenție. | anual și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026 |
| 5 | Lot 5. Mentenanța pentru Agitator de laborator | Serviciile de mentenanță pentru agitatorul de laborator vor asigura funcționarea corectă și stabilă a echipamentului. Mentenanța va include verificarea turației, a stabilității mișcării, a elementelor de comandă și a sistemelor de siguranță. Intervențiile vor fi realizate de personal calificat, conform instrucțiunilor producătorului. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026 |
| 6 | Lot 6. Mentenanța dispozitivelor din Secția reabilitare medicală și medicină fizică | Serviciile de mentenanță pentru dispozitivele medicale din Secția de reabilitare medicală și medicină fizică vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a acestora. - Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. - Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . - Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. - Curăţarea şi verificarea dispozitivelor pentru semne de deteriorare. - Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. - Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. - Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | lunar și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026 |
| 7 | Lot 7. Mentenanța pulsoximetrului EDAN H100B | Serviciile de mentenanță pentru pulsoximetru vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentului. Mentenanța va include verificarea funcționării generale, a acurateței măsurării saturației de oxigen (SpO₂) și a pulsului, precum și verificarea senzorilor, cablurilor și sursei de alimentare. Intervențiile se vor realiza de personal calificat, conform instrucțiunilor producătorului. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026 |
| 8 | Lot 8. Mentenanța pentru Ultrasonograf Hitachi Aloka Arietta V60 | Serviciile de mentenanță pentru ultrasonograful Hitachi Aloka Arietta V60 vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentului. Mentenanța va include: - Verificarea integrității cadrului/ecranului/sondelor; - Verificarea conexiunilor, mufelor și starea grilelor de ventilare; - Testarea tuturor sistemelor pentru aprecierea prezenței/lipsei defecțiunilor ascunse; - Verificarea sondelor (traductorilor) sub aspect de funcționare, integritate. Verificarea suprafețelor zonei de contact sub aspect prezență/lipsă fisuri și/sau zgârieturi, verificarea acestora la un spectru variat de frecvențe; - Verificarea dispozitivului în toate regimurile de funcționare, la care se analizează calitatea imaginii, precizia setărilor și funcționarea corectă a tuturor funcțiilor; - Curățirea interioară a filtrelor și componentelor electronice de praf și alte impurități; - Verificarea/actualizarea soft-ului, înlăturarea erorilor de program; - Calibrarea. Corectarea imaginilor și verificarea parametrilor de sensibilitate, adâncime, contrast și funcționarea sondelor; - Verificarea sistemelor de siguranță și alimentare. - Efectuarea altor intervenții reglementate de producătorul dispozitivului. - Intervențiile se vor realiza de personal calificat, conform instrucțiunilor producătorului. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026 |
| 9 | Lot 9. Mentenanța pentru Ultrasonograful Landwind Mirror 2 Touch | Serviciile de mentenanță pentru ultrasonograful Landwind Mirror 2 Touch vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentului. Mentenanța va include: - Verificarea integrității cadrului/ecranului/sondelor; - Verificarea conexiunilor, mufelor și starea grilelor de ventilare; - Testarea tuturor sistemelor pentru aprecierea prezenței/lipsei defecțiunilor ascunse; - Verificarea sondelor (traductorilor) sub aspect de funcționare, integritate. Verificarea suprafețelor zonei de contact sub aspect prezență/lipsă fisuri și/sau zgârieturi, verificarea acestora la un spectru variat de frecvențe; - Verificarea dispozitivului în toate regimurile de funcționare, la care se analizează calitatea imaginii, precizia setărilor și funcționarea corectă a tuturor funcțiilor; - Curățirea interioară a filtrelor și componentelor electronice de praf și alte impurități; - Verificarea/actualizarea soft-ului, înlăturarea erorilor de program; - Calibrarea. Corectarea imaginilor și verificarea parametrilor de sensibilitate, adâncime, contrast și funcționarea sondelor; - Verificarea sistemelor de siguranță și alimentare. - Efectuarea altor intervenții reglementate de producătorul dispozitivului. Intervențiile se vor realiza de personal calificat, conform instrucțiunilor producătorului. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026 |
| 10 | Lot 10. Mentenanța pentru set integral chirurgie laringe | Serviciile de mentenanță pentru setul integral de chirurgie laringe vor asigura funcționarea corectă, siguranța și starea optimă a instrumentarului. Mentenanța va include: - Verificarea integrității cu ajutorul detectorului de scurgeri; - Verificarea lentilelor; - Verificarea funcționării corecte a sursei de lumină; - Verificarea funcționării corecte a camerei pentru endoscop; - Verificarea/curățarea componentelor electronice (plăci de bază) a procesoarelor endoscopice de imagine; - Verificarea/ajustarea sistemului de aspirare/irigare chirurgical; - Verificarea/dezinfectarea și sterilizarea componentelor conform prevederilor uzinei producătoare. Intervențiile se vor realiza de personal calificat, cu respectarea standardelor de siguranță și igienă. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026 |
| 11 | Lot 11. Mentenanța pentru termosigilatoare | Serviciile de mentenanță pentru termosigilatoare vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentelor. Mentenanța va include verificarea sistemelor de încălzire și sigilare, a temperaturii de operare, a componentelor mecanice și electrice, precum și a siguranțelor de protecție. Intervențiile se vor realiza de personal calificat, conform instrucțiunilor producătorului. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026 |
| 12 | Lot 12. Mentenanța dispozitivului medical Spirometru | Serviciile de mentenanță pentru spirometru vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentului. Mentenanța va include verificarea senzorilor, imprimantei și cablurilor, calibrării și acurateței măsurătorilor, precum și starea generală a componentelor și a sistemelor de siguranță. Intervențiile se vor realiza de personal calificat, conform instrucțiunilor producătorului. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial și la solicitare/necesitate din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026 |
| 13 | Lot 13. Mentenanța Unității radio-diagnostică dentară Sirona Heliodent Vario | Serviciile de mentenanță pentru unitatea radio-diagnostic dentară Sirona Heliodent Vario vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentului. Mentenanța va include verificarea sistemelor de operare, a generatorului și a tubului radiologic, a brațului mobil și a componentelor de siguranță, precum și calibrarea conform instrucțiunilor producătorului. Intervențiile se vor realiza de personal calificat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026 |
| 14 | Lot 14. Mentenanța dispozitivelor din Secția igienă și epidemiologie, Laboratorul bacteriologic și igienic și Laborator Diagnostic Clinic | Serviciile de mentenanță pentru dispozitivele din Secția Igienă și Epidemiologie, Laboratorul Bacteriologic și Igienic și Laboratorul Diagnostic Clinic vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentelor. Mentenanța va include activități preventive și corective, constând în verificarea parametrilor de funcționare, a sistemelor de siguranță, a componentelor mecanice și electrice, precum și calibrări / teste conform instrucțiunilor producătorilor. Intervențiile se vor realiza de personal calificat și autorizat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial și la solicitare/necesitate din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026 |
| 15 | Lot 15. Mentenanța dispozitivelor pentru imagistica funcțională | Serviciile de mentenanță pentru dispozitivele de imagistică funcțională vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentelor. Mentenanța va include verificarea sistemelor de operare, a calității imaginilor, a componentelor hardware și software, precum și a sistemelor de siguranță și alimentare, conform instrucțiunilor producătorului. Intervențiile se vor realiza de personal calificat și autorizat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026 |
| 16 | Lot 16. Mentenanța sterilizatorului cu aburi Tuttnauer 5075EL | Serviciile de mentenanță pentru sterilizatorul cu aburi Tuttnauer 5075EL vor asigura funcționarea corectă, sigură și conformă a echipamentului. Mentenanța va include verificarea funcționării ciclurilor de sterilizare, a sistemului de generare a aburului, a etanșeității ușii, a elementelor de siguranță și a parametrilor de temperatură și presiune, conform instrucțiunilor producătorului. Intervențiile se vor realiza de personal calificat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026 |
| 17 | Lot 17. Mentenența dispozitivului radiologic digital IBIS Simply DR | Serviciile includ mentenanță preventivă și mentenanță corectivă, pentru asigurarea funcționării optime a echipamentului. Intervențiile vor cuprinde verificări funcționale, calibrare, control calitate imagine și remedierea defecțiunilor apărute. Timp de răspuns la sesizare: max. 24 ore; timp de intervenție: max. 48 ore. Piesele de schimb vor fi originale sau aprobate de producător. Serviciile se vor presta cu personal calificat, cu respectarea legislației în vigoare și a cerințelor Agenția Națională pentru Reglementarea Activităților Nucleare (ANRAR). | semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026 |
| 18 | Lot 18. Mentenența microscop | Serviciile includ mentenanță preventivă și corectivă pentru microscoapele Eclipse Si și Biolam R-11, în vederea asigurării funcționării optime. Mentenanța preventivă va include verificări funcționale, curățare optică, reglaje și calibrare. Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea și remedierea defecțiunilor apărute. Intervențiile se vor realiza de personal calificat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | anual, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026 |
| 19 | Lot 19. Mentenanța dispozitivelor de spălare/decontaminare instrumente | Serviciile includ mentenanță preventivă și corectivă pentru Euronda Eurosafe 60, pentru asigurarea funcționării optime și sigure a echipamentului. Mentenanța preventivă va cuprinde verificări funcționale, curățare, dezinfectare, reglaje și teste de performanță. Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea și remedierea defecțiunilor apărute. Serviciile vor fi realizate de personal calificat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | anual, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026 |
| 20 | Lot 20. Mentenanța pentru Electrocardiografe cu canale multiple | Servicii de mentenanță pentru electrocardiografe cu canale multiple Serviciile includ mentenanță preventivă și corectivă pentru electrocardiografele cu multiple canale de înregistrare, pentru asigurarea funcționării precise și sigure a sistemului. Mentenanța preventivă va cuprinde: verificarea și calibrarea canalelor de înregistrare, testarea preciziei semnalelor ECG, verificarea alimentării și a bateriilor interne, curățarea contactelor și a electrozilor, verificarea software-ului și funcțiilor de înregistrare și stocare. Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea defectelor hardware și software, repararea sau înlocuirea componentelor nefuncționale și recalibrarea sistemului. Serviciile vor fi efectuate de personal tehnic calificat, autorizat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026 |
| 21 | Lot 21. Mentenanța pentru dispozitivele medicale oftalmologice | Serviciile de mentenanță preventivă și corectivă pentru echipamente oftalmologice va cuprinde: verificarea și calibrarea componentelor optice și mecanice, controlul sistemelor electronice și software, curățarea lentilelor și contactelor, testarea funcțiilor de măsurare și afișare. Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea și remedierea defecțiunilor hardware și software, înlocuirea componentelor uzate și recalibrarea sistemului. Serviciile vor fi efectuate de personal tehnic calificat, autorizat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026 |
| 22 | Lot 22. Mentenanța dispozitivelor de endoscopie | Serviciile de mentenanță preventivă și corectivă pentru dispozitivele de endoscopie, va cuprinde: verificarea sistemelor optice și de iluminare, controlul cablurilor și conectorilor, curățarea și dezinfectarea componentelor, verificarea software-ului și funcțiilor de achiziție imagini, teste de performanță și calitate a imaginii. Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea defecțiunilor hardware și software, înlocuirea pieselor uzate și recalibrarea sistemului. Serviciile vor fi efectuate de personal tehnic calificat, instruit de producător sau reprezentant autorizat, cu respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova și standardelor de siguranță medicală. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 30.06.2026 |
| 23 | Lot 23. Mentenanța Analizatorului semiautomat de urină Uryxxon200 Relax | Serviciile de mentenanță preventivă și corectivă pentru analizatorul Uryxxon200 Relax, va cuprinde: verificarea și calibrarea sistemului optic și electrochimic, testarea corectitudinii și repetabilității rezultatelor, verificarea componentelor mecanice și a software-ului, curățarea și întreținerea regulată a sistemului. Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea defecțiunilor hardware și software, înlocuirea pieselor uzate și recalibrarea sistemului. Serviciile vor fi realizate de personal tehnic calificat, instruit de producător sau reprezentant autorizat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026 |
| 24 | Lot 24. Mentenanța Sterilizatorului cu aburi BIOBASE BKM-Z80B | Serviciile de mentenanță preventivă și corectivă pentru sterilizatorul cu aburi BIOBASE BKM-Z80B, va cuprinde: verificarea și testarea sistemului de încălzire și presiune, curățarea și dezinfectarea camerei de sterilizare și a componentelor interne, verificarea siguranțelor și sistemelor de control, testarea funcțiilor automate și a programelor de sterilizare. Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea defecțiunilor hardware și software, înlocuirea pieselor uzate și recalibrarea sistemului. Serviciile vor fi efectuate de personal tehnic calificat, instruit de producător sau reprezentant autorizat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 30.06.2026 |
| 25 | Lot 25. Mentenanța sterilizatoarelor cu aer uscat și termostatelor | Serviciile de mentenanță preventivă și corectivă pentru sterilizatoarele cu aer uscat și termostatele utilizate în unitățile medicale, pentru asigurarea funcționării precise și sigure. Mentenanța preventivă va cuprinde: verificarea și calibrarea sistemelor de temperatură și timp, controlul elementelor de încălzire, testarea programelor și funcțiilor automate, curățarea și întreținerea componentelor, verificarea siguranțelor și a sistemelor de protecție. Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea defecțiunilor hardware și software, înlocuirea pieselor uzate și recalibrarea sistemului. Serviciile vor fi efectuate de personal tehnic calificat, instruit de producător sau reprezentant autorizat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service. | trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 30.06.2026 |

Notă:Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor.Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat              Data „17” februarie 2026

Conducătorul grupului de lucru:                                                               Viorica EFROS