- CAIET DE SARCINI

- SERVICII DE PROIECTARE A SISTEMULUI FOTOVOLTAIC

- 1. Denumirea obiectului

- Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru instalarea panourilor fotovoltaice (sistem fotovoltaic) cu o capacitate de 30kW, pe acoperișul imobilului din str. Colina Pușkin 19/1

- 2. Amplasarea obiectului

- Imobilul din str. Colina Pușkin, 19/1 este amplasat în sectorul Rîșcani, mun. Chișinău. Clădirea cu regim de înălțime (Parter) este situată pe un teren organizat cu o pantă de înclinație de aproximativ 1-2%. În raza de 200m a terenului de construcție lipsesc procese și fenomene periculoase, alunecări de teren, râpi.

- 3. Beneficiar/investitor: Serviciul de Protecție și Pază de Stat.

- 4. Temeiul proiectării:

- Instalarea ulterioară a sistemului fotovoltaic, ca sursă alternativă de generare a energiei electrice.

- 5. Descrierea obiectului

- Imobilul respectiv aparține zonei III B climaterice. Clima zonei de amplasament se caracterizează prin climă temperat-continentală cu predominarea vânturilor din direcția de nord-est, cu număr sporit de zile senine, ierni scurte și relativ calde, cu veri călduroase de lungă durată și cantități insuficiente de depuneri atmosferice. Presiunea dinamică a vântului fiind de 0.3kN/m2. Temperatura medie a celei mai calde luni (iulie) constituie +28°C, iar pentru cea mai rece lună (ianuarie) −10°C. Precipitațiile medii anuale variază de la 475 - 500 mm. Durata strălucirii soarelui 2000–2050 ore anual (22,8–23,4%). Greutatea stratului de zăpadă constituie 0.5 kN/m2. Adâncimea medie de îngheț a pământului este 0.8 m. În linii generale, mun. Chișinău, beneficiază de o climă moderată, fenomenele meteorologice de risc reprezentând excepții.

- 6. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect

- Documentația de proiect va fi elaborată în conformitate cu datele tehnice/cerințele stipulate în Certificatul de urbanism pentru proiectare nr.CU-0000802 din 02.09.2022 și Avizul de racordare nr.G40202022100067 din 25.10.202.

- Totodată Documentația de proiect va cuprinde 2 compartimente:

- I - EEF (Echipament Electric de Forță);

- II - EC (Elemente de construcții, inclusiv concluzia expertului la acoperișul imobilului).

- 7. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice

a. Documentația de proiect;

b. Verificarea proiectului;

c. Elaborarea devizului de cheltuieli cu verificarea acestuia.

8. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform Anunțului de participare.

9. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform Anunțului de participare.

Șef al D8							Stanislav VALACHI