Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.__69__

din “07” __mai__ 2021__

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de construire a trotuarului pe strada Ștefan cel Mare din satul Elizaveta, mun. Bălți

Autoritatea contractantă: Primăria satului Elizaveta, mun.Bălți

1 . Descriere generală

Lucrări de construire a trotuarului pe strada Ștefan cel Mare din satul Elizaveta, mun. Bălți   – Antreprenorul are obligația de a pregăti teritoriul pentru construirea unui nou trotuar prin executarea următoarelor lucrări: decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordura, decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II, transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km, etc. După finalizarea acestei etape, se va proceda instalarea bordurelor de beton pentru trotuare de dimensiunea 50 x 20 x 8. Se va aplica mecanizată un strat de fundație având o grosime de 12 cm, realizat din piatră spartă cu dimensiuni între 20 și 40 mm. În etapa următoare, se va realiza pavarea folosind pavaj vibropresat tip cărămidă de dimensiuni 100 x 200 mm, h=4cm, de culoare sura, special concepute pentru trotuar. Astfel, se realizează o suprafață uniformă, rezistentă și durabilă, potrivită pentru traficul pietonal. Este esențial ca aceste lucrări să fie executate cu atenție și precizie pentru a asigura calitatea și funcționalitatea durabilă a trotuarului.

2. Informaţii şi proiectare

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede licență în domeniul drumurilor, să dispună  de specialișrti atestați în domeniu. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare și prezent dirigintele de șantier atestat.

E necesar ca operatorul economic să prezinte documentele de calificare a dirigintelui de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractantă e obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de conformitate, care corespunde normelor în vigoare în Republica Moldova: pavaj vibropresat tip cărămidă de dimensiuni 200 x 100 mm, h = 4m, sura, bordura din beton pentru trotuare de dimensiuni 50 x 20 x 8, ciment portland M400.

Perioada de execuție de la înregistrarea contractului la trezorerie – 30 zile, perioada de garanție – 3 ani.

4. Mostre

Se prezintă monstre de pavaj.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor vor fi asigurate de către antreprenor. Tot acesta este responsabil, din surse proprii, de implementarea și respectarea măsurilor de securitate și protecție pe șantier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proviniență de la furnizor. Pînă la recepția la terminarea lucrărilor să fie executate încercări de laborator a materialului compact.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea proceselor verbale de lucrările ce devin ascunse de către antreprenor și semnate de către responsabilul tehnic.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pavarea trotuarelor trebuie să aibă loc uniform, în conformitate cu proiectul tehnic de execuție a lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri. Să se construiască trotuarul conform proiectul și caietului de sarcini.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu-i necesar

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de către agentul economic câștigător, conform prevederii legislației RM în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu-i necesar.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Nu-i necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu-i necesar

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, personal antrenat în executarea contractului,  să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

16. Definiţii

Termenul executării lucrărilor – conform p.3.

17. Cerinţe privind calculul costului

- Calcularea costului ofertei se va realiza conform metodei de resurse, în corelare cu CPL.01.01-2012, „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse”, având în vedere toate resursele necesare pentru derularea proiectului.

- Prețurile stabilite vor include toate obligațiile asumate prin contract, precum și toate operațiunile necesare pentru finalizarea lucrărilor și pentru întreținerea acestora într-o stare corespunzătoare pe perioada de garanție.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Autoritatea contractantă indică documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă indică documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în anunțul de participare.

- Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de construire a trotuarului pe strada Ștefan cel Mare din satul Elizaveta, mun. Bălți

Autoritatea contractantă: Primăria satului Elizaveta, mun.Bălți

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolarea trotuarului existent |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordura | m3 | 54,700 |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm | m3 | 164,200 |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 2,189 |  |  |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 394,000 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,189 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,888 |  |  |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 164,300 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,888 |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta de calcar | m3 | 43,200 |  |  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m | 2 400,00 |  |  |
| 11 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 1 560,00 |  |  |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat Sura tip Caramida 100x200mm, h=4cm) | m2 | 1 560,00 |  |  |

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

______        Noroc__Victoria_______________                  ___________________

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Beneficiar Obiect | Primaria s. Elizaveta, mun. Balti Reparatia trotuarului pe partea dreapta intrare in sat (acces la scoala, gradinita, ambulatoriu, Primarie) in satul Elizaveta mun. Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea trotuarului existent |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordura | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,0239 |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 2. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta de calcar | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de calcar | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102101620 | Beton C16/20 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |  |
| 11 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 14111222016601-33 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat Sura tip Caramida 100x200mm, h=4cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Pavaj vibbrotresat tip caramida 100x200mm, h=4cm, sura | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

______        Noroc__Victoria_______________                  ___________________