WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | IMSP Spitalul Raional Hincesti Reparatia cladirei “Depozit Nr2” ,la IMSP Spitalul Raional Hincesti. |
| --- | --- |

Caiet de sarcini desfasurat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Ferestrele |  |  |  |
| 1 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Fortan 3950x1950x100 mm) | m3 |  | 1,290 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 5,8000 | 7,482 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1800 | 1,522 |
|  | 266112280011701 | Bloc FORTAN3950x1950x100mm | buc | 69,0000 | 161,998 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,3400 | 19,789 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1150 | 0,148 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0090 | 0,012 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0280 | 0,036 |
|  | 2664102101182 | Mortar de zidarie (pt.informatie) | m3 | 0,0910 | 0,117 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0900 | 0,116 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1800 | 0,232 |
| 2 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (patru camere,culoarea alba,deschideri in doua directii,setca tintari,sticla simpla,miezul 1.25mm) | m2 |  | 21,470 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 17,391 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 | 2,147 |
|  | 2812106308044 | Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 | 21,685 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 86,739 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 10,192 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 3,578 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 8,674 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,429 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 2,147 |
| 3 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (Executarea bazei sub pervaz) | m2 |  | 3,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,730 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 3,650 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,018 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,095 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,095 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,110 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 0,182 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 0,091 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 0,474 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,438 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,073 |
| 4 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin(Stratul de uzura sub pervazul exterior ) | m2 |  | 5,500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 3,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 1,540 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 72,325 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,231 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,055 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 0,660 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,165 |
| 5 | RpCP35D | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre (Pentru exterior B=200mm) | m |  | 36,530 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1100 | 4,018 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 0,731 |
|  | 227431235490271 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi B=250mm | m | 1,0000 | 36,895 |
|  | 28741158338701 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 | 221,372 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,365 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0500 | 1,827 |
|  |  | 2. Usile |  |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 16,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 3,465 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 3,465 |
| 7 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 |  | 8,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,9000 | 7,560 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 | 0,924 |
|  | 20301129391511 | Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 | 8,484 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 33,936 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 4,242 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 1,485 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 | 5,090 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 8,484 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,168 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 0,840 |
| 8 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de otel gros 2.0mm, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp | m2 |  | 8,100 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0400 | 8,424 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1500 | 1,215 |
|  | 2812106306055 | Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 | 8,181 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 16,362 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 4,090 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 1,432 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 | 4,909 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 8,181 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,162 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1200 | 0,972 |
| 9 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica ( Resursa Autoturnul se exclude) | m2 |  | 18,630 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6700 | 31,112 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 | 4,471 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1000 | 1,863 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0500 | 0,931 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1100 | 2,049 |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,1700 | 3,167 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0200 | 0,373 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 0,559 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,224 |
|  |  | 3. Peretii |  |  |  |
| 10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 96,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 72,000 |
|  | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,029 |
|  | 20101029034951 | Articole din scindura | m3 | 0,0001 | 0,010 |
|  | 20101029190001 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,029 |
|  | 20201429254121 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 0,288 |
|  | 28112300076061 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 432,000 |
| 11 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetrul cladirei) | m2 |  | 235,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 176,250 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,070 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,024 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,070 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,028 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 0,705 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 1 057,500 |
| 12 | RpCD07A | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm | buc |  | 16,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1000 | 1,600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0070 | 0,123 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0060 | 0,106 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,016 |
| 13 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (De pe schele) | m2 |  | 360,340 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 | 79,275 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,1900 | 68,465 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 48,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 5,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,480 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 48,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,440 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 7,200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,400 |
| 16 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate 100x100x3.0mm STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Locurile unde sint fisuri in pereti) | kg |  | 45,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 2,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,180 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 1,0100 | 45,450 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0050 | 0,225 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0100 | 0,450 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 0,1500 | 6,750 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0006 | 0,027 |
| 17 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 88,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 63,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 17,760 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1,152 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 459,360 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 1,296 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,336 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,384 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,192 |
| 18 | RpCJ27B K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 |  | 88,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 | 6,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 1,440 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0003 | 0,015 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 0,294 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,096 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,048 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor la usi,resouri,ferestre | m2 |  | 419,610 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 12,588 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 62,941 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 20,981 |
| 20 | CF11A 0.666 | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 |  | 419,610 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 | 447,136 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,892 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0260 | 10,910 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 2,518 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,2000 | 1 732,654 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 | 978,111 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 10,899 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 2,795 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 | 2,515 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,838 |
| 21 | RpCR24C | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea decorativa (Culoarea vopselei la pereti la discretia beneficiarului) | m2 |  | 419,610 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4400 | 184,628 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 713,337 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1200 | 50,353 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 314,707 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 2,098 |
|  | 2952270003825 | Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul | h-ut | 0,0600 | 25,177 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 4,196 |
|  |  | 4. Pereu B=70/100cm |  |  |  |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 2,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 3,153 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 2,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 0,822 |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gros 100mm | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 3,465 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 4,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,350 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,735 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 1,470 |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 |  | 9,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 1,920 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 9,600 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,048 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,880 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,880 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,288 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 0,480 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 0,240 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 1,248 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 1,152 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,192 |
| 26 | CC03D | Montare plase sudate Vr 100x100x3.0mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | kg |  | 68,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 2,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,340 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate Vr100x100x3mm | kg | 1,0100 | 68,680 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,340 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,680 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 20,400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,041 |
| 27 | CA04K2 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa. Pentru pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m (ATENTIE! vInclusiv canalul de scurjere a apelor de ploi,omat. Vezi schita de proiect) | m3 |  | 7,820 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0000 | 7,820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,782 |
|  | 26631021000001 | Beton cl C20/25 (M350) | m3 | 1,0250 | 8,336 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 1,220 |
|  | 2811230007665 | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru) | h-ut | 1,5000 | 11,730 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1100 | 0,860 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 1,564 |
|  |  | 5. Trepte la usile exterioare (Praguri la intrare) |  |  |  |
| 28 | CH02A | Trepte exterioare de beton simplu clasda C20/25 M350turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T (Placarea se exclude) | m |  | 18,650 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5000 | 9,325 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,1000 | 95,115 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 3,730 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,4500 | 213,542 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0160 | 0,298 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0200 | 0,373 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0190 | 0,354 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 0,280 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,019 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,2150 | 4,010 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2400 | 4,476 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,2400 | 4,476 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4800 | 8,952 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,1020 | 1,902 |
|  | 2462106110376 | Intirzietor de priza (clei de oase) | kg | 0,0040 | 0,075 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0250 | 0,466 |
|  | 2320166200731 | Parchetin | kg | 0,0250 | 0,466 |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,0100 | 0,186 |
|  | 2670112203300 | Trepte de granit de 4 cm grosime | m | 1,0300 | 19,209 |
|  | 2670112203800 | Contratrepte de granit de 4 cm grosime | m | 1,0300 | 19,209 |
|  |  | 6. Lucrari diverse |  |  |  |
| 29 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 2,500 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 0,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 0,900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,050 |
| 30 | RpCI10A | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm | m2 |  | 2,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 | 0,900 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4300 | 1,075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4300 | 1,075 |
|  | 2665122700721 | Placa azbocim. cu ondule mici 1200x678x4 | buc | 2,0000 | 5,250 |
|  | 2665122701192 | Coama tronconice din azbociment din 2 piese pentru placi ondulate 1200 x 330 x 6 | buc | 0,3000 | 0,787 |
|  | 2875276312596 | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit | kg | 0,5000 | 1,312 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,2000 | 0,525 |
|  | 2524906719809 | Rondele cu guler si capac din polietilena | buc | 4,0000 | 10,500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 | 0,026 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2500 | 0,625 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0500 | 0,125 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 0,010 |
| 31 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 |  | 2,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,200 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 | 0,062 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,075 |
| 32 | RpCH08A | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente | m2 |  | 8,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6600 | 5,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 | 4,320 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0270 | 0,216 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0100 | 0,080 |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0130 | 0,104 |
|  | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 3,4000 | 27,200 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,1900 | 1,520 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 0,320 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,240 |
| 33 | RpCI08C | Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata gros 0.3mm | m |  | 40,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3800 | 15,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 8,000 |
|  | 2875276312396 | Coama presata din tabla 395x105x95 mm | buc | 4,0000 | 172,800 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 0,432 |
|  | 2412137331123 | Oxid de fier rosu cal1 | kg | 0,0300 | 1,296 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,800 |
| 34 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,590 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 | 2,814 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 | 0,749 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,029 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 | 0,071 |
| 35 | RpCR16B2 | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru | m2 |  | 35,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6200 | 21,700 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0500 | 1,750 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3500 | 12,250 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 0,700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 7,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,400 |
| 36 | RpDA14A Aplicativ | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.(Curatarea acoperisului de frune,iarba,crengi) | m2 |  | 180,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 16,200 |
| 37 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase RUBIMAST lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 21,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 | 15,330 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 3,150 |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase Rubimasu | m2 | 1,1500 | 25,478 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 | 6,646 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 1,050 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 | 0,210 |
| 38 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (210x610H) | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 0,440 |
|  | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 0,300 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,020 |
| 39 | RpCI13A | Invelitoare din tabla zincata 0.4mm grosime, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,75 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat (Carniza la acoperisul din beton armat Axa 5-4.Vezi schita proiect) | m2 |  | 4,500 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,2300 | 5,535 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2000 | 0,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 | 1,575 |
|  | 27104036432291 | Tabla zincata de 0,4mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I | kg | 0,3600 | 1,669 |
|  | 2710403644209 | Tabla zincata ondulata pt. ctii 0,4 x 800 x 2000 OL32 | kg | 8,7000 | 16,130 |
|  | 2710603434939 | Otel lat lam. cald lt=30 x 6 OL 37-ln Zn | kg | 0,3250 | 1,506 |
|  | 2874115830631 | Surub cap semirotund M 6 x 12 OL34 Zn | kg | 0,0500 | 0,232 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1000 | 0,464 |
|  | 2874125882099 | Saiba plata uzuala pt. metale zincate de M 6 | buc | 4,0000 | 18,540 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 0,900 |