| Scoala auxiliara nr.7 din str. A. Mateevici 15, or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia salii sportive

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie a salii de sport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane |  |  | m2 |  | 194,2900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,3148 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,1435 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,7145 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,9429 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 10,6800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,2428 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,2428 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,4600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,4600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 13,8667 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,8667 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,8087 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,8087 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,8087 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,6319 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,6319 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,8087 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,8087 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,3200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,0140 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,4840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsH91A |  | Demontarea -Scara suedeza |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,5000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,2500 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Demontarea -Tablou pentru baschet cu inel |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 02-009 |  | Tablou pentru baschet cu inel (Щит баскетбольный) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,6708 |  |  |
|  | 2651122100000 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1 826,7870 |  |  |
|  | 1421302200467 |  | Concentrat celular |  |  | l |  | 15,2232 |  |  |
|  | 1421302200468 |  | Fibra din polipropilena tip S |  |  | kg |  | 2,4357 |  |  |
|  | 2812106306003 |  | Profil din metal usor |  |  | m |  | 42,6250 |  |  |
|  | 2430226100801 |  | Grund din acril |  |  | kg |  | 9,1339 |  |  |
|  | 2416566101574 |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  | l |  | 0,4871 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1827 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,3045 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2058 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,1809 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,3014 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,9534 |  |  |
|  | 2940420007693 |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  |  | h-ut |  | 2,8336 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzF52A1 |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade K=15,0000 |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,6609 |  |  |
|  | 2651122100000 |  | Ciment |  |  | kg |  | 3 617,4000 |  |  |
|  | 1421302200467 |  | Concentrat celular |  |  | l |  | 27,1305 |  |  |
|  | 1421302200468 |  | Fibra din polipropilena tip S |  |  | kg |  | 3,6174 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,8087 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,8087 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,7130 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 36,1740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,0290 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,9896 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 783,7700 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,5322 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6029 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,8087 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,7235 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 8,4406 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 25,0204 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,0145 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv de 6,5-10 mm, cu instalarea marcajului la sala sportiva, cu sudarea firului) la pardoseli Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 120,5800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 71,7451 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 9,0887 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 21,2070 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 318,1051 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 61,8033 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 9,0887 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 66,6506 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  | m2 |  | 63,6210 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0909 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,6029 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,7235 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 12,0580 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK57C |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat |  |  | m2 |  | 6,2400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,2149 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 6,2400 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 40,5600 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 16,4736 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 17,0976 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 3,9936 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 1,2043 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1797 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,0820 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,7026 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 4,4400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,2412 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3552 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 4,4400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 17,7600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,2200 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,7770 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,6640 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,4400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0888 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3200 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL26A |  | Grile metalice interioare, cu deschidere, pentru protectia geamurilor, gata confectionate -dim.1.55*1 m2 (4 buc) |  |  | kg |  | 250,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 27,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5000 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 250,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,2500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 3,2200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,4972 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0286 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 2,8980 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 9,6600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 32,2322 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,6794 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 101,2368 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4894 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,1914 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1916 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Pereti si Tavan |  |  | m2 |  | 194,2900 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 21,3719 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 58,2870 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,8920 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 171,3600 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm |  |  | m |  | 4,2000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1344 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0336 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,3552 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavan interioare |  |  | m2 |  | 194,2900 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 27,2006 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 80,6303 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,7145 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,3600 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Maiaki din aluminiu |  |  | m |  | 37,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 216,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 92,2437 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 430,4706 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2412 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,7629 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,1757 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) -Tavan K=10,0000 |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 186,8990 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 862,1470 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6029 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,4116 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 9,6464 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 134,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 163,4800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 956,7600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,5860 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25,0000 |  |  | m2 |  | 134,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 804,0000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 790,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,3500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 53,6000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 10,0500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 194,2900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,8580 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 213,7190 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 29,1435 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0583 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 194,2900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,8287 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 29,1435 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,7145 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 194,2900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 87,4305 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,4290 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 204,9565 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1943 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1943 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN05D2 |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos-Pereti |  |  | m2 |  | 134,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 41,5400 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 32,4280 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 13,5340 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 13,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,7000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 67,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,7000 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 9,3800 |  |  |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 13,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN09A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual-Tavan |  |  | m2 |  | 60,2900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 36,1740 |  |  |
|  | 2430116104050 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici |  |  | kg |  | 30,1450 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,0145 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,1450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,0145 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1206 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCU06C |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 - пробивка штраб для электрики |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,4000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 44,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2030127329586 |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8400 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,4000 |  |  |
|  | 2523156713800-1 |  | Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,9000 |  |  |
|  | 2521216710000-2 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm |  |  | m |  | 22,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton d=32,0 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,8400 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2875274110102-33 |  | Mufa ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2940 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2875274110102-34 |  | Cot ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2940 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2875274110102-8 |  | Teu dn 32 ppr |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |  |
|  | 25212167100002 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm |  |  | m |  | 16,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,1600 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,4160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | чел-ч |  | 1,3600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 6,7200 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu widia |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor demolate, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 70,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TRI1AA04B3 |  | Incarcarea materialelor demolate |  |  | t |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsI50B5 |  | Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 12,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,0960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Montarea echipament |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsH91A |  | Instalare Scara suedeza (Деревянная шведсккая стенка) 800*247*3000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,7000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,0720 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsH91A |  | Tablou pentru baschet cu inel (Щит баскетбольный) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,7000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,0720 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsH91A |  | Suporturi volei cu plasa (Стойка волейбольная с сеткой) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,8500 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,0360 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea echipament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a salii de sport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 1,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,7700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0303 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 15,3000 |  |  |
|  | 31230134817405 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp |  |  | m |  | 48,6675 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 23,6250 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 11,8125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 30,1500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 50,4900 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,3600 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,6200 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 15,3000 |  |  |
|  | 111100010003311 |  | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp |  |  | m |  | 48,6675 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 1,3905 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. IP 65, 2x18W, cu gratar de protectie Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 8,3200 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 8,3200 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 8,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpEE14D |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Tablou electric, gata echipat cu 6 module |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Scara suedeza (Деревянная шведсккая стенка) 800*247*3000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 02-008 |  | Scara suedeza (Деревянная шведсккая стенка) 800*247*3000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Tablou pentru baschet cu inel (Щит баскетбольный) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 02-009 |  | Tablou pentru baschet cu inel (Щит баскетбольный) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Suporturi volei cu plasa (Стойка волейбольная с сеткой) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 02-010 |  | Suporturi volei cu plasa (Стойка волейбольная с сеткой) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |